建 设 项 目 竣 工 环 境 保 护

验 收 监 测 报 告 表

项目名称：     年产120吨泛半导体电子浆料建设项目

建设单位：         匠聚（常州）新材料有限公司

编制单位：         匠聚（常州）新材料有限公司

2024年4月

建设单位法人代表：          （签字）

项目负责人：

| 建设单位： | 匠聚（常州）新材料有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电 话： | 15844198582 |
| 传 真： | / |
| 邮 编： | 213032 |
| 地 址： | 常州市新北区龙虎塘街道浏阳河路66号 |

# 表一

| 建设项目名称 |  | 年产120吨泛半导体电子浆料建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 匠聚（常州）新材料有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 泛半导体电子浆料 |  |  |  |  |
| 设计能力 |  | 年产120吨泛半导体电子浆料 |  |  |  |  |
| 实际建设能力 |  | 与设计能力一致 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2023年12月18日 | 开工建设时间 | 2024年1月10日 |  |  |
| 调试时间 |  | 2024年2~3月 | 验收现场监测时间 | 2024年3月20日~21日 |  |  |
| 环评报告表审批部门 |  | 常州国家高新区（新北区）行政审批局 | 环评报告表编制单位 | 常州赛蓝环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | 常州华泰环境科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 常州华泰环境科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 |  | 1000万元 | 环保投资总概算 | 20万元 | 比例 | 2% |
| 实际总概算 |  | 1000万元 | 环保投资 | 20万元 | 比例 | 2% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日施行； （2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日施行； （4）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021年12月24日修订，2022年6月5日施行； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订通过，2020年9月1日起实施）； （6）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号）； （7）《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）； （8）《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收技术指南-污染影响类〉的公告》（生态环境部公告 公告2018年第9号）； （9）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）； （10）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）； （11）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护厅，苏环控〔97〕122号）； （12）《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）； （13）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）； （14）《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）； （15）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）； （16）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）； （17）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； （18）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）； （19）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）； （20）《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）； （21）匠聚（常州）新材料有限公司《年产120吨泛半导体电子浆料建设项目环境影响报告表》（常州赛蓝环保科技有限公司，2023年10月）及审批意见（常新行审环表〔2023〕222号，2023年12月18日，常州国家高新区（新北区）行政审批局）； （22）匠聚（常州）新材料有限公司关于环保验收监测申请及委托； （23）江苏赛蓝环境检测有限公司提供的《检测报告》〔报告编号：（2024）苏赛检第（03245）号、（2024）苏赛检第（03246）号、（2024）苏赛检第（03247）号〕及其他记录资料。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | （1）废气排放标准 本项目拆袋粉尘、配料粉尘分别经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，搅拌废气、研磨废气、网版擦拭废气、超声波清洗废气分别经集气罩收集后进入“两级活性炭吸附”装置处理，加热搅拌废气、烧结废气、熔制废气收集后进入“布袋除尘器+两级活性炭吸附”装置处理，以上处理后废气合并通过1根20m高排气筒1#（DA001）排放。颗粒物、镍及其化合物、非甲烷总烃均执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，具体标准见下表。 表1-1 有组织废气污染物排放标准 排放源; 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 执行标准. 排气筒1#（DA001）; 颗粒物; 20; 1; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. 镍及其化合物; 1; 0.11. 非甲烷总烃; 60; 3. 本项目无组织排放的颗粒物、镍及其化合物、非甲烷总烃均执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，具体标准见下表。 表1-2 无组织废气污染物排放标准 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 镍及其化合物; 0.02. 非甲烷总烃; 4. 厂区内非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准，具体标准见下表。 表1-3 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值表 污染物名称; 监控点限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 执行标准. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1. 20; 监控点处任意一次浓度值. （2）废水排放标准 本项目无生产废水外排，生活污水依托出租方污水管道接入市政污水管网，进入常州市江边污水处理厂集中处理，出租方污水总排口水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（B）级标准，接管浓度限值要求见下表。 表1-4 污水排放标准 采样点位; 污染物; 验收标准限值（mg/L）; 验收标准依据. 污水总排口; pH; 6.5~9.5（无量纲）; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准. COD; 500. SS; 400. NH3-N; 45. TP; 8. TN; 70. （3）噪声排放标准 本项目夜间不进行生产，项目所在地东、南、西、北厂界昼间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中3类标准，具体见下表。 表1-5 噪声排放标准 执行区域; 时段; 验收标准限值dB(A); 验收标准依据. 东、南、西、北厂界; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类. 夜间; /①. 注：①企业夜间不进行生产。 （4）固废贮存标准 危险废物：《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）。 一般固废：贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |

# 表二

项目概况： 匠聚（常州）新材料有限公司（以下简称“匠聚公司”）注册成立于2022年12月26日，公司地址位于常州市新北区龙虎塘街道浏阳河路66号，法定代表人：李宁，主要产品为泛半导体电子浆料（包含铜浆、镍浆和银浆）。 近年来，随着我国电子行业的高速发展，国内市场对电子浆料的年需求量越来越大，在此背景下，匠聚公司于2023年10月申报了《年产120吨泛半导体电子浆料建设项目环境影响报告表》，并于2023年12月18日取得了常州国家高新区（新北区）行政审批局的批复（批复文号：常新行审环表〔2023〕222号）。环评审批项目建成后形成新增年产120吨泛半导体电子浆料的生产能力。 目前，匠聚公司“年产120吨泛半导体电子浆料建设项目”的主体工程和配套的环保设施均已调试结束并稳定运行，具备了项目竣工环境保护验收监测条件，本次验收为该项目的整体验收，即形成新增年产120吨泛半导体电子浆料的生产能力。 匠聚公司环保手续履行情况见下表。 表2-1 匠聚公司环保手续一览表 序号; 项目名称; 报批产能; 审批时间及文号; 竣工验收时间; 项目运营情况. 1; 年产120吨泛半导体电子浆料建设项目; 铜浆50t/a; 于2023年12月18日取得了常州国家高新区（新北区）行政审批局的批复（批复文号：常新行审环表〔2023〕222号）; 项目处于验收阶段; 本次验收内容. 镍浆50t/a. 银浆20t/a. 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等文件的要求，匠聚公司作为该项目的竣工环保验收监测工作的主体单位，并委托了江苏赛蓝环境监测有限公司对本验收项目进行了现场监测。 匠聚公司开展本项目验收工作过程中，组织了相关技术人员对照环评文件及批复意见，开展验收自查工作（①环保手续履行情况，②主体工程、辅助工程、公用工程、贮运工程和依托工程建设内容及规模等建设情况，③环境保护设施建设情况），并根据《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收技术指南-污染影响类〉的公告》（生态环境部公告 2018年第9号）、验收监测数据的统计分析和现场的环境管理检查，于2024年4月编制完成《年产120吨泛半导体电子浆料建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，项目建设时间进度详见下表。 表2-2 项目建设时间进度情况 项目名称; 年产120吨泛半导体电子浆料建设项目. 项目性质; 新建. 建设单位; 匠聚（常州）新材料有限公司. 建设地点; 常州市新北区龙虎塘街道浏阳河路66号. 立项备案; 常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局 项目审批备案文号：常新行审备〔2023〕397号. 环评文件; 常州赛蓝环保科技有限公司，2023年10月. 环评批复; 常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局，批复文号：常新行审环表〔2023〕222号，2023年12月18日. 排污许可申领情况; 公司于2023年12月26日取得固定污染物排污登记回执 （登记编号：91320411MAC6AFGU7M001Y）. 开工建设时间; 2024年1月10日. 竣工时间; 2024年2月20日. 调试时间; 2024年2~3月. 验收工作启动时间; 2024年3月. 验收项目范围与内容; 本次验收为“年产120吨泛半导体电子浆料建设项目”的整体验收，形成年产120吨泛半导体电子浆料的生产能力. 验收现场监测时间; 2024年3月20日~21日. 验收监测报告; 由匠聚（常州）新材料有限公司编写，2024年4月. 项目地理位置及厂平面布置： 匠聚公司位于常州市新北区龙虎塘街道浏阳河路66号，厂区东侧为菲索玛特（常州）智能制造系统有限公司，南侧为浏阳河路，隔路为摩诺克里斯光伏科技（常州）有限公司和常州有则科技有限公司，西侧为富常隆电子零件（常州）有限公司，北侧为江苏德杰机械设备有限公司。项目地理位置见附图1，项目周边状况见附图2。 本项目生产车间位于出租方现有厂房二层北侧。 经核实，本次验收项目建设地点、平面布置均与环评一致。项目厂区平面布置及车间平面布置见附图3，监测点位见附图4。 员工人数、工作制度： 原环评中项目建成后，新增员工20人，实行一班制，每班8小时，年生产300天。经核实，本项目建成后实际配备员工人数20人，工作制度及工作时间与环评一致。 工程建设内容： 本次验收项目建设内容与审批情况对照详见下表。 表2-3 建设项目环境保护验收/变动内容一览表 类别; 项目内容; 环评审批内容; 实际建设; 变更情况. 产品方案; 产品名称; 产品规格; 设计能力（吨/年）; 同环评; 未发生变更. 铜浆; 粘度20~80Pa·s; 50. 镍浆; 粘度10~50Pa·s; 50. 银浆; 粘度10~50Pa·s; 20. 主体工程; 生产车间; 1145m2; 同环评; 未发生变更. 储运工程; 原辅料堆场; 20m2; 同环评; 未发生变更. 成品堆场; 20m2. 运输; 汽车运输. 公用工程; 给水; 依托区域自来水管网; 同环评; 未发生变更. 排水; 厂内雨污分流，本项目无生产废水外排，生活污水依托出租方污水管道接入市政污水管网，进入常州市江边污水处理厂集中处理. 供电; 依托区域电网. 空压机; 1台，单台制备能力10Nm3/min. 氮气系统; 5m3/罐. 循环冷却系统; 循环能力：20m3/h. 环保工程; 废气处理; 拆袋粉尘、配料粉尘分别经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，搅拌废气、研磨废气、网版擦拭废气、超声波清洗废气、搅拌桶擦拭废气分别经集气罩收集后进入“两级活性炭吸附”装置处理，加热搅拌废气、烧结废气、熔制废气收集后进入“布袋除尘器+两级活性炭吸附”装置处理，以上处理后废气合并通过1根20m高排气筒1#（DA001）排放。危废仓库废气收集后经活性炭吸附装置处理后排放; 同环评; 未发生变更. 废水处理; 本项目无生产废水外排，生活污水依托出租方污水管道接入市政污水管网，进入常州市江边污水处理厂集中处理; 同环评; 未发生变更. 固废处理; 危废堆场15m2; 同环评; 未发生变更. 一般固废堆场10m2; 同环评; 未发生变更. 噪声污染防治措施; 隔声、距离衰减、合理布局; 同环评; 未发生变更. 土壤或地下水污染防治措施; 采取“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”措施；危废仓库应满足“四防”要求建设。; 同环评; 未发生变更. 风险防范措施; 依托出租方厂区内已建的1座100m3的事故应急池暂存事故废水，事故应急池已与雨水管网连接，雨水口设有阀门，车间内配套消防灭火设施; 同环评; 未发生变更. 本次验收项目主要生产设备情况见下表。 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号参数; 环评数量（台/套）; 实际建设 （台/套）; 变动情况; 备注. 1; 双行星动力搅拌机; HY-DLH88L; 1; 0; -1; 双行星动力搅拌机HY-DLH88L的规格太大，生产使用不到，将其改用小规格的双行星搅拌机HY-DLH43L. 2; 双行星搅拌机; HY-DLH43L、DPM-10、HY-HHJ14L、HY-DLH14L; 3; 4; +1. 3; 玻璃搅拌机; S212-5L; 1; 1; 同环评; /. 4; 搅拌桶; 88L; 4; 0; -4; 双行星动力搅拌机HY-DLH88L不再使用，故88L搅拌桶不再使用. 5; 搅拌桶; 43L; 4; 4; 同环评; /. 6; 搅拌桶; 14L; 4; 4; 同环评; /. 7; 油浴锅; CSC-80L; 2; 2; 同环评; /. 8; 三辊机; YS200-300、ES80、SDX600; 3; 4; +1; 仅提高产品研磨效率，不增加产能. 9; 对辊机; S300/400; 1; 1; 同环评; /. 10; 卧式球磨机; GQM-8-5; 1; 1; 同环评; /. 11; 抽滤工装; 非标定制; 3; 3; 同环评; /. 12; 电子天平; AX4202ZH/E; 9; 9; 同环评; /. 13; 超声波清洗机; SK8300BT; 1; 1; 同环评; /. 14; 电导率测试仪; MCP-T610; 1; 1; 同环评; /. 15; 轮廓仪; MMD-100BJS; 6; 1; -5; 该设备为检验设备，不影响产能. 16; 细度计; 0-25μm; 4; 4; 同环评; /. 17; X荧光镀层测厚仪; DHG-050; 1; 1; 同环评; /. 18; 粘度计; /; 3; 3; 同环评; /. 19; 电子秤; /; 3; 3; 同环评; /. 20; 小型丝网印刷机; HP-2525HPB; 1; 1; 同环评; /. 21; 喷银机; HTB-65; 1; 1; 同环评; /. 22; 涂端机; LX05D; 1; 1; 同环评; /. 23; 马弗炉; BF51894C; 1; 1; 同环评; /. 24; 烘箱; RGX-198; 2; 3; +1; 仅提高产品烘干效率，不增加产能. 25; 空气烧结炉; HSK3505-111; 1; 1; 同环评; /. 26; 气氛烧结炉; WQL-I; 1; 1; 同环评; /. 27; 管式氮气炉; SGL001-10N0; 1; 1; 同环评; /. 28; 万用推力机; CMT4502; 1; 1; 同环评; /. 29; 万用拉力机; /; 1; 1; 同环评; /. 30; SEM; /; 1; 1; 同环评; /. 31; TMA; /; 1; 1; 同环评; /. 32; 氮气系统; 5m3; 1; 1; 同环评; /. 33; 空压机系统; LG90-8.5GA; 1; 1; 同环评; /. 由上表可知，本次验收项目中由于双行星动力搅拌机HY-DLH88L的规格太大，实际生产过程中与生产节拍不匹配，将其改用小规格的双行星搅拌机HY-DLH43L，不增加产能；实际生产过程中3台三辊机规格较小，无法满足满负荷生产要求，因此增加1台三辊机，该设备用于产品研磨，仅提高研磨效率，不增加产能；新增1台烘箱，仅提高产品烘干效率，不增加产能；减少5台轮廓仪，该设备为检验设备，不影响产能，其余生产设备数量、型号均与环评基本一致。 原辅材料消耗： 本次验收项目主要原辅材料消耗见下表。 表2-5 主要原辅材料消耗表 序号; 原辅料名称; 规格、型号; 组分; 环评审批消耗量（t/a）; 实际消耗量（t/a）. 1; 铜粉; 1kg/袋; Cu，电子级; 35; 35. 2; 镍粉; 1kg/袋; Ni，电子级; 25; 25. 3; 银粉; 1kg/袋; Ag，电子级; 16; 16. 4; 玻璃粉; 1kg/袋; 电子级; 10; 10. 5; 丁基卡必醇; 200kg/桶; C8H18O3; 25; 25. 6; 乙基纤维素; 20kg/袋; (C12H22O5)n; 10.3; 10.3. 7; 乙醇; 25kg/桶; C2H6O，95%; 0.6; 0.6. 8; 氮气; 5m3/罐; N2; 10m3; 10m3. 9; 陶瓷片; 散装; SiO2; 0.02; 0.02. 10; 坩埚; 散装; 石英; 0.1; 0.1. 由上表可知，公司原辅料实际消耗与环评一致。 水平衡： 本项目实际水平衡图与原环评一致，详见下图： 图2-1 本项目实际水平衡图（单位：m3/a） 主要工艺流程及产污环节： 本次验收项目产品为泛半导体电子浆料，主要分为铜浆、镍浆、银浆，原料分别为铜粉、镍粉、银粉，经核实，生产工艺与环评一致，未发生变化。具体生产工艺流程如下所示。 图2-2 实际生产工艺流程图 生产工艺流程简述： 拆粉：在拆粉区，在室内温度为22±3℃、湿度低于50%的条件下，根据不同批次生产单中的给料数量，准备相应的铜粉/镍粉/银粉和玻璃粉，粉体料拆袋过程中会产生少量拆袋粉尘（G1）。 加热搅拌：在油浴锅加入少量丁基卡必醇和乙基纤维素，油浴锅采用导热油间接加热（电加热），控制油温为80℃左右，同时开启搅拌，使有机溶剂均匀受热，便于后续固液混合充分，该过程产生少量加热搅拌废气（G2）。 配料：在配料区，人工使用塑料勺子将铜粉/镍粉/银粉、玻璃粉、完成加热搅拌后的丁基卡必醇、乙基纤维素按不同配方比例添加到搅拌桶中进行配料，由于铜粉/镍粉/银粉和玻璃粉的粒径均为0.1~1μm，粒径较小，配料过程中会产生少量配料粉尘（G3）。 混合搅拌：将装有配料的搅拌桶放入双行星搅拌机上进行混料，整个混料过程为密闭状态，无粉尘产生。搅拌过程中物料摩擦碰撞产生热量，需要同时使用冷却水对搅拌桶进行间接冷却，冷却水在设备内部水路中循环，不与产品接触，冷却水循环利用，不外排。混合搅拌过程桶内保持微负压状态，搅拌温度为常温。因搅拌过程均处于常温且在密闭空间下进行，故搅拌过程中无有机废气产生。搅拌桶打开的瞬间有少量废气逸散，产生搅拌废气（G4）。 研磨：搅拌后的浆料需要使用三辊机或对辊机进行研磨，进一步提高浆料的细度。进料时由上料车将浆料倒于转速较慢的慢辊和转速中等的中辊上，经2h研磨完成后，再由出料刀从快辊上出料，浆料经出料槽流入拉缸中。因研磨过程中物料摩擦碰撞产生热量，为控制研磨时的温度在25℃左右，故研磨同时需使用冷却水间接冷却三辊机，在此温度下，浆料中有机成分挥发量较少，但考虑到研磨为敞开作业，故从严考虑会产生少量研磨废气（G5）。冷却水不接触浆料，循环使用，定期补充。 过滤：混合搅拌过程微量未与溶剂充分混合的银粉会结成粉团，经三辊机研磨后形成银片，研磨后需将浆料经抽滤工装过滤，去除片状浆料，以保证浆料细腻度。过滤过程密闭，使用325目和400目标准筛网过滤，此过程产生废浆料（S1）。 二次搅拌：为进一步提高浆料的细腻度，将浆料投入搅拌桶中进行二次搅拌，搅拌过程抽真空，桶内保持徽负压状态，搅拌时间为0.5h。同时使用冷却水间接冷却搅拌桶，冷却水循环使用。该过程为浆料的二次搅拌，浆料基本处于半固态，且进行常温密闭搅拌，故不考虑废气产生。 浆料印刷：约0.1%的浆料需进行质检，将浆料放置到小型丝网印刷机的印刷网版上，通过印刷机的刮刀将浆料印刷至陶瓷片上，形成特定栅线图案。印刷完成后，使用乙醇对印刷网版进行擦拭，产生擦拭废气（G6）。 烧结：需要质检的浆料中约90%会随传送带进入气氛烧结炉/空气烧结炉内进行烧结处理，经过100~900℃的烘干烧结后（电加热），将陶瓷片上的浆料烘干并固化到陶瓷片上，在此过程会产生烧结废气（G7），陶瓷片传输时可能会破损，产生废陶瓷片（S2）。 熔制：需要质检的浆料中约10%需进行熔制处理，将浆料放入石英坩埚，再放入马弗炉进行熔制（电加热），熔制过程为密闭过程，熔制温度为550℃，熔制时间约为30min，熔制完成后打开马弗炉的瞬间会产生熔制粉尘（G8），石英坩埚重复利用两到三次后报废，产生废坩埚（S3）。 质检：使用万用推力机、SEM、TMA、轮廓仪、细度计等设备对完成烧结/熔制后的浆料进行检验，测试浆料的粘度、固含量、细度等数据参数，此过程均为物理测试，不使用化学品，不合格品回收到研磨工段再利用不涉及废气、废水产生。完成性能检测的浆料作为废物处理，产生废浆料（S4）。 包装：最终产品经自动包装线进行称重、包装后入库。

项目变动情况： 对照《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号），本次验收项目变化分析情况如下： 表2-6 与环办环评函〔2020〕688号对照分析一览表 项目; 重大变动标准; 分析内容; 对比分析; 变动界定. 原环评中内容; 实际建设情况; 变动内容及原因. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的; /; 泛半导体电子浆料; 泛半导体电子浆料; 无变动; 未发生变化. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产能力; 形成新增年产120吨泛半导体电子浆料的生产能力; 形成新增年产120吨泛半导体电子浆料的生产能力; 无变动; 未发生变化. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 厂址; 常州市新北区龙虎塘街道浏阳河路66号; 常州市新北区龙虎塘街道浏阳河路66号; 无变动; 未发生变化. 总平面布置; 详见附图3厂区及车间平面布置图; 详见附图3厂区及车间平面布置图; 无变动; 未发生变化. 生产 工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 产品品种; 产品为泛半导体电子浆料; 产品为泛半导体电子浆料; 无变动; 未发生变化. 生产工艺; 详见前述生产工艺流程说明; 与环评一致; 无变动; 未发生变化. 生产设备; 详见表2-4; 详见表2-4; 由于双行星动力搅拌机HY-DLH88L的规格太大，实际生产过程中与生产节拍不匹配，将其改用小规格的双行星搅拌机HY-DLH43L，不增加产能；实际生产过程中3台三辊机规格较小，无法满足满负荷生产要求，因此增加1台三辊机，该设备用于产品研磨，仅提高研磨效率，不增加产能；新增1台烘箱，仅提高产品烘干效率，不增加产能；减少5台轮廓仪，该设备为检验设备，不影响产能; 不属于重大变动. 原辅材料; 详见表2-5; 详见表2-5; 无变动; 未发生变化. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存; 详见表2-3; 详见表2-3; 无变动; 未发生变化. 环境 保护 措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 废气污染防治措施; 拆袋粉尘、配料粉尘分别经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，搅拌废气、研磨废气、网版擦拭废气、超声波清洗废气、搅拌桶擦拭废气分别经集气罩收集后进入“两级活性炭吸附”装置处理，加热搅拌废气、烧结废气、熔制废气收集后进入“布袋除尘器+两级活性炭吸附”装置处理，以上处理后废气合并通过1根20m高排气筒1#（DA001）排放。危废仓库废气收集后经活性炭吸附装置处理后排放; 与环评一致; 无变动; 未发生变化. 废水污染防治措施; 本项目无生产废水外排，生活污水依托出租方污水管道接入市政污水管网，进入常州市江边污水处理厂集中处理; 与环评一致; 无变动; 未发生变化. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 废水排放口及排放方式; 本项目无生产废水外排，生活污水依托出租方污水管道接入市政污水管网，进入常州市江边污水处理厂集中处理; 与环评一致; 无变动; 未发生变化. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 废气排放口及排放方式; 拆袋粉尘、配料粉尘分别经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，搅拌废气、研磨废气、网版擦拭废气、超声波清洗废气、搅拌桶擦拭废气分别经集气罩收集后进入“两级活性炭吸附”装置处理，加热搅拌废气、烧结废气、熔制废气收集后进入“布袋除尘器+两级活性炭吸附”装置处理，以上处理后废气合并通过1根20m高排气筒1#（DA001）排放。危废仓库废气收集后经活性炭吸附装置处理后排放; 与环评一致; 无变动; 未发生变化. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 噪声污染防治措施; 隔声、距离衰减、合理布局; 与环评一致; 无变动; 未发生变化. 土壤或地下水污染防治措施; 采取“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”措施；危废仓库应满足“四防”要求建设。; 与环评一致; 无变动; 未发生变化. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固废污染防治措施; 详见表3-5; 与环评一致; 无变动; 未发生变化. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; /; 详见表2-3; 与环评一致; 无变动; 未发生变化. 由上表可知，对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知>》（环办环评函〔2020〕688号）文件中重大变动清单，本次验收项目建设性质、规模、地点、生产工艺及环境保护措施均符合环评及审批要求，本次验收变动不属于重大变动。

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、废气 本次验收项目有组织废气排放及治理措施见下表。 表3-1 有组织废气排放及治理措施一览表 污染源位置; 产生源; 污染物名称; 环评/批复; 实际建设. 处理设施; 排放去向; 处理设施; 排放去向. 生产车间; 拆袋、配料、搅拌、研磨、网版擦拭、超声波清洗、搅拌桶擦拭; 颗粒物、镍及其化合物、非甲烷总烃; 布袋除尘器+两级活性炭吸附; 通过1根20m高排气筒1#（DA001）排放; 同环评; 同环评. 废气监测点位见下图。 图3-1 废气监测点位图 本次验收项目无组织废气排放及治理措施见下表。 表3-2 无组织废气排放及治理措施一览表 排放方式; 污染源; 污染因子; 排放规律; 处理设施及排放去向. 环评/批复; 实际建设. 无组织废气; 生产车间; 颗粒物、镍及其化合物、非甲烷总烃; 连续; （1）生产车间防治措施 ①生产车间设置良好的通风设施； ②加强车间通风，以减少车间无组织废气排放。 （2）生产装置防治措施 ①经常检查、检修各种生产设备和废气处理装置及相关管道、阀门，保持整个装置系统气密性良好； ②为保证所有生产装置所产生的废气都进入集气系统，在废气产生环节应保持一定的负压状态； ③主控装置尽可能采用自动控制系统； ④加强管理，所有操作严格按照既定的规程进行。; 同环评. 危废仓库; 非甲烷总烃; 危废仓库废气收集后经活性炭吸附装置处理后排放. 2、废水 本项目无生产废水外排，生活污水依托出租方污水管道接入市政污水管网，进入常州市江边污水处理厂集中处理。 废水排放及治理措施见下表。 表3-3 废水排放及治理措施一览表 废水类别; 污染因子; 废水量t/a; 排放规律; 环评/批复; 实际建设. 处理设施; 排放去向; 处理设施; 排放去向. 生活污水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 480; 间歇; /; 接管进常州市江边污水处理厂处理; 同环评; 同环评. 本项目废水走向及监测点位图。 图3-2 废水走向及监测点位图 3、噪声 本项目主要噪声源为各类搅拌机、三辊机、马弗炉、超声波清洗机、空气压缩机、废气处理装置风机等设备工作时产生的噪声。针对噪声排放情况企业采取了以下治理措施：①优先选择低噪声低振动的设备；②合理布局，充分利用建筑物隔声、降噪；③加强运营管理，确保各设备均保持良好的运行状态，防止突发噪声。本项目噪声排放及治理措施见下表。 表3-4 噪声排放及治理措施一览表 所在位置; 噪声源; 数量 （台/套）; 单台设备产生源强dB(A); 防治措施. 环评/批复; 实际建设. 生产车间内; 各类搅拌机; 4; 70; 隔声、距离衰减、合理布局; ①优先选择低噪声低振动的设备；②合理布局，充分利用建筑物隔声、降噪；③加强运营管理，确保各设备均保持良好的运行状态，防止突发噪声. 三辊机; 4; 80. 马弗炉; 1; 80. 空气压缩机; 1; 85. 超声波清洗机; 1; 80. 各类烧结炉; 3; 80. 生产车间外; 废气处理装置风机; 1; 85. 4、固体废物 本项目在生产车间内新建1处10m2的一般固废堆场用于暂存一般固废，经核实，一般固废堆场已按满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护的要求设置，符合防风、防雨、防晒等要求。本项目依托出租方危废仓库，在其内部建设1座15m3的危废仓库，用于暂存本项目危废，经核实，该危废仓库满足本项目危险废物的贮存能力，门口已张贴危废仓库警示标识牌，各类危险废物进行分类分区贮存并张贴危废识别标签，危废仓库内部、出入口及危废运输车辆通道均设有视频监控；堆场建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 本项目固废排放及处置情况见下表。 表3-5 本项目固废产生及处理情况一览表 类别; 产生工段; 名称; 环评审批数量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 防治措施. 环评/批复; 实际建设. 危险废物; 过滤; 废浆料; 0.074; 0.074; 委托有资质单位处置; 委托江苏盈天环保科技有限公司处置. 超声波清洗; 废乙醇; 0.02; 0.02. 废气处理; 废活性炭; 8.172; 8.172. 废弃包装; 沾染危废的废包装桶; 2.568; 2.568. 废弃包装; 沾染危废的废包装袋; 0.76; 0.76. 擦拭; 废抹布、手套、无尘纸; 0.1; 0.1. 导热油更换; 废导热油; 0.2/5a; 0.2/5a. 一般固废; 烧结; 废陶瓷片; 0.02; 0.02; 外售综合利用; 同环评. 熔制; 废坩埚; 0.01; 0.01. 粉尘处理; 除尘器收集粉尘; 0.984; 0.984. 粉尘处理; 废布袋; 0.006; 0.006. 废弃包装; 未沾染危废的废包装袋; 0.126; 0.126. /; 生活垃圾; 员工生活; 12; 12; 环卫清运; 同环评. 5、其他环保措施 表3-6 其他环保措施调查情况一览表 调查内容; 执行情况. 环境风险防范措施; - 生产车间内设置了灭火器等消防器材； - 出租方厂区内已实行“雨污分流”制度； - 危废仓库已按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于做好〈危险废物贮存污染控制标准〉等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）的相关要求建设； - 依托出租方厂区内已建的1座100m3的事故应急池暂存事故废水，事故应急池已与雨水管网连接，雨水口设有阀门。. 规范化排污口、监测设施及在线监测装置; - 本项目雨水排放口及污水排放口依托出租方现有，均已规范化设置；环评中对监测设施及在线监测装置未做相关要求。. “以新带老”措施; /. 卫生防护距离; 本项目以生产车间边界外扩100m形成的包络线作为卫生防护距离，卫生防护距离内无敏感点。. 环保设施投资情况; 本项目实际总投资1000万元，其中环保投资20万元，占总投资额的2%。. “三同时”落实情况; 项目工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时竣工、同时投入使用，能较好地履行环境保护“三同时”执行制度。. 环境管理制度落实情况; 公司落实建立了比较完善的环境管理体系、环境保护管理规章制度。公司在运行过程中，依据当前环境保护管理要求，分别制定了公司内部的环境管理制度。. 综上，本项目与上述内容相符。

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 1、建设项目环境影响报告表主要结论 表4-1 环境影响报告表结论摘录 主要污染防治措施及环境影响分析; 废气; 本项目拆袋粉尘、配料粉尘分别经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，搅拌废气、研磨废气、网版擦拭废气、超声波清洗废气、搅拌桶擦拭废气分别经集气罩收集后进入“两级活性炭吸附”装置处理，加热搅拌废气、烧结废气、熔制废气收集后进入“布袋除尘器+两级活性炭吸附”装置处理，以上处理后废气合并通过1根20m高排气筒1#（DA001）排放。未捕集废气和地面擦拭废气在生产车间内无组织排放。危废仓库废气经活性炭吸附装置处理后排放。颗粒物、镍及其化合物、非甲烷总烃排放均满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）标准。. 废水; 本项目无生产废水外排，生活污水依托出租方污水管道接入市政污水管网，进入常州市江边污水处理厂集中处理，尾水达标后排入长江，尾水能够达到相应污染物排放标准，未改变纳污水体的水域环境功能，对周围水体影响很小。. 噪声; 治理措施：应按照《工业企业噪声控制设计规范》对厂内主要噪声源合理布局：①在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备相对集中，并尽量布置在厂房的一隅，车间隔声能力应按25dB(A)设计，并能充分利用建筑物的隔声及距离的衰减。②有强烈振动的设备，不布置在楼板或平台上。③设备布置时，考虑与其配用的噪声控制专用设备的安装和维修所需的空间。④选用噪声较低、振动较小的设备；在对主要噪声源设备选择时，应收集和比较同类型设备的噪声指标；对于噪声较大的设备，应从设备选型开始要求供货商提供符合要求的低噪声设备。⑤主要噪声源布置、安装时，应尽量远离厂界。 本项目夜间不进行生产，根据噪声预测结果，项目建成运营、落实相应降噪措施后，东、南、西、北厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。. 固废; 本项目废浆料、废乙醇、废活性炭、沾染危废的废包装桶、沾染危废的废包装袋、废抹布、手套、无尘纸、废导热油为危险废物，收集后暂存于危废堆场，委托有资质单位处置；废陶瓷片、废坩埚、除尘器收集粉尘、废布袋、未沾染危废的废包装袋为一般固废，收集后外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运处理。 本项目产生的固体废弃物如果严格按照固体废物处理处置要求进行处理，不会产生二次污染，对环境及人体不会造成危害。. 总结论; 根据本报告的分析，本项目符合国家和地方有关生态环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求，符合区域“三线一单”相关要求，选址较为合理；项目拟采用的各项污染防治措施技术可行，能保证各类污染物长期稳定达标排放；项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小，不会造成区域环境质量下降；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可控；项目建设具有总量能够实现区域内平衡。 因此，在落实本报告中的各项生态环境保护措施以及生态环境保护主管部门管理要求前提下，从生态环境保护角度分析，拟建项目的建设具有环境可行性。. - 2、审批部门审批决定 关于匠聚（常州）新材料有限公司年产 120吨泛半导体电子浆料建设项目 环境影响报告表的批复 常新行审环表〔2023〕222号 匠聚（常州）新材料有限公司： 你单位报批的《年产120吨泛半导体电子浆料建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、市咨询中心技术评估意见、排污总量指标使用凭证、龙虎塘街道现场勘查审核意见收悉，经受理公示、批前公示，我局审批意见如下： 一、根据《报告表》分析及其结论意见，在切实落实各项污染防治措施和事故风险防范措施的前提下，该项目具有环境可行性。 二、批准确定的建设内容：项目代码：23083204110401886042，总投资1000万元，在浏阳河路66号，租用生产厂房，实施年产120吨泛半导体电子浆料建设项目，项目建成后形成年产泛半导体电子浆料120吨的生产能力。项目产品方案、主要原辅材料、主要设备及生产工艺按《报告表》确定的内容实施。 三、在项目工程设计、建设和生产管理中，你公司须认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，并须着重做好以下工作： （一）全过程贯彻循环经济理念和清洁生产原则，持续加强生产管理和环境管理，从源头减少污染物产生量、排放量。 （二）厂区实行“雨污分流”。本项目无生产废水产生，生活污水达标接管进常州市江边污水处理厂集中处理。 （三）落实《报告表》提出的各项废气防治措施，确保各类废气达标排放。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中标准。 （四）优选低噪声设备，合理布局生产设备，高噪声设备采取有效的减震、隔声、消声措施，项目厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （五）严格按照有关规定，分类处理、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。危险废物须按《报告表》及相关文件要求全部安全处置或综合利用。一般固废厂内暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）的要求设置，防止造成二次污染。 （六）落实《报告表》中提出的措施，做好土壤和地下水防治工作。 （七）加强环境风险管理，落实《报告表》提出的环境风险防范措施，采取切实可行的工程控制和管理措施，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。 （八）企业应对项目重点环保设施以及项目安全进行安全风险辨识，开展安全评估。 （九）按要求规范化设置各类排污口和标识，按《报告表》提出的环境管理和监测计划实施日常管理与监测。 （十）严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。 四、项目污染物排放总量核定（单位t/a）如下： （一）水污染物（生活污水，接管量）：污水量480m3/a。 （二）大气污染物：有组织：颗粒物0.019、VOCs 0068； 无组织：颗粒物0.112、VOCs 0.174。 （三）固体废物：全部综合利用或安全处置。 五、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。 六、本批复自下达之日起五年内未开工建设或建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批项目环评文件。 常州国家高新区（新北区）行政审批局 2023年12月18日

# 表五

验收监测质量保证及质量控制 1、监测分析方法 根据江苏赛蓝环境检测有限公司提供的《检测报告》〔报告编号：（2024）苏赛检第（03245）号、（2024）苏赛检第（03246）号、（2024）苏赛检第（03247）号〕，本项目工业污染物分析方法首选国家标准分析方法，各项监测因子监测分析方法名称、方法标准号或方法来源详见下表。 表5-1 监测分析方法 类别; 项目名称; 分析方法; 检出限. 废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ38-2017; 0.07mg/m3 （以碳计）. 环境空气-总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017; 0.07mg/m3 （以碳计）. 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ836-2017; 1.0mg/m3. 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ1263-2022; 0.007mg/m3. 镍; 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ777-2015; 0.9μg/m3. 排气温度; 固定污染源废气监测技术规范HJ/T397-2007; /. 排气流速; /. 废水; pH; 水质 pH值的测定 电极法HJ1147-2020; /. COD; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ828-2017; 4mg/L. SS; 水质 悬浮物的测定 重量法GB11901-1989; 4mg/L. NH3-N; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009; 0.025mg/L. TP; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-1989; 0.01mg/L. TN; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012; 0.05mg/L. 噪声; 厂界环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; /. 备注; - 本项目验收监测均委托江苏赛蓝环境检测有限公司. 2、监测仪器 根据江苏赛蓝环境检测有限公司提供的《检测报告》〔报告编号：（2024）苏赛检第（03245）号、（2024）苏赛检第（03246）号、（2024）苏赛检第（03247）号〕，本次验收项目使用监测仪器见下表。 表5-2 验收使用监测仪器一览表 序号; 仪器设备; 型号; 编号; 检定/校准情况. 1; 恒温恒流大气/颗粒物采样器; MH1205; A483、A484、A485、A486; 已检定. 2; 真空箱气袋采样器; KB-6D; B277、B278、B279; 已检定. 3; 智能款真空箱气袋采样器; DL-6800X; B535、B536、B537、B538; 已检定. 4; 气相色谱仪; GC9790-Ⅱ; A231; 已检定. 5; 电子分析天平; BT125D; A118; 已检定. 6; 低浓度称量恒温恒湿称量设备; NVN-800; A234; 已检定. 7; 电热烘箱; GZX-9076MBE; A356; 已检定. 8; 智能烟气流速湿度测试仪; GH6062B; A423、A479、A480; 已检定. 9; 自动烟尘/烟气测试仪; GH-60E; A281、A282; 已检定. 10; 大流量烟尘（气）测试仪; YQ3000-D型; A518、A519、A520; 已检定. 11; 电感耦合等离子体发射光谱仪; 5110; A192; 已检定. 12; 酸度计; PHJB-260/(0-14); A532; 已检定. 13; COD智能回流消解仪; LH-12F; B382; 已检定. 14; 电子天平; CP214; A002; 已检定. 15; 电热烘箱; GZX-9076MBE; A356; 已检定. 16; 紫外/可见分光光度计; UV-752; A053; 已检定. 17; 紫外可见分光光度计; UV-5100B; A370; 已检定. 18; 手持式气象站; SG-5; A340; 已检定. 19; 噪声频谱分析仪; HS5671+; A089; 已检定. 20; 声校准器; AWA6221A; A174; 已检定. 本项目验收监测所用仪器均经过计量部门检验并在有效期内，实际监测过程中均已校正过监测仪器。 3、人员资质 根据江苏赛蓝环境检测有限公司提供的《检测报告》〔报告编号：（2024）苏赛检第（03245）号、（2024）苏赛检第（03246）号、（2024）苏赛检第（03247）号〕及其他记录资料，参加本次竣工验收监测包括现场采样人员、实验室分析人员、编制人员、审核人员等。具体见下表。 表5-3 验收监测人员资质 序号; 姓名; 工作内容; 人员证书. 1; 采样人员; 刘闯; 现场采样; 江苏赛蓝环境检测有限公司颁发的 《检测上岗证》. 2; 钱慧丽. 3; 于轩. 4; 陈凯. 5; 王迪云. 6; 周柯蓉. 7; 实验分析人员; 朱薇蕾; 样品分析; 江苏赛蓝环境检测有限公司颁发的 《检测上岗证》. 8; 梅钰. 9; 潘玉婷. 10; 林彩霞. 11; 郭天齐. 12; 编制人员; 周柯蓉; 检测报告编制; 江苏赛蓝环境检测有限公司颁发的 《检测上岗证》. 13; 审核人员; 田柯欣; 报告审核; 江苏赛蓝环境检测有限公司颁发的 《检测上岗证》. 14; 夏晓琥; 报告审核. 15; 签发; 周杰; 报告签发; 江苏省市场监督管理局批准的授权签字人. 4、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 根据江苏赛蓝环境检测有限公司提供的资料，为保证本次竣工验收监测数据结果的准确可靠，水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中采集了一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等。质控数据分析表见下表。 表5-4 质量控制情况表 污染物; 样品数; 平行样; 加标样; 标样. 平行样 （个）; 检查率 （%）; 合格率 （%）; 加标样 （个）; 检查率 （%）; 合格率 （%）; 标样 （个）; 合格率 （%）. COD; 8; 4; 50; 100; /; /; /; 2; 100. SS; 8; /; /; /; /; /; /; /; /. NH3-N; 8; 4; 50; 100; 2; 25; 100; /; /. TP; 8; 4; 50; 100; 2; 25; 100; /; /. TN; 8; 4; 50; 100; 2; 25; 100; /; /. 5、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 根据江苏赛蓝环境检测有限公司提供的资料，声级计在测试前后用标准发生源（94dB）进行了校准，测量前后仪器的灵敏度相差小于0.5dB。噪声校准记录见下表。 表5-5 噪声校准记录表 日期; 校准设备; 校准值（dB）; 监测时段; 测量前 （dB）; 测量后 （dB）; 差值 （dB）. 2024年3月20日; 声级计校准器 AWA6221A; 94; 昼间; 93.7; 93.7; 0. 夜间; 93.7; 93.7; 0. 2023年3月21日; 昼间; 93.7; 93.7; 0. 夜间; 93.7; 93.7; 0.

# 表六

验收监测内容： 1、废气监测 本验收项目废气监测点位、项目和频次见下表，具体监测点位见附图4。 表6-1 废气监测点位、项目和频次 废气来源; 工段名称; 监测项目; 监测频次、点位. 有组织废气; 拆袋、配料、搅拌、研磨、网版擦拭、超声波清洗、搅拌桶擦拭、加热搅拌、烧结、熔制; 颗粒物、镍及其化合物、非甲烷总烃; 布袋除尘器进口、两级活性炭吸附装置进口、排气筒1#（DA001）总出口，3次/天，监测2天. 无组织废气; 厂界; 颗粒物、镍及其化合物、非甲烷总烃; 厂界下风向3个点，上风向1个点，监测2天，3次/天. 厂区内; 非甲烷总烃; 厂区内1个点，监测2天，3次/天. 备注; /. 2、废水监测 本次验收项目废水监测点位、项目和频次见下表。具体检测点位见附图4。 表6-2 废水监测点位、项目和频次 测点名称; 监测项目; 监测频次. 污水接管口; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 4次/天，监测2天. 3、噪声监测 本次验收项目噪声监测点位、项目和频次见下表，具体监测点位见附图4。 表6-3 噪声监测点位、项目和频次 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界; 厂界东、南、西、北4个点; Leq（A）; 昼间监测1次，共测2天.

# 表七

验收监测期间生产工况记录： 本次验收项目验收监测期间生产运行工况见下表。 表7-1 监测期间运行工况一览表 监测日期; 生产项目; 设计生产能力; 实际生产能力; 运行负荷. 2024年3月20日; 泛半导体电子浆料; 4吨/天; 3.8吨/天; 95%. 2024年3月21日; 泛半导体电子浆料; 4吨/天; 3.9吨/天; 97.5%. 验收监测期间，公司正常生产，工况稳定，生产负荷能满足年产120吨泛半导体电子浆料的生产能力，符合本次验收监测条件。 验收监测结果： 1、废气 江苏赛蓝环境检测有限公司于2024年3月20日~21日对本项目废气排放口进行监测，验收监测期间有组织废气监测结果与评价见下表。 表7-2 排气筒1#（DA001）有组织废气监测结果与评价一览表 1、测试工段信息. 工段名称; 拆袋、配料、搅拌、研磨、网版擦拭、超声波清洗、搅拌桶擦拭、加热搅拌、烧结、熔制; 编号; 1#. 治理设施名称; 布袋除尘+两级活性炭吸附; 排气筒高度; 25米; 排气筒尺寸m; Ф0.70. 2、检测结果. 测试项目; 单位; 排放 限值; 检测结果. 2024年3月20日; 2024年3月21日. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 废气进口流量1; m3/h （标态）; /; 7.60×103; 6.24×103; 6.92×103; 6.72×103; 6.32×103; 6.52×103. 颗粒物产生浓度; mg/m3; /; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 颗粒物产生速率; kg/h; /; -; -; -; -; -; -. 镍产生浓度; mg/m3; /; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 镍产生速率; kg/h; /; -; -; -; -; -; -. 非甲烷总烃产生浓度; mg/m3; /; 10.6; 13.3; 15.6; 11.6; 10.9; 13.0. 非甲烷总烃产生速率; kg/h; /; 0.081; 0.083; 0.108; 0.078; 0.069; 0.085. 废气进口流量2; m3/h （标态）; /; 4.33×103; 4.39×103; 4.45×103; 4.01×103; 4.12×103; 4.10×103. 非甲烷总烃产生浓度; mg/m3; /; 9.86; 11.7; 10.0; 12.5; 9.94; 12.7. 非甲烷总烃产生速率; kg/h; /; 0.043; 0.051; 0.044; 0.050; 0.041; 0.052. 废气出口流量; m3/h （标态）; /; 1.12×104; 1.36×104; 1.21×104; 1.17×104; 1.18×104; 1.12×104. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 20; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 颗粒物排放速率; kg/h; 1; -; -; -; -; -; -. 去除效率; %; /; /; /; /; /; /; /. 平均去除效率; %; /. 镍排放浓度; mg/m3; 1; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 镍排放速率; kg/h; 0.11; -; -; -; -; -; -. 去除效率; %; /; /; /; /; /; /; /. 平均去除效率; %; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 60; 4.86; 4.84; 4.94; 8.33; 9.14; 7.44. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 3; 0.054; 0.066; 0.060; 0.097; 0.108; 0.083. 去除效率; %; /; 56; 51; 61; 24; 2; 39. 平均去除效率; %; /; 39. 评价结果; 经检测，匠聚公司排气筒1#（DA001）风量满足环评要求，有组织排放的颗粒物、镍、非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。. 备注; ①“ND”表示未检出，颗粒物的检出限为1.0mg/m3，镍的检出限为0.9μg/m3； ②“-”表示浓度低于检出限，不参与排放速率（量）的计算。. 江苏赛蓝环境检测有限公司于2024年3月20日~21日对本项目厂界及厂区内无组织排放废气进行了监测，验收监测期间有组织废气监测结果与评价见下表。 表7-3 无组织排放废气监测结果与评价一览表 采样地点及采样频次; 检测项目 单位：mg/m3. 2024年3月20日; 2024年3月21日. 颗粒物; 镍; 非甲烷总烃; 颗粒物; 镍; 非甲烷总烃. 下风向2#点; 第一次; 0.175; ND; 0.46; 0.178; ND; 0.46. 第二次; 0.170; ND; 0.46; 0.170; ND; 0.45. 第三次; 0.175; ND; 0.48; 0.175; ND; 0.32. 下风向3#点; 第一次; 0.178; ND; 0.46; 0.180; ND; 0.32. 第二次; 0.187; ND; 0.44; 0.187; ND; 0.32. 第三次; 0.177; ND; 0.40; 0.180; ND; 0.27. 下风向4#点; 第一次; 0.197; ND; 0.51; 0.188; ND; 0.27. 第二次; 0.203; ND; 0.49; 0.203; ND; 0.35. 第三次; 0.200; ND; 0.51; 0.198; ND; 0.49. 上风向1#点; 第一次; 0.168; ND; 0.52; 0.168; ND; 0.39. 第二次; 0.170; ND; 0.47; 0.170; ND; 0.43. 第三次; 0.169; ND; 0.46; 0.170; ND; 0.44. 周界外浓度最高值; 0.203; ND; 0.51; 0.203; ND; 0.49. 周界外浓度限值; 0.5; 0.02; 4; 0.5; 0.02; 4. 采样地点及采样频次; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 单次浓度; 小时均值; 单次浓度; 小时均值. 厂区内5#点; 第一次; 0.50; 0.48; 0.41; 0.44. 第二次; 0.48; 0.51. 第三次; 0.49; 0.44. 第四次; 0.46; 0.38. 第一次; 0.47; 0.46; 0.44; 0.48. 第二次; 0.46; 0.49. 第三次; 0.44; 0.50. 第四次; 0.45; 0.48. 第一次; 0.44; 0.44; 0.48; 0.46. 第二次; 0.44; 0.47. 第三次; 0.44; 0.46. 第四次; 0.45; 0.44. 浓度最高值; 0.50; 0.48; 0.51; 0.48. 标准值; 20; 6; 20; 6. 评价结果; 根据检测结果，匠聚公司无组织排放的颗粒物、镍、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内非甲烷总烃浓度最高值符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准。. 备注; “ND”表示未检出，镍的检出限为0.003μg/m3。. 监测时气象情况统计见下表。 表7-4 气象参数一览表 监测日期; 监测频次; 气温（℃）; 气压（KPa）; 风向; 风速（m/s）; 湿度（%）; 天气. 2024年3月20日; 第一次; 13.0; 1024; 东; 2.4; 29; 多云. 第二次; 13.0; 1024; 东; 2.4; 29; 多云. 第三次; 13.0; 1024; 东; 2.4; 29; 多云. 2024年3月21日; 第一次; 18.0; 1016; 东; 1.9; 23; 多云. 第二次; 18.0; 1016; 东; 1.9; 23; 多云. 第三次; 18.0; 1016; 东; 1.9; 23; 多云. 2、废水 2024年3月20日~21日，公司委托江苏赛蓝环境检测有限公司对本项目污水接管口水质进行了监测，验收监测期间废水监测结果与评价见下表。 表7-5 污水接管口出水水质监测结果与评价一览表 监测日期; 监测点位; 检测结果 单位：mg/L. pH; COD; SS; NH3-N; TP; TN. 2024年3月20日; 污水接管口; 第一次; 7.9; 67; 12; 2.03; 1.30; 16.1. 第二次; 7.7; 56; 11; 3.64; 0.72; 11.7. 第三次; 8.0; 58; 9; 2.73; 0.72; 9.39. 第四次; 7.5; 65; 11; 3.14; 0.84; 10.4. 平均值; 7.78; 62; 10.75; 2.89; 0.9; 11.9. 2024年3月21日; 第一次; 7.8; 38; 26; 1.97; 0.76; 8.95. 第二次; 7.6; 29; 28; 2.84; 0.97; 10.6. 第三次; 7.6; 39; 29; 2.72; 0.73; 9.8. 第四次; 7.7; 32; 25; 2.87; 0.90; 11.9. 平均值; 7.77; 35; 27; 2.6; 0.84; 10.3. 验收标准; 6.5~9.5; 500; 400; 45; 8; 70. 评价结果; 经监测，本项目污水接管口排放污水中pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN的排放浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。. 备注; /. 3、厂界噪声 2024年3月20日~21日，公司委托江苏赛蓝环境检测有限公司对厂界噪声进行了监测，验收监测期间噪声监测结果与评价见下表。噪声监测点位见附图4。 表7-6 噪声监测结果与评价一览表 监测时间; 监测点位; 昼间噪声dB（A）; 昼间标准值. 2024年3月20日; 东厂界; 59.0; 昼间≤65dB(A). 南厂界; 58.5. 西厂界; 63.0. 北厂界; 57.4. 2024年3月21日; 东厂界; 59.2; 昼间≤65dB(A). 南厂界; 62.5. 西厂界; 53.2. 北厂界; 57.6. 评价结果; 本项目夜间不进行生产，经监测，本项目东厂界1#测点、南厂界2#测点、西厂界3#、北厂界4#测点昼间厂界环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类排放限值。. 4、固废处置 本项目固废核查结果与评价见下表。 表7-7 本项目固废核查结果与评价一览表 类别; 产生工段; 名称; 环评审批数量t/a; 实际产生量t/a; 防治措施. 环评/批复; 实际建设. 危险废物; 过滤; 废浆料; 0.074; 0.074; 委托有资质单位处置; 委托江苏盈天环保科技有限公司处置. 超声波清洗; 废乙醇; 0.02; 0.02. 废气处理; 废活性炭; 8.172; 8.172. 废弃包装; 沾染危废的废包装桶; 2.568; 2.568. 废弃包装; 沾染危废的废包装袋; 0.76; 0.76. 擦拭; 废抹布、手套、无尘纸; 0.1; 0.1. 导热油更换; 废导热油; 0.2/5a; 0.2/5a. 一般固废; 烧结; 废陶瓷片; 0.02; 0.02; 外售综合利用; 同环评. 熔制; 废坩埚; 0.01; 0.01. 粉尘处理; 除尘器收集粉尘; 0.984; 0.984. 粉尘处理; 废布袋; 0.006; 0.006. 废弃包装; 未沾染危废的废包装袋; 0.126; 0.126. /; 生活垃圾; 员工生活; 12; 12; 环卫清运; 同环评. 5、污染物排放总量核算 本次验收项目总量核算结果见下表。 表7-8 主要污染物排放总量 污染物; 总量控制指标①; 实测值（t/a）; 是否符合. 污染物名称; 批复量（t/a）. 废气; 颗粒物; 有组织; 0.019; 0; 符合. 镍及其化合物; 有组织; 0.006; 0. 非甲烷总烃; 有组织; 0.068; 0.066②. 废水; 排放量; 480; 480; 符合. COD; 0.192; 0.032. SS; 0.144; 0.014. NH3-N; 0.017; 0.002. TP; 0.002; 0.001. TN; 0.024; 0.008. 固废; 0; 0; 符合. 备注; - ①本次验收项目总量控制指标依据环评及批复确定； - ②根据验收监测结果，排气筒1#（DA001）中非甲烷总烃浓度分别为4.86mg/m3、4.84mg/m3、4.94mg/m3、8.33mg/m3、9.14mg/m3、7.44mg/m3，周界外浓度最高值为0.51mg/m3，故去除周界外浓度最高值后，非甲烷总烃浓度分别为4.35mg/m3、4.33mg/m3、4.43mg/m3、7.82mg/m3、8.63mg/m3、6.93mg/m3，对应风量分别为1.12×104m3/h、1.36×104m3/h、1.21×104m3/h、1.17×104m3/h、1.18×104m3/h、1.12×104m3/h，计算得出非甲烷总烃的排放速率分别为0.048kg/h、0.058kg/h、0.053kg/h、0.091kg/h、0.1kg/h、0.077kg/h，平均速率为0.07kg/h，由于本项目生产过程为批次生产，有机废气产生工段的生产时间以950h/a计，因此，本项目有组织非甲烷总烃排放量为0.066t/a＜0.068t/a，满足批复要求。. 由上表可知，本次验收项目排气筒1#（DA001）中颗粒物（含镍及其化合物）、非甲烷总烃的排放总量符合常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局的批复总量核定要求；污水排放量及排放污水中COD、SS、NH3-N、TP、TN的排放总量均符合常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；固废100%处置零排放，符合常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局对该建设项目环境影响报告表的批复核定要求。 6、环保设施去除效率监测结果 表7-9 环保设施去除效率监测结果一览表 类别; 治理设施; 污染物去除效率评价. 废气; 拆袋粉尘、配料粉尘分别经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，搅拌废气、研磨废气、网版擦拭废气、超声波清洗废气、搅拌桶擦拭废气分别经集气罩收集后进入“两级活性炭吸附”装置处理，加热搅拌废气、烧结废气、熔制废气收集后进入“布袋除尘器+两级活性炭吸附”装置处理，以上处理后废气合并通过1根20m高排气筒1#（DA001）排放。危废仓库废气收集后经活性炭吸附装置处理后排放; 本项目两级活性炭吸附对非甲烷总烃的平均去除效率为39%，由于进口端废气浓度较低，故实际去除效率低于环评设定值，但其排放浓度、排放速率及总量均满足环评审批要求；颗粒物和镍未检出，不作去除效率评价. 废水; 本项目无生产废水外排，生活污水依托出租方污水管道接入市政污水管网，进入常州市江边污水处理厂集中处理; 不作去除效率评价. 噪声; 减震、隔声、消声等措施; 不作去除效率评价. 固体废物; 一般固废贮存场所面积为10m2，符合防风、防雨、防晒等要求；并设置危废堆场15m2，满足现有危险废物的贮存能力。产生的固体废物全部综合利用或安全处置。; 不作去除效率评价.

# 表八

验收监测结论 匠聚（常州）新材料有限公司“年产120吨泛半导体电子浆料建设项目”验收监测结论如下： 1、废气 本项目拆袋粉尘、配料粉尘分别经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，搅拌废气、研磨废气、网版擦拭废气、超声波清洗废气、搅拌桶擦拭废气分别经集气罩收集后进入“两级活性炭吸附”装置处理，加热搅拌废气、烧结废气、熔制废气收集后进入“布袋除尘器+两级活性炭吸附”装置处理，以上处理后废气合并通过1根20m高排气筒1#（DA001）排放。危废仓库废气收集后经活性炭吸附装置处理后排放。 验收监测期间，匠聚公司排气筒1#（DA001）有组织排放的颗粒物、镍及其化合物、非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；厂界无组织排放的颗粒物、镍及其化合物、非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内非甲烷总烃浓度周界外浓度最高值符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准。 2、废水 本项目无生产废水外排，生活污水依托出租方污水管道接入市政污水管网，进入常州市江边污水处理厂集中处理。 经监测，本项目污水接管口排放的生活污水中pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN的排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 3、噪声 本项目夜间不进行生产，经检测，项目所在地东厂界1#测点、南厂界2#测点、西厂界3#、北厂界4#测点昼间环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类排放限值。 4、固体废弃物 经核实，厂内一般固废贮存场所满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护的要求，面积为10m2，符合防风、防雨、防晒等要求；并设置危废堆场15m2，满足现有危险废物的贮存能力，门口已张贴危废仓库警示标识牌，各类危险废物进行分类分区贮存并张贴危废识别标签，危废仓库内部、出入口及危废运输车辆通道均设有视频监控；堆场建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求。 验收期间，本项目产生的危险废物中，废浆料、废乙醇、废活性炭、沾染危废的废包装桶、沾染危废的废包装袋、废抹布、手套、无尘纸、废导热油委托江苏盈天环保科技有限公司处置；一般固废有废陶瓷片、废坩埚、除尘器收集粉尘、废布袋、未沾染危废的废包装袋，收集后综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运处理。所有固废均得到有效处置，固废实现“零排放”。 5、总量控制 本次验收项目排气筒1#（DA001）中颗粒物（含镍及其化合物）、非甲烷总烃的排放总量符合常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局的批复总量核定要求；污水排放量及排放污水中COD、SS、NH3-N、TP、TN的排放总量均符合常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；固废100%处置零排放，符合常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局对该建设项目环境影响报告表的批复核定要求。 6、风险防范措施落实情况 经核实，生产车间内设有灭火器、消防栓等应急物资；并设置兼职人员组成的应急救援队伍；出租方厂区内实行雨污分流，依托出租方厂区内已建的1座100m3的事故应急池暂存事故废水，事故应急池已与雨水管网连接，雨水口设有阀门，车间内配套消防灭火设施；危险废物暂存场所已按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，采取了防扬散、防淋溶、防流散、防渗漏、防腐蚀等防范措施。 总结论：经核实，本次验收项目建设地址及总图布置未发生变化；生产设备未发生重大变化；生产工艺、原辅材料使用均未发生变化；产品品种及产能未突破环评设计能力；环保“三同时”措施已落实到位，污染防治措施符合环评审批要求；经监测，各类污染物均达标排放，污染物排放总量符合审批要求；风险防范措施基本落实到位。 综上，本次验收项目满足建设项目竣工环境保护验收条件，现申请“年产120吨泛半导体电子浆料建设项目”的整体验收，即形成新增年产120吨泛半导体电子浆料的生产能力。 建议： （1）对环保设施进行定期检查、维护，确保环保处理设施的正常运行及污染物稳定达标排放。 （2）进一步健全各类环保管理制度，建议企业定期委托环境监测机构对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。

本验收监测报告表附以下附图及附件：

一、附图

附图1   地理位置图

附图2   周边状况图

附图3   厂区及车间平面布置图

附图4   监测点位图

二、附件

附件1   营业执照

附件2   环评批复

附件3   污水处理合同

附件4   危废处置合同

附件5   固定污染源排污登记回执

附件6   监测期间企业工况证明

附件7   项目用水、排水及固废产生量的证明

附件8   设备一览表

- 匠聚（常州）新材料有限公司

- 年产120吨泛半导体电子浆料建设项目

- 竣工环境保护验收意见

2024年4月17日，匠聚（常州）新材料有限公司根据《年产120吨泛半导体电子浆料建设项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。匠聚（常州）新材料有限公司组织成立验收工作组，工作组由该项目的建设单位、环评编制单位、验收监测单位并特邀3名专家组成。

- 验收小组听取了建设单位关于项目建设和环保管理制度落实情况的介绍及环保验收监测情况的汇报，现场踏勘了本项目建设情况。项目建设单位、环评编制单位、验收监测单位一致确认本次验收项目不存在验收暂行办法中规定的几种不予验收的情景。

- 验收组经审核有关资料，确认验收监测报告资料翔实、内容完整、编制规范、结论合理。经认真研究讨论形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 匠聚（常州）新材料有限公司注册成立于2022年12月26日，公司地址位于常州市新北区龙虎塘街道浏阳河路66号，法定代表人：李宁，主要产品为泛半导体电子浆料（包含铜浆、镍浆和银浆）。

- 目前，公司“年产120吨泛半导体电子浆料建设项目”的主体工程和配套的环保设施均已完成建设并稳定运行，具备了项目竣工环境保护验收监测条件，形成了年产120吨泛半导体电子浆料的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

- 匠聚公司于2023年10月申报了《年产120吨泛半导体电子浆料建设项目环境影响报告表》，并于2023年12月18日取得了常州国家高新区（新北区）行政审批局的批复（批复文号：常新行审环表〔2023〕222号）。

- 本项目于2024年1月10日开工建设，于2024年3月调试结束，并于2023年12月26日取得固定污染物排污登记回执（登记编号：91320411MAC6AFGU7M001Y）。该项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

本次验收项目实际总投资1000万元，其中环保投资20万元，占总投资额的2%。

（四）验收范围

本次验收为“年产120吨泛半导体电子浆料建设项目”的整体验收，即形成年产120吨泛半导体电子浆料的生产能力。

- 工程变动情况

对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）文件中重大变动清单，本次验收项目建设性质、规模、地点、生产工艺及环境保护措施均符合环评及审批要求，不存在变动情况。

三、环境保护设施建设情况及环境管理情况

（一）废气

本项目拆袋粉尘、配料粉尘分别经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，搅拌废气、研磨废气、网版擦拭废气、超声波清洗废气、搅拌桶擦拭废气分别经集气罩收集后进入“两级活性炭吸附”装置处理，加热搅拌废气、烧结废气、熔制废气收集后进入“布袋除尘器+两级活性炭吸附”装置处理，以上处理后废气合并通过1根20m高排气筒1#（DA001）排放。危废仓库废气收集后经活性炭吸附装置处理后排放。

（二）废水

- 本项目无生产废水外排，生活污水依托出租方污水管道接入市政污水管网，进入常州市江边污水处理厂集中处理。

（三）噪声

本项目主要噪声源为各类搅拌机、三辊机、马弗炉、超声波清洗机、空气压缩机、废气处理装置风机等设备工作时产生的噪声。针对噪声排放情况企业采取了以下治理措施：①优先选择低噪声低振动的设备；②合理布局，充分利用建筑物隔声、降噪；③加强运营管理，确保各设备均保持良好的运行状态，防止突发噪声。

（四）固体废物

经核实，一般固废堆场已按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置，面积为10m2，符合防风、防雨、防晒等要求；并设置危废堆场15m2，满足现有危险废物的贮存能力，门口已张贴危废仓库警示标识牌，各类危险废物进行分类分区贮存并张贴危废识别标签，危废仓库内部、出入口及危废运输车辆通道均设有视频监控；堆场建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《省生态环境厅关于做好〈危险废物贮存污染控制标准〉等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）中的相关要求。

验收期间，本项目产生的危险废物中，废浆料、废乙醇、废活性炭、沾染危废的废包装桶、沾染危废的废包装袋、废抹布、手套、无尘纸、废导热油委托江苏盈天环保科技有限公司处置；一般固废有废陶瓷片、废坩埚、除尘器收集粉尘、废布袋、未沾染危废的废包装袋，收集后综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运处理。所有固废均得到有效处置，固废实现“零排放”。

（五）其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

经核实，生产车间内设有灭火器、消防栓等应急物资；并设置兼职人员组成的应急救援队伍；出租方厂区内实行雨污分流，依托出租方厂区内已建的1座100m3的事故应急池暂存事故废水，事故应急池已与雨水管网连接，雨水口设有阀门，车间内配套消防灭火设施；危废仓库已按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，采取了防扬散、防淋溶、防流散、防渗漏、防腐蚀等防范措施。

2.在线监测装置及排放口规范化设置

本项目雨水排放口及污水排放口依托出租方现有，均已规范化设置，且雨水排放口已安装控制阀门；环评中对监测设施及在线监测装置未做相关要求。

3.“以新带老”改造工程

不涉及。

4.卫生防护距离

本次验收项目以生产车间边界外扩100米形成的包络线作为本项目卫生防护距离，卫生防护距离内无敏感保护目标。

（六）环境管理制度

公司落实建立了比较完善的环境管理体系、环境保护管理规章制度。公司在运行过程中，依据当前环境保护管理要求，分别制定了公司内部的环境管理制度。

- 四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废气

经监测，匠聚公司排气筒1#（DA001）有组织排放的颗粒物、镍及其化合物、非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；厂界无组织排放的颗粒物、镍及其化合物、非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内非甲烷总烃浓度周界外浓度最高值符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准。

2、废水

经监测，本项目污水接管口排放的生活污水中pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN的排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。

3、噪声

本项目夜间不进行生产，经监测，本项目东厂界1#测点、南厂界2#测点、西厂界3#测点、北厂界4#测点昼间厂界环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类排放限值。

4、固体废物

所有固废均得到有效处置，固废实现“零排放”。

5、污染物排放总量

本次验收项目排气筒1#（DA001）中颗粒物（含镍及其化合物）、非甲烷总烃的排放总量符合常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局的批复总量核定要求；污水排放量及排放污水中COD、SS、NH3-N、TP、TN的排放总量均符合常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；固废100%处置零排放，符合常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局对该建设项目环境影响报告表的批复核定要求。

（二）环保设施去除效率

1、废气治理设施

本次验收项目中拆袋粉尘、配料粉尘分别经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，搅拌废气、研磨废气、网版擦拭废气、超声波清洗废气、搅拌桶擦拭废气分别经集气罩收集后进入“两级活性炭吸附”装置处理，加热搅拌废气、烧结废气、熔制废气收集后进入“布袋除尘器+两级活性炭吸附”装置处理，以上处理后废气合并通过1根20m高排气筒1#（DA001）排放，本项目两级活性炭吸附对非甲烷总烃的平均去除效率为39%，由于进口端废气浓度较低，故实际去除效率低于环评设定值，但其排放浓度、排放速率及总量均满足环评审批要求；颗粒物和镍未检出，不作去除效率评价。

2、废水治理设施

厂区内已实行“雨污分流”制度。本次验收项目无生产废水产生，生活污水依托出租方污水管道接入市政污水管网，进入常州市江边污水处理厂集中处理，不作去除效率评价。

3、噪声治理设施

本验收项目噪声通过合理布局、减振、厂房隔声等措施治理，厂界噪声达标。

- 工程建设对环境的影响

- 本次验收项目中拆袋粉尘、配料粉尘分别经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，搅拌废气、研磨废气、网版擦拭废气、超声波清洗废气、搅拌桶擦拭废气分别经集气罩收集后进入“两级活性炭吸附”装置处理，加热搅拌废气、烧结废气、熔制废气收集后进入“布袋除尘器+两级活性炭吸附”装置处理，以上处理后废气合并通过1根20m高排气筒1#（DA001）排放。危废仓库废气收集后经活性炭吸附装置处理后排放。有组织排放的颗粒物、镍及其化合物、非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；厂界无组织排放的颗粒物、镍及其化合物、非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内非甲烷总烃浓度周界外浓度最高值符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准，对周边大气影响较小。

- 本次验收项目生活污水依托出租方污水管道接入市政污水管网，进入常州市江边污水处理厂集中处理，对周边地表水环境不构成影响。

3、本次验收项目厂界噪声均达标排放，对周边声环境不构成超标影响。

4、本次验收项目危废堆场已按环保要求做了防渗、防腐处理，因此对土壤及地下水的影响较小；产生的固废分类收集，合理处置，对外环境不会造成直接影响。

- 六、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南-污染影响类》、监测相关技术规范及环保法规，在验收工作组踏勘现场、查阅验收材料的基础上，一致认为：

匠聚（常州）新材料有限公司“年产120吨泛半导体电子浆料建设项目”的建设内容符合环评审批要求，落实了环评批复的各项污染防治措施，检测数据表明污染物排放浓度达标，污染物排放总量符合审批要求，对照自主验收的要求，本次验收项目竣工环境保护验收合格。

- 七、后续要求

- 项目运营过程中应做好以下工作：

（1）对环保设施进行定期检查、维护，确保环保处理设施的正常运行及污染物稳定达标排放。

（2）进一步健全各类环保管理制度，建议企业定期委托环境监测机构对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。

匠聚（常州）新材料有限公司

2024年4月17日

其它需要说明的事项

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

匠聚（常州）新材料有限公司“年产120吨泛半导体电子浆料建设项目”配套的“三同时”环境保护设施纳入了初步设计方案，并进行了环境保护设施的设计，且设计阶段已落实防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施的投资概算。

1.2施工简况

匠聚（常州）新材料有限公司“年产120吨泛半导体电子浆料建设项目”环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，建设的环境保护设施基本符合环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

匠聚（常州）新材料有限公司“年产120吨泛半导体电子浆料建设项目”于2024年1月10日开始投入建设，其主体工程和环保“三同时”设施于2023年3月调试结束。

2024年3月20日~21日，公司委托第三方机构江苏赛蓝环境检测有限公司开展了现场验收监测工作，检测公司于2023年4月出具了检测报告。匠聚（常州）新材料有限公司根据《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南-污染影响类》的公告》（生态环境部公告 2018年第9号）、验收监测数据的统计分析和现场的环境管理检查，于2024年3月编制完成验收监测报告，并于2024年4月17日组织开展验收会，会议上形成验收意见，验收意见的结论为：匠聚（常州）新材料有限公司“年产120吨泛半导体电子浆料建设项目”建设内容符合环评审批要求，落实了环评批复的各项污染防治措施，检测数据表明污染物排放浓度达标，污染物排放总量符合审批要求，对照自主验收的要求，本次验收项目竣工环境保护验收合格。

2其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

一、组织机构

| 环保组织机构 | 职责划分 |
| --- | --- |
| 公司总经理 | 1、认真贯彻执行环境保护的方针、政策、法律法规及公司环境保护管理规章制度； 2、总经理为公司环境保护，对公司环境保护工作全面负责； 3、建立、健全环境保护责任制，组织制定环境保护规章制度和公司重特大环境事故应急救援预案，保证必要的环境保护资金的投入； 4、贯彻落实公司环境保护责任制；定期或不定期组织召开环境保护会议，研究公司环境保护工作，决定公司环境保护工作重要事项，组织解决公司环境保护重大问题。 |
| 副总经理 | 1、协助总经理做好公司环境保护管理工作，并对公司环境保护工作负直接领导责任；就公司环境保护工作对总经理负责； 2、组织召开环境保护工作会议，研究解决重要环境保护问题，并组织落实公司各项环境保护工作； 3、定期或不定期组织公司环保检查及其他重大环保管理活动； 4、直接领导公司安环部工作，督促检查公司各车间、职能部门环境保护工作； 5、认真落实环境保护的方针、政策、法律法规及公司环境保护资金及环境应急救援经费的专款专用； 6、负责审批公司环境保护及环境应急救援经费，确保环境保护资金及环境应急救援经费的专款专用； 7、负责组织制订、修订、审核公司内部环境保护管理规章制度并组织实施； 8、对新建、改建、扩建项目认真落实环境保护行政许可和“三同时”制度。 9、负责组织环保事故的调查处理。 |
| 车间主管 | 负责调试生产过程中产生的废气有组织排放或达标排放；参加公司环保公文及环境安全检查和其他重大环保管理活动，研究和协调解决公司环境保护存在的问题；下达生产任务时，同时下达环保指标；参与公司环保治理方面的技术研究，技术交流和推广应用工作；参加环保事故的调查处理；对公司生产工艺、设备环保技术管理工作全面负责；参加环保事故的调查处理。 |
| EHS | 认真宣传、执行环境保护的方针政策、法律法规及公司环境保护管理规章制度，并监督检查各部门的执行情况；负责公司环境保护管理工作，就公司环境保护工作对生产副总经理负责；负责组织编制、修订公司环境保护管理规章制度、应急救援预案，经审核批准后监督执行；对新建、改建、扩建项目认真落实环境保护行政许可或“三同时”制度；参与新建、改建、扩建项目的设计审核工作和竣工后的验收工作，提出环境保护治理方面的建议；负责组织、协调环保监测工作；负责组织环保事故的调查处理。 |
| 财务科 | 严格财务制度，确保环境保护措施费用的支出和合理使用，不准挪作他用；建立环境保护措施费用台帐；督促部门人员按期缴纳环境保护有关的费用；参加公司重大环保及其他重大环保管理活动；参加重大环保事故的调查处理 |
| 办公室 | 把环境保护纳入公司议事日程，定期研究环保工作，并对环保管理不足提出改进意见或建议。参加公司环保会议及环境安全检查和其他重大环保管理活动，研究和协调解决公司环境保护存在的问题。对环境保护有贡献者及事故责任者提出奖惩意见；参加重大环保事故的调查处理。 |

二、规章制度

| 规章制度分类 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 公司环保管理制度 | 公司EHS责任制度、EHS“三同时”管理规定、EHS教育培训管理规定、公司员工行为规范（奖惩）、排污许可证管理办法、废弃物管理规定、环境卫生、绿化管理制度、环境保护设施运行管理规定等。 |
| 环境保护设施调试及日常运行维护制度 | 废水处理系统的运行维护管理制度、固废堆场日常运行维护制度、污染物排放口规范化管理办法等。 |
| 环境管理台账记录要求 | 年度环保工作计划、环保设施汇总表、环保设施运行记录、环保检查台帐、固体废物台帐、废气、废水检测记录、预案演练记录等。 |

（2）环境风险防范措施

经核实，企业厂区内设有灭火器、消防栓等应急物资；并设置兼职人员组成的应急救援队伍；出租方厂区内实行雨污分流，依托出租方厂区内已建的1座100m3的事故应急池暂存事故废水，事故应急池已与雨水管网连接，雨水口设有阀门，车间内配套消防灭火设施；危废仓库已按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求进行建设，采取了防扬散、防淋溶、防流散、防渗漏、防腐蚀等防范措施。

（3）环境监测计划

企业已按照环评及排污许可要求要求制定了环境监测计划如下：

环境监测计划表

| 类别 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒1#（DA001） | 颗粒物、镍及其化合物、非甲烷总烃、 | 1次/年 | 委托有资质单位监测 |
| 废水 | 污水排放口 | pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN | 1次/年 |  |
| 噪声 | 东、南、西、北四个厂界 | 连续等效A声级 | 1次/季度 |  |

2.2配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

- 本次验收项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁

- 本次验收项目不涉及防护距离控制及居民搬迁。

2.3其他措施落实情况

- 本次验收项目不涉及如林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

3整改工作情况

- 本项目验收监测期间，各项监测指标均符合环评及批复要求，不涉及整改工作情况。

- 匠聚（常州）新材料有限公司

- 2024年4月17日