建 设 项 目 竣 工 环 境 保 护

验 收 监 测 报 告 表

项目名称： 常州聚和新材料股份有限公司导电银浆产能扩建项目

建设单位：          常州聚和新材料股份有限公司

编制单位：          常州聚和新材料股份有限公司

2024年11月

建设单位法人代表：          （签字）

项目负责人：

| 建设单位： | 常州聚和新材料股份有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电 话： | 15844198582 |
| 传 真： | / |
| 邮 编： | 213031 |
| 地 址： | 常州市新北区龙虎塘街道浏阳河路66号 |

# 表一

| 建设项目名称 |  | 常州聚和新材料股份有限公司导电银浆产能扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 常州聚和新材料股份有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 扩建 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 导电银浆 |  |  |  |  |
| 设计能力 |  | 导电银浆1300吨/年 |  |  |  |  |
| 实际建设能力 |  | 导电银浆1300吨/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2024年8月28日 | 开工建设时间 | 2024年9月1日 |  |  |
| 调试时间 |  | 2024年9月 | 验收现场监测时间 | 2024年9月24日~25日、10月14日~15日、11月14日~15日 |  |  |
| 环评报告表审批部门 |  | 常州高新区（新北区）政务服务管理办公室 | 环评报告表编制单位 | 常州赛蓝环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | 江苏弘环环保工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 江苏弘环环保工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 |  | 9087万元 | 环保投资总概算 | 20万元 | 比例 | 0.2% |
| 实际总概算 |  | 9087万元 | 环保投资 | 20万元 | 比例 | 0.2% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日施行； （2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日施行； （4）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021年12月24日修订，2022年6月5日施行； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订通过，2020年9月1日起实施）； （6）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号）； （7）《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）； （8）《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类〉的公告》（生态环境部公告 公告2018年第9号）； （9）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）； （10）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）； （11）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护厅，苏环控〔97〕122号）； （12）《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）； （13）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）； （14）《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）； （15）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）； （16）《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）； （17）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）； （18）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； （19）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）； （20）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）； （21）《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）； （22）《常州聚和新材料股份有限公司导电银浆产能扩建项目环境影响报告表》（常州赛蓝环保科技有限公司，2024年6月）及审批意见（常新政务环表〔2024〕25号，2024年8月28日，常州高新区（新北区）政务服务管理办公室）； （23）常州聚和新材料股份有限公司关于环保验收监测申请及委托； （24）江苏赛蓝环境检测有限公司提供的《检测报告》〔报告编号：（2024）苏赛检第（09423）号、（2024）苏赛检第（09434）号、（2024）苏赛检第（09421）号、（2024）苏赛检第（10104）号、（2024）苏赛检第（11190）号〕及其他记录资料； |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 本次验收项目中废气、废水、噪声、固废执行标准如下： （1）废气排放标准 本项目拆粉、投料粉尘经集气罩收集后进入“阻燃纳米滤芯+布袋除尘器（1#）”装置处理，研磨废气、搅拌桶擦拭废气分别经集气罩收集后依托现有的1套“两级活性炭吸附”装置（1#）处理，以上废气合并依托现有的1根20m高排气筒DA001排放；加热搅拌废气整体换风收集后依托现有的1套“两级活性炭吸附”装置（2#）处理，依托现有的1根20m高排气筒DA002排放。有组织颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，具体见下表。 表1-1 有组织废气污染物排放标准 排放源; 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 执行标准. DA001; 颗粒物; 20; 1; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. 非甲烷总烃; 60; 3. DA002; 非甲烷总烃; 60; 3. 本次验收项目危废仓库废气收集后依托现有的1台“活性炭吸附”装置处理后排放，其余未捕集的废气在生产车间内无组织排放。无组织颗粒物、非甲烷总烃均执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，具体见下表。 表1-2 无组织废气污染物排放标准 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 非甲烷总烃; 4. 厂区内非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准，具体见下表。 表1-3 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值表 污染物名称; 监控点限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 执行标准. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. （2）废水排放标准 本次验收项目无生产废水外排，生活污水、食堂废水接管至常州市江边污水处理厂集中处理，污水排放口DW001水污染物中pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN排放执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1电子专用材料间接排放标准，动植物油排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，单位产品基准排水量执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表2标准，接管浓度限值要求见下表。 表1-4 污水排放标准 采样点位; 污染物; 验收标准限值（mg/L）; 验收标准依据. 污水排放口DW001; pH; 6.5~9.5（无量纲）; 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1电子专用材料间接排放标准. COD; 500. SS; 400. NH3-N; 45. TP; 8. TN; 70. 动植物油; 100; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准. 单位产品基准排水量; 5m3/t产品; 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表2标准. （3）噪声排放标准 本次验收项目夜间不进行生产，项目所在地东、南、西、北厂界昼间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见下表。 表1-5 噪声排放标准 执行区域; 时段; 验收标准限值dB(A); 验收标准依据. 东、南、西、北厂界; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类. （4）固废贮存标准 危险废物：《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于做好〈危险废物贮存污染控制标准〉等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）、《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）。 一般固废：贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |

# 表二

项目概况： 常州聚和新材料股份有限公司（简称“聚和公司”）创立于2015年，坐落于江苏省常州国家高新区产业园，是一家专业从事新型电子浆料研发、生产、销售的高新技术企业，自成立以来，始终专注于新材料、新能源产业，主要产品为导电银浆、专用电子功能材料。 聚和公司于2020年12月申报了《年产3000吨导电银浆建设项目（一期）和常州工程技术中心升级建设项目环境影响报告表》，于2021年1月29日取得了常州国家高新区（新北区）行政审批局的批复（批复文号：常新行审环表〔2021〕36号），并于2022年12月1日通过了项目整体自主验收（实际建成导电银浆1700吨的生产能力，原材料、产成品检测，产品各项应用性能检测等服务），该项目设计产能为1700吨导电银浆。 聚和公司于2023年5月申报了《常州聚和新材料股份有限公司专用电子功能材料建设项目环境影响报告表》，于2023年6月26日取得了常州国家高新区（新北区）行政审批局的批复（批复文号：常新行审环表〔2023〕126号），该项目目前处于验收阶段。 聚和公司于2024年6月申报了《常州聚和新材料股份有限公司导电银浆产能扩建项目环境影响报告表》，于2024年8月28日取得了常州高新区（新北区）政务服务管理办公室的批复（批复文号：常新政务环表〔2024〕25号）。环评审批项目建成后形成新增年产1300吨导电银浆的生产能力，现拟开展建设项目竣工环境保护验收工作。 目前，聚和公司“常州聚和新材料股份有限公司导电银浆产能扩建项目”生产设备已建成，主体工程和配套的环保设施均已调试结束并稳定运行，具备项目竣工环境保护验收监测条件，本次验收为该项目的整体验收，即形成年产1300吨导电银浆的生产能力。 聚和公司环保手续履行情况见下表。 表2-1 聚和公司环保手续一览表 序号; 项目名称; 报批产能; 审批时间及文号; 竣工验收时间; 项目运营情况. 1; 年产3000吨导电银浆建设项目（一期）和常州工程技术中心升级建设项目; 银浆1700吨/年; 于2021年1月29日取得常州市环境保护局新北分局的审批意见（常新行审环表〔2021〕36号）; 于2022年12月1日通过了自主验收; 正常生产. 2; 常州聚和新材料股份有限公司专用电子功能材料建设项目; 专用电子功能材料1500吨/年; 于2023年6月26日取得常州市环境保护局新北分局的审批意见（常新行审环表〔2023〕126号）; 于2024年11月6日通过了自主验收; 正常生产. 3; 常州聚和新材料股份有限公司导电银浆产能扩建项目; 导电银浆1300吨/年; 于2024年8月28日取得了常州高新区（新北区）政务服务管理办公室的批复（批复文号：常新政务环表〔2024〕25号）; 项目处于验收阶段; 本次验收内容. 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等文件的要求，聚和公司作为该项目的竣工环保验收监测工作的主体单位，并委托了江苏赛蓝环境检测有限公司对本项目进行了现场监测。 聚和公司开展本项目验收工作过程中，组织了相关技术人员对照环评文件及批复意见，开展验收自查工作（①环保手续履行情况，②主体工程、辅助工程、公用工程、贮运工程和依托工程建设内容及规模等建设情况，③环境保护设施建设情况），并根据《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类〉的公告》（生态环境部公告2018年第9号）、验收监测数据的统计分析和现场的环境管理检查，于2024年11月编制完成《常州聚和新材料股份有限公司导电银浆产能扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》，项目建设时间进度详见下表。 表2-2 项目建设时间进度情况 项目名称; 常州聚和新材料股份有限公司导电银浆产能扩建项目. 项目性质; 扩建. 建设单位; 常州聚和新材料股份有限公司. 建设地点; 常州市新北区龙虎塘街道浏阳河路66号. 立项备案; 常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局，备案证号：常新行审备〔2023〕311号，2023年7月5日. 环评文件; 常州赛蓝环保科技有限公司，2024年6月. 环评批复; 常州高新区（新北区）政务服务管理办公室，批复文号：常新政务环表〔2024〕25号，2024年8月28日. 排污许可申领情况; 公司于2024年11月4日取得固定污染源排污登记回执 （证书编号：91320400354589561B002W）. 开工建设时间; 2024年9月1日. 竣工时间; 2024年9月10日. 调试时间; 2024年9月. 验收工作启动时间; 2024年9月. 验收项目范围与内容; 本次验收为“常州聚和新材料股份有限公司导电银浆产能扩建项目”的整体验收，即形成年产1300吨导电银浆的生产能力. 验收现场监测时间; 2024年9月24日~25日、2024年10月14日~15日、2024年11月14日~15日. 验收监测报告; 由常州聚和新材料股份有限公司编写，2024年11月. 项目地理位置及厂平面布置： 聚和公司位于常州市新北区龙虎塘街道浏阳河路66号，项目所在地东侧为菲索玛特（常州）智能制造系统有限公司，南侧为浏阳河路，隔路为摩诺克里斯光伏科技（常州）有限公司和常州有则科技有限公司，西侧为富常隆电子零件（常州）有限公司，北侧为常州聚和新材料股份有限公司待建区域和江苏德杰机械设备有限公司。项目地理位置见附图1，项目周边状况见附图2。 经核实，本次验收项目建设地点与环评一致。项目厂区平面布置及车间平面布置见附图3，监测点位见附图4。 员工人数、工作制度： 环评中项目建成后，新增员工50人（其中生产工人45人，技术人员5人），工作制度为二班制，每班6小时，年生产330天。经核实，本项目建成后员工人数、工作天数与环评一致，工作制度调整为一班制，每班8小时。 工程建设内容： 本次验收项目建设内容与审批情况对照详见下表。 表2-3 建设项目环境保护验收/变更内容一览表 类别; 项目内容; 环评审批内容; 实际建设; 变更情况. 产品方案; 产品名称; 设计能力（吨/年）; 实际能力（吨/年）; /. 导电银浆; 1300吨/年; 1300吨/年; 无变动. 主体工程; 生产车间一层; 0; 2000m2; 环评中本项目在生产车间三层的建设内容调整至一层建设，其余建设内容未发生变动。. 生产车间三层; 2000m2; 0. 生产车间二层; 1280m2; 同环评; 无变动. 储运工程; 银粉仓库; 600m2，依托现有; 同环评; 无变动. 溶剂仓库; 39m2，依托现有; 同环评; 无变动. 成品仓库1#; 750m2，依托现有; 同环评; 无变动. 包装材料仓库; 100m2，依托现有; 同环评; 无变动. 运输; 汽车运输; 同环评; 无变动. 公用工程; 给水; 区域自来水管网; 同环评; 无变动. 排水; 厂区内雨污分流，生活污水（含食堂废水）接管至常州市江边污水处理厂集中处理，尾水达标后排入长江; 同环评; 无变动. 供电; 区域电网; 同环评; 无变动. 冷却水系统; 1台，循环能力6000t/a，依托现有; 同环评; 无变动. 空压机; 2台，依托现有; 同环评; 无变动. 环保工程; 废气处理; 拆粉、投料粉尘经集气罩收集后依托现有的“布袋除尘器”（1#）处理，研磨废气、搅拌桶擦拭废气分别经集气罩收集后依托现有的“两级活性炭吸附”装置（1#）处理，以上处理后的废气合并依托现有的1根20米高排气筒DA001排放; 本项目拆粉、投料粉尘经集气罩收集后进入“阻燃纳米滤芯+布袋除尘器（1#）”装置处理，研磨废气、搅拌桶擦拭废气分别经集气罩收集后依托现有的1套“两级活性炭吸附”装置（1#）处理，以上废气合并依托现有的1根20m高排气筒DA001排放; 企业考虑到银粉的价值较高，经处理后直接外排经济损失较大，故拆粉、投料粉尘先新增的阻燃纳米滤芯处理回收，未回收的粉尘经集气罩收集后进入现有的“布袋除尘器”（1#）处理，依托现有的1根20米高排气筒DA001排放. 加热搅拌工段产生的非甲烷总烃经整体换风收集后依托现有的1套“两级活性炭吸附”装置（2#）处理，依托现有的排气筒DA002排放; 同环评; 无变动. 危废仓库废气收集后经活性炭吸附装置（4#）排放; 同环评; 无变动. 废水处理; 生活污水（含食堂废水）接管至常州市江边污水处理厂集中处理，尾水达标后排入长江; 同环评; 无变动. 固废处理; 依托，危废仓库110m2; 同环评; 无变动. 依托，一般固废仓库125m2; 同环评; 无变动. 噪声污染防治措施; 隔声、距离衰减、合理布局; 同环评; 无变动. 土壤或地下水污染防治措施; 采取“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”措施；危废仓库应满足“四防”要求建设; 同环评; 无变动. 风险防范措施; 依托厂区内已建1座100m3的事故应急池，已与雨水管网连接，雨水口设有阀门，车间内配套消防灭火设施; 同环评; 无变动. 本次验收项目主要生产设备情况见下表。 表2-4 本次验收项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号参数; 环评数量 （台/套）; 实际建设 （台/套）; 变动情况; 备注. 1; 银浆生产; 双行星搅拌机; DPD25; 4; 5; +1; 新增1台DPD25型号双行星搅拌机，3台DPM25型号双行星搅拌机不再使用，改用3台HY-DLH14L型号双行星搅拌机、1台HY-DLH43L型号双行星搅拌机、1台HY-DLH88L型号双行星搅拌机. DPM25; 3; 0; -3. HY-DLH14L; 0; 3; +3. HY-DLH43L; 0; 1; +1. HY-DLH88L; 0; 1; +1. 2; 三辊机; FDXM-600; 1; 1; 0; 无变动. 中毅撒K150; 6; 0; -6; 6台中毅撒K150型号三辊机不再使用，改用8台ZYTR-120E型号三辊机. ZYTR-120E; 0; 8; +8. 3; 抽滤机; 定制; 3; 3; 0; 无变动. 4; 分散机; BFS-2.2; 1; 0; -1; 离心环节取消，分散机不再使用. 5; 搅拌机; VMC-25; 4; 0; -4; 4台VMC-25型号搅拌机不再使用，改用1台HY-DLH14L型号搅拌机、1台HY-HHJ43L型号搅拌机、2台HY-DLH88L型号搅拌机、3台DPM25128L型号搅拌机. HY-DLH14L; 0; 1; +1. HY-HHJ43L; 0; 1; +1. HY-DLH88L; 0; 2; +2. DPM25-128L; 0; 3; +3. 6; 包装线; 全自动; 1; 0; -1; 1套全自动包装线取消，改用2条半自动包装线. 半自动; 0; 2; +2. 7; 质检; 激光粒度计; LT2200; 2; 2; 0; 无变动. 8; 振实密度计; BT311; 2; 2; 0; 无变动. 9; 粘度计; DV2THB; 2; 2; 0; 无变动. 10; 电子天平; AX4202ZH/E; 12; 12; 0; 无变动. 11; 精密天平; XPR64001L; 5; 5; 0; 无变动. 12; 细度计; 0~25μm; 10; 10; 0; 无变动. 13; 差示扫描量热仪; /; 1; 1; 0; 无变动. 由上表可知，环评中混合搅拌环节使用4台DPD25型号双行星搅拌机、3台DPM25型号双行星搅拌机，考虑到本项目每日工作时间由12小时缩短至8小时，为提高混合搅拌效率，本次验收中新增1台DPD25型号双行星搅拌机，3台DPM25型号双行星搅拌机不再使用，改用3台HY-DLH14L型号双行星搅拌机、1台HY-DLH43L型号双行星搅拌机、1台HY-DLH88L型号双行星搅拌机，不增加产能；环评中研磨环节6台中毅撒K150型号三辊机不再使用，改用8台ZYTR-120E型号三辊机，仅提高研磨效率，不增加产能；环评中离心环节取消，分散机不再使用；环评中二次搅拌环节4台VMC-25型号搅拌机不再使用，本次验收中为提高产品研磨的质量，故改用1台HY-DLH14L型号搅拌机、1台HY-HHJ43L型号搅拌机、2台HY-DLH88L型号搅拌机、3台DPM25128L型号搅拌机，仅增加每批次产品研磨时间，不影响产能；环评中包装环节1套全自动包装线取消，改用2条半自动包装线，提高产品包装效率，不影响产能。 对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），上述设备变动不会导致废气、废水等污染物种类及排放量增加，不会导致固废处置方式发生变化，不属于重大变动。 原辅材料消耗： 本次验收项目主要原辅材料消耗见下表。 表2-5 本次验收项目主要原辅材料消耗表 序号; 原辅料名称; 规格、型号; 组分; 环评审批消耗量（t/a）; 实际消耗量（t/a）. 1; 银粉; 10kg/桶 （粉体料）; 银99.9%，粒径1~100μm; 1079; 1079. 2; 铝浆; 25kg/桶 （液体料）; 铝粉70~80%、树脂5~15%、玻璃粉1~10%; 10; 10. 3; 玻璃粉; 10kg/桶 （粉体料）; Bi:50%~70%；Si:10%~30%；B:5%~10%；Zn:3%~7%; 32.5; 32.5. 4; 醇酯十二; 200kg/桶 （液体料）; 98%; 143; 143. 5; 乙基纤维素; 25kg/桶 （粉体料）; 100%; 43; 43. 6; 乙醇; 25kg/桶 （液体料）; 99.5%; 3.1; 3.1. 7; 无尘纸; 纸箱; /; 2000箱/年; 2000箱/年. 由上表可知，本次验收项目原辅料实际消耗与环评一致。 水平衡： 本次验收项目实际水平衡图与原环评一致，详见下图。 图2-1 本次验收项目实际水平衡图（单位：m3/a） 主要工艺流程及产污环节： 本次验收项目产品为导电银浆，经核实，生产工艺中取消离心环节，不影响产品质量和产能，其余与环评一致，具体生产工艺流程如下所示。 图2-2 本次验收项目实际生产工艺流程图 工艺流程及产污环节简述： 拆粉、投料：根据不同批次生产单中的给料数量，准备银粉、铝浆、玻璃粉。由于银粉等粉料在使用管道自动化投料时会吸附在管道内壁上，损耗量较大，且银粉较为昂贵，在考虑生产成本的情况下，公司为采用自动化进行投料，仍采用人工投料。在室内温度低于25℃、湿度低于65%的条件下，在密闭的拆粉间内通过人工拆粉的方式对银粉、玻璃粉进行拆袋，粉体料在拆袋过程中会产生少量拆粉粉尘G1。拆袋后的银粉、玻璃粉采用人工投料方式投入搅拌罐内，投料过程中产生投料粉尘G2。 加热搅拌：有机溶剂（醇酯十二）先经计量后人工投入搅拌罐中，在搅拌过程中人工将乙基纤维素缓慢加入液体料中，本次评价不考虑粉尘产生。搅拌罐采用导热油间接加热（电加热），控制罐内温度为80℃左右，负压状态，同时开启搅拌，搅拌时间为2~3h，使有机溶剂均匀受热，便于后序固液混合充分。加热后原料出料口会产生少量加热搅拌废气G3。加热搅拌过程中依托现有的2台混合釜自带的小型高温油浴锅进行间接加热，搅拌罐为双层结构，层间为导热油流动空间，导热油通过电进行加热，循环利用，导热油定期更换，产生废导热油S1。 混合搅拌：有机溶剂采用泵进行进料，将所有液态和固态的物料加入搅拌罐中搅拌，混合搅拌过程罐内保持微负压状态，搅拌时间约为2~3h。因搅拌过程物料摩擦碰撞产生热量，故使用自来水间接冷却搅拌罐，使罐内温度保持常温，冷却水循环使用，平时仅添加，无外排。因搅拌过程均处于常温且在密闭空间下进行，故搅拌过程中无有机废气产生，仅在搅拌结束后有微量混合搅拌废气，本次评价仅对其定性分析，不再定量分析。 研磨：使用三辊机对浆料进行研磨，进一步提高浆料的细度。三辊机共有三个棍筒，进料时由上料车将浆料倒于转速较慢的慢辊和转速中等的中辊上，经2h研磨完成后，再由出料刀从快辊上出料，浆料经出料槽流入拉缸中。因研磨过程中物料摩擦碰撞产生热量，为控制研磨时的温度在25℃左右，故研磨的同时需使用冷却水间接冷却三辊研磨机，在此温度下，浆料中有机成分挥发量较少，但考虑到研磨为敞开作业，故从严考虑会产生少量研磨废气G4。铝浆中的树脂在常温下不考虑其挥发。冷却水不接触浆料，循环使用，平时仅添加，无外排。 过滤：混合搅拌过程未充分混合的银粉结成粉团，经三辊机研磨后形成银片，研磨后需将浆料经抽滤机过滤，去除银片，以保证浆料细腻度。抽滤机为全密闭设备，使用325目和400目标准筛网过粉，此过程产生废浆料S2。 二次搅拌：为进一步提高浆料的细腻度，将浆料投入搅拌机中进行二次搅拌，搅拌过程抽真空，罐内保持微负压状态，搅拌时间约为0.5h，同时使用冷却水间接冷却搅拌罐，冷却水不接触浆料，循环使用，平时仅添加，无外排。该过程为浆料的二次搅拌，浆料基本处于半固态，且进行常温密闭搅拌，故不考虑废气产生。 质检：测试浆料的粘度、固含量、细度等数据参数，符合批次要求的合格品进入后续成品包装环节，质检环节均为物理检测，不涉及化学检测。不合格品回收到混合搅拌工段再利用。 项目变动情况： 对照《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号），本次验收项目建设性质、规模、地点、生产工艺及环境保护措施均符合环评及审批要求，建设内容存在变动但属于一般变动，不属于重大变动。本次验收项目变化分析情况如下。 表2-6 与环办环评函〔2020〕688号对照分析一览表 项目; 重大变动标准; 分析内容; 对比分析; 变动界定. 原环评中内容; 实际建设情况; 变动内容及原因. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的; /; 导电银浆; 导电银浆; 无变动; 未发生变化. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产能力; 形成年产1300吨导电银浆的生产能力; 形成年产1300吨导电银浆的生产能力; 无变动; 未发生变化. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 厂址; 常州市新北区龙虎塘街道浏阳河路66号; 常州市新北区龙虎塘街道浏阳河路66号; 无变动; 未发生变化. 总平面布置; 详见附图3厂区及车间平面布置图（生产车间三层部分、生产车间二层部分等）; 详见附图3厂区及车间平面布置图（生产车间一层部分、生产车间二层部分等）; 为减少原辅料等周转时间，提高效率，环评中本项目在生产车间三层的建设内容调整至一层建设，其余建设内容未发生变动，不会导致环境防护距离范围变化且新增敏感点; 不属于重大变动. 生产 工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 产品品种; 导电银浆; 导电银浆; 无变动; 未发生变化. 生产工艺; 详见前述生产工艺流程说明; 离心环节取消，其余工艺流程保持不变; 工艺调整，会导致前述情形; 不属于重大变动. 生产设备; 详见表2-4; 详见上表2-4; 未导致前述情形，详见上表2-4; 不属于重大变动. 原辅材料; 详见表2-5; 与环评一致; 无变动; 未发生变化. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存; 详见环评报告; 与环评一致; 无变动; 未发生变化. 环境 保护 措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 废气污染防治措施; 拆粉、投料粉尘经集气罩收集后依托现有的“布袋除尘器”（1#）处理，研磨废气、搅拌桶擦拭废气分别经集气罩收集后依托现有的“两级活性炭吸附”装置（1#）处理，以上处理后的废气合并通过通过1根20米高排气筒DA001排放; 本项目拆粉、投料粉尘经集气罩收集后进入“阻燃纳米滤芯+布袋除尘器（1#）”装置处理，研磨废气、搅拌桶擦拭废气分别经集气罩收集后依托现有的1套“两级活性炭吸附”装置（1#）处理，以上废气合并依托现有的1根20m高排气筒DA001排放; 企业考虑到银粉的价值较高，经处理后直接外排经济损失较大，故拆粉、投料粉尘进新增的阻燃纳米滤芯处理回收，未回收的粉尘经集气罩收集后进入现有的“布袋除尘器”（1#）处理，依托现有的1根20米高排气筒DA001排放; 不属于重大变动. 加热搅拌工段产生的非甲烷总烃经整体换风收集后依托现有的1套“两级活性炭吸附”装置（2#）处理，依托现有的排气筒DA002排放; 同环评; 无变动; 未发生变化. 危废仓库废气收集后经活性炭吸附装置（4#）排放; 同环评; 无变动; 未发生变化. 废水污染防治措施; 生活污水（含食堂废水）接管至常州市江边污水处理厂集中处理，尾水达标后排入长江; 同环评; 无变动; 未发生变化. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 废水排放口及排放方式; 本项目废水依托现有的1个废水排放口，接管进常州市江边污水处理厂处理; 与环评一致; 无变动; 未发生变化. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 废气排放口及排放方式; 本项目依托现有的2个废气排放口，均为一般排放口，排气筒高度为20m; 与环评一致; 无变动; 未发生变化. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 噪声污染防治措施; 隔声、距离衰减、合理布局; 与环评一致; 无变动; 未发生变化. 土壤或地下水污染防治措施; 采取“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”措施；危废仓库应满足“四防”要求建设; 与环评一致; 无变动; 未发生变化. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固废污染防治措施; 全部综合利用或安全处置；危险废物暂存于110m2的危废仓库，一般固废暂存于125m2的一般固废仓库; 与环评一致; 无变动; 未发生变化. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; /; 详见表2-3; 与环评一致; 无变动; 未发生变化.

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、废气 有组织废气排放及治理措施见下表。 表3-1 有组织废气排放及治理措施一览表 污染源位置; 产生源; 污染物名称; 环评/批复; 实际建设. 处理设施; 排放去向; 处理设施; 排放去向. 生产车间; 拆粉、投料; 颗粒物; 依托现有的“布袋除尘器”（1#）; 依托现有的1根20m高排气筒1#（DA001）排放; 经“阻燃纳米滤芯”装置处理后依托现有的“布袋除尘器”（1#）处理; 同环评. 研磨废气、搅拌桶擦拭; 非甲烷总烃; 依托现有的“两级活性炭吸附”装置（1#）; 同环评; 同环评. 加热搅拌; 非甲烷总烃; 依托现有的“活性炭吸附”装置（2#）; 依托现有的1根20m高排气筒2#（DA002）排放; 同环评; 同环评. 排气筒DA001进气口无长直管，无检测条件，故未检测废气进口，本次验收废气治理设施监测点位见下图。 图3-1 本次验收项目废气监测点位图 本次验收项目无组织废气排放及治理措施见下表。 表3-2 无组织废气排放及治理措施一览表 排放方式; 污染源; 污染因子; 排放规律; 处理设施及排放去向. 环评/批复; 实际建设. 无组织废气; 生产车间一层; 颗粒物、非甲烷总烃; 连续; （1）生产车间防治措施 ①生产车间设置良好的通风设施； ②加强车间通风，以减少车间无组织废气排放。 （2）生产装置防治措施 ①经常检查、检修各种生产设备和废气处理装置及相关管道、阀门，保持整个装置系统气密性良好； ②为保证所有生产装置所产生的废气都进入集气系统，在废气产生环节应保持一定的负压状态； ③主控装置尽可能采用自动控制系统； ④加强管理，所有操作严格按照既定的规程进行。; 同环评. 生产车间二层; 非甲烷总烃. 2、废水 本项目无生产废水外排，生活污水、食堂废水接管至常州市江边污水处理厂集中处理。废水排放及治理措施见下表。 表3-3 废水排放及治理措施一览表 废水类别; 污染因子; 废水量t/a; 排放规律; 环评/批复; 实际建设. 处理设施; 排放去向; 处理设施; 排放去向. 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 1320; 间歇; 化粪池; 接管进常州市江边污水处理厂处理; 同环评; 同环评. 食堂废水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油; 264; 间歇; 隔油池; 同环评. 本次验收项目废水走向及监测点位图。 图3-2 本次验收项目废水走向及监测点位图 3、噪声 本次验收项目主要噪声源为各类搅拌机、各类三辊机、抽滤机、废气处理装置风机等设备工作时产生的噪声。针对噪声排放情况企业采取了以下治理措施：①优先选择低噪声低振动的设备；②合理布局，充分利用建筑物隔声、降噪；③加强运营管理，确保各设备均保持良好的运行状态，防止突发噪声。本项目噪声排放及治理措施见下表。 表3-4 噪声排放及治理措施一览表 所在位置; 噪声源; 数量 （台/套）; 单台设备产生源强dB(A); 防治措施. 环评/批复; 实际建设. 生产车间一层; 双行星动力搅拌机、双行星搅拌机; 7; 70; 隔声、距离衰减、合理布局; ①优先选择低噪声低振动的设备；②合理布局，充分利用建筑物隔声、降噪；③加强运营管理，确保各设备均保持良好的运行状态，防止突发噪声。. 搅拌机; 4; 70. 各类三辊机; 7; 80. 抽滤机; 3; 80. 阻燃纳米滤芯; 1; 80. 生产车间二层; 油浴锅; 2; 70. 生产车间外; 废气处理装置风机1#; 1; 85. 废气处理装置风机2#; 1; 85. 冷却系统; 1; 85. 空压机; 1; 85. 4、固体废物 本次验收项目依托厂区内已建的1座125m2一般固废堆场暂存一般固废，经核实，一般固废堆场已按满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护的要求设置，符合防风、防雨、防晒等要求。本次验收项目依托厂区内已建的1座110m2危废仓库，用于暂存本项目危废，经核实，该危废仓库满足本项目危险废物的贮存能力，门口已张贴危废仓库警示标识牌，各类危险废物进行分类分区贮存并张贴危废识别标签，危废仓库内部、出入口及危废运输车辆通道均设有视频监控；堆场建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。固废排放及处置情况见下表。 表3-5 固废产生及处理情况一览表 类别; 产生工段; 名称; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 环评审批数量t/a; 实际产生量t/a; 防治措施. 环评/批复; 实际建设. 危险废物; 设备维护; 废导热油; T,I; HW08; 900-249-08; 0.5; 0.5; 委托江苏盈天环保科技有限公司处置; 同环评. 废气处理; 废活性炭; T; HW49; 900-039-49; 16; 16. 废弃包装; 沾染危废的废包装材料; T/In; HW49; 900-041-49; 1.63; 1.63. 擦拭; 废抹布、手套、无尘纸; T/In; HW49; 900-041-49; 0.1; 0.1. 加热搅拌; 废溶剂; T,I,R; HW06; 900-404-06; 3; 3. 一般固废; 过滤; 废浆料; /; SW59; 900-099-S59; 0.7; 0.7; 外售综合利用; 同环评. 废弃包装; 未沾染危废的废包装袋; /; SW59; 900-099-S59; 11.115; 11.115. 食堂废油; 食堂废油; /; SW61; 900-002-S61; 0.013; 0.013. 粉尘处理; 废布袋; /; SW59; 900-009-S59; 0.05; 0.05. 废滤芯; /; SW59; 900-009-S59; 0; 0.05①; /; 外售综合利用. 粉尘处理; 除尘器收集粉尘; /; SW59; 900-099-S59; 0; 6.395①. 布袋收集粉尘; /; SW59; 900-099-S59; 6.395; 0①; 外售综合利用; 不再产生. /; 日常垃圾; 生活垃圾; /; SW64; 900-099-S64; 16.5; 16.5; 环卫清运; 同环评. 注：①本次验收中拆粉、投料粉尘使用“阻燃纳米滤芯+布袋除尘器”处理，处理效率保持不变，新增产生滤芯过滤粉尘和废滤芯，滤芯过滤粉尘与布袋收集粉尘合并为除尘器收集粉尘，除尘器收集粉尘产生量为6.395t/a，废滤芯产生量为0.05t/a，外售综合利用。 5、其他环保措施 表3-6 其他环保措施调查情况一览表 调查内容; 执行情况. 环境风险防范措施; - 生产车间内设置了灭火器等消防器材； - 厂区内已实行“雨污分流”制度； - 危废仓库已按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于做好〈危险废物贮存污染控制标准〉等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）的相关要求建设； - 厂区内已建1座100m3的事故应急池，用于暂存事故废水，事故应急池已与雨水管网连接，雨水口设有阀门。. 规范化排污口、监测设施及在线监测装置; - 本项目雨水排放口及污水排放口均已规范化设置；环评中对监测设施及在线监测装置未做相关要求。. “以新带老”措施; /. 卫生防护距离; 本项目以生产车间边界外扩100m形成的包络线作为卫生防护距离，卫生防护距离内无敏感点。. 环保设施投资情况; 本项目实际总投资9087万元，其中环保投资20万元，占总投资额的0.2%。. “三同时”落实情况; 项目工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时竣工、同时投入使用，能较好地履行环境保护“三同时”执行制度。. 环境管理制度落实情况; 公司落实建立了比较完善的环境管理体系、环境保护管理规章制度。公司在运行过程中，依据当前环境保护管理要求，分别制定了公司内部的环境管理制度。. 综上，本次验收项目与上述内容相符。

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 1、建设项目环境影响报告表主要结论 表4-1 环境影响报告表结论摘录 主要污染防治措施及环境影响分析; 废气; 本项目拆粉、投料粉尘经集气罩收集后依托现有的1台“布袋除尘器”（1#）处理，研磨废气、搅拌桶擦拭废气分别经集气罩收集后依托现有的1套“两级活性炭吸附”装置（1#）处理，以上处理后的废气依托现有的1根20m高排气筒DA001排放。加热搅拌废气整体换风收集后依托现有的1套“两级活性炭吸附”装置（2#）处理，依托现有的1根20m高排气筒DA002排放。有组织排放的颗粒物、非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。未捕集废气在生产车间内无组织排放，危废仓库废气经集气口收集后依托现有的1台“活性炭吸附”装置（4#）处理后排放，无组织颗粒物、非甲烷总烃排放均满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）标准。. 废水; 本项目无生产废水外排，生活污水、食堂废水接管至常州市江边污水处理厂集中处理，尾水达标后排入长江，对地表水没有直接影响。. 噪声; 本项目夜间不进行生产，项目所在地东、南、西、北厂界昼间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。. 固废; 本项目固废分类收集处置，不会对周围环境产生二次污染。. 总结论; 根据本报告的分析，本项目符合国家和地方有关生态环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求，符合区域“三线一单”相关要求，选址较为合理；项目拟采用的各项污染防治措施技术可行，能保证各类污染物长期稳定达标排放；项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小，不会造成区域环境质量下降；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可控；项目建设具有总量能够实现区域内平衡。 因此，在落实本报告中的各项生态环境保护措施以及生态环境保护主管部门管理要求前提下，从生态环境保护角度分析，拟建项目的建设具有环境可行性。. - 2、审批部门审批决定 对照环评及批复要求，本次验收项目批、建内容相符性分析见下表。 表4-2 本次验收项目批、建内容相符性分析一览表 分类; 环评批复; 实际建设. 建设地点、建设内容及规模; 总投资9087万元，在浏阳河路66号，利用自有厂房，实施导电银浆产能扩建项目，项目建成后新增年产导电银浆1300吨的生产能力。项目产品方案、主要原辅材料、主要设备及生产工艺按《报告表》确定的内容实施。; 本次验收项目为“常州聚和新材料股份有限公司导电银浆产能扩建项目”的整体验收，经现场勘查，企业实际投资9087万元，建设地址位于常常州市新北区龙虎塘街道浏阳河路66号，目前项目已建成，形成年产导电银浆1300吨的生产能力。. 生产设备; 项目产品方案、主要原辅材料、主要设备及生产工艺按《报告表》确定的内容实施。; 详见本验收监测报告表2-3. 废水; 厂区实行“雨污分流”。本项目无生产废水产生，生活污水达标接管至常州市江边污水处理厂集中处理。; 已落实。厂区内雨污分流，生活污水（含食堂废水）接管至常州市江边污水处理厂集中处理。. 废气; 落实《报告表》提出的各项废气防治措施，确保各类废气达标排放。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中标准。; 废气防治措施已按环评报告落实并有所改进，监测数据详见表七. 噪声; 优选低噪声设备，合理布局生产设备，高噪声设备采取有效的减震、隔声、消声措施，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。; 本验收项目噪声源主要为生产车间一层、生产车间二层设备综合噪声，夜间不进行生产，本项目东、南、西、北厂界昼间噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区对应标准限值. 固体废物; 严格按照有关规定，分类处理、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。固体废物须按《报告表》及相关文件要求全部安全处置或综合利用。一般固废厂内暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）的要求设置，防止造成二次污染。; 已落实. 土壤及地下水; 落实《报告表》中提出的措施，做好土壤和地下水防治工作。; 已落实。企业根据相关要求落实了厂区分区防渗设置要求。. 风险防范; 加强环境风险管理，落实《报告表》提出的环境风险防范措施，采取切实可行的工程控制和管理措施，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。; 已落实。厂区内已建1座100m3的事故应急池暂存事故废水，事故应急池与雨水管网连接，雨水口设置可控阀门，车间内配套消防灭火设施；企业已建立了比较完善的环境管理体系、环境保护管理规章制度。. 安全评估; 企业应对项目重点环保设施以及项目安全进行安全风险辨识，开展安全评估。; 已落实。企业已委托专业单位开展安全评估. 排污口设置; 按要求规范化设置各类排污口和标识，按《报告表》提出的环境管理和监测计划实施日常管理与监测。; 已落实。本项目排放口已设置规范性标志牌. 总量控制; 项目污染物排放总量核定（单位t/a）如下：（一）水污染物（生活污水，接管量）：污水量1584m3/a；（二）大气污染物：有组织：VOCs 0.29（+0.29）、颗粒物0.065（-0.106）；无组织：VOCs 0.423（+0.423）、颗粒物0.34（+0.34）；（三）固废：全部综合利用或安全处置; 本次变动后项目整体各项污染物排放量控制在环评及批复范围内. 由上表可知，本次验收项目已落实原环评及批复的要求。

# 表五

验收监测质量保证及质量控制 1、监测分析方法 根据江苏赛蓝环境检测有限公司提供的《检测报告》〔报告编号：（2024）苏赛检第（09423）号、（2024）苏赛检第（09434）号、（2024）苏赛检第（09421）号、（2024）苏赛检第（10104）号、（2024）苏赛检第（11190）号〕，工业污染物分析方法首选国家标准分析方法，各项监测因子监测分析方法名称、方法标准号或方法来源详见下表。 表5-1 监测分析方法 类别; 项目名称; 分析方法; 检出限. 废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ38-2017; 0.07mg/m3 （以碳计）. 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017; 0.07mg/m3 （以碳计）. 颗粒物; 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017; 1.0mg/m3. 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ1263-2022; 0.168mg/m3. 排气温度; 固定污染源废气监测技术规范HJ/T397-2007; /. 排气流速; /. 废水; pH; 水质 pH值的测定 电极法HJ1147-2020; /. COD; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ828-2017; 4mg/L. SS; 水质 悬浮物的测定 重量法GB11901-1989; 4mg/L. NH3-N; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009; 0.025mg/L. TP; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-1989; 0.01mg/L. TN; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012; 0.05mg/L. 动植物油; 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法HJ637-2018; 0.01mg/L. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008; /. 备注; - 本项目验收监测均委托江苏赛蓝环境检测有限公司. 2、监测仪器 根据江苏赛蓝环境检测有限公司提供的《检测报告》〔报告编号：（2024）苏赛检第（09423）号、（2024）苏赛检第（09434）号、（2024）苏赛检第（09421）号、（2024）苏赛检第（10104）号、（2024）苏赛检第（11190）号〕，本次验收项目使用的监测仪器见下表。 表5-2 验收使用监测仪器一览表 序号; 仪器设备; 型号; 编号; 检定/校准情况. 废气. 1; 大流量烟尘（气）测试仪; YQ3000-D; A337; 已检定. 2; 智能烟气流速湿度测试仪; GH6062B; A480; 已检定. 3; 气相色谱仪; GC9790-Ⅱ; A231; 已检定. 4; 自动烟尘气测试仪; GH-60E型; A281; 已检定. 5; 智能款真空箱气袋采样器; DL-6800X; B535、B536、B537、B538、B546; 已检定. 6; 真空箱气体采样器; DL-6800; B539、B540; 已检定. 7; 低浓度称量恒温恒湿称量设备; NVN-800; A234; 已检定. 8; 电子分析天平; BT125D; A118; 已检定. 9; 手持式气象站; SG-5; A339; 已检定. 10; 全自动大气/颗粒物采样器; MH1200; A290、A291、A292、A333; 已检定. 电热烘箱; GZX-9076MBE; A356; 已检定. 废水. 10; pH; 酸度计; PHJB-260/(0-14); A533; 已检定. 11; COD; 具塞滴定管; 25mL; A554; 已检定. 12; SS; 电子天平; CP214; A002; 已检定. 13; 电热烘箱; GZX-9076MBE; A356; 已检定. 14; NH3-N; 紫外可见分光光度计; UV-5100B; A370; 已检定. 15; TP; 紫外可见分光光度计; UV-752; A053; 已检定. 16; TN; 紫外可见分光光度计; UV-5100B; A370; 已检定. 17; 动植物油; 红外分光测油仪; JLBG-12N; A381; 已检定. 噪声. 18; 手持式气象站; SG-5; A339; 已检定. 19; 噪声频谱分析仪; HS5671+; A089; 已检定. 20; 噪声频谱分析仪; HS5671D+; A433; 已检定. 21; 声校准器; AWA6221B; A042; 已检定. 22; 声校准器; AWA6221A; A174; 已检定. 本项目验收监测所用仪器均经过计量部门检验并在有效期内，实际监测过程中均已校正过监测仪器。 3、人员资质 根据江苏赛蓝环境检测有限公司提供的《检测报告》〔报告编号：（2024）苏赛检第（09423）号、（2024）苏赛检第（09434）号、（2024）苏赛检第（09421）号、（2024）苏赛检第（10104）号、（2024）苏赛检第（11190）号〕及其他记录资料，参加本次竣工验收监测包括现场采样人员、实验室分析人员、编制人员、审核人员等，具体见下表。 表5-3 验收监测人员资质 序号; 姓名; 工作内容; 人员证书. 1; 采样人员; 史逸超; 现场采样; 江苏赛蓝环境检测有限公司颁发的 《检测上岗证》. 2; 解立翔. 3; 叶昊. 4; 刘光塘. 5; 黄凯烨. 6; 朱瑞. 7; 杨畅. 8; 冯潇俊. 9; 姜浩楠. 10; 实验分析人员; 谭宇辛; 样品分析; 江苏赛蓝环境检测有限公司颁发的 《检测上岗证》. 11; 于轩. 12; 臧菁. 13; 王晓玲. 14; 厉嘉莹. 15; 陆亭伊. 16; 林彩霞. 17; 编制人员; 周柯蓉; 检测报告编制; 江苏赛蓝环境检测有限公司颁发的 《检测上岗证》. 18; 审核人员; 田柯欣; 报告审核; 江苏赛蓝环境检测有限公司颁发的 《检测上岗证》. 19; 夏晓琥; 报告审核. 20; 签发; 周杰; 报告签发; 江苏省市场监督管理局批准的授权签字人. 4、废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 根据江苏赛蓝环境检测有限公司提供的资料，为保证本次竣工验收监测数据结果的准确可靠，废气的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中采集了一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等。 质控数据分析表见下表。 表5-4 质量控制情况表 污染物; 样品数（个）; 实验室平行样; 加标回收率; 全程序空白; 标准点. 平行样 （个）; 检查率 （%）; 合格率 （%）; 检查数 （个）; 检查率 （%）; 合格率 （%）; 检查数 （个）; 合格数 （个）; 检查数（个）; 合格数 （个）. 总悬浮颗粒物; 24; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 非甲烷总烃; 168; 17; 10; 100; /; /; /; 2; 2; /; /. 颗粒物; 6; /; /; /; /; /; /; 2; 2; /; /. 5、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 根据江苏赛蓝环境检测有限公司提供的资料，为保证本次竣工验收监测数据结果的准确可靠，水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中采集了一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等。 质控数据分析表见下表。 表5-5 质量控制情况表 污染物; 样品数（个）; 实验室平行样; 加标回收率; 全程序空白; 标准点. 平行样 （个）; 检查率 （%）; 合格率 （%）; 检查数 （个）; 检查率 （%）; 合格率 （%）; 检查数 （个）; 合格数 （个）; 检查数（个）; 合格数 （个）. COD; 8; 2; 25; 100; 8; 100; 100; 2; 2; /; /. SS; 8; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. NH3-N; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 2; 2; /; /. TP; 8; /; /; /; 2; 25; 100; 2; 2; /; /. TN; 8; 2; 25; 100; 4; 50; 100; 2; 2; 2; 2. 动植物油; 8; /; /; /; 2; 25; 100; 2; 2; /; /. 6、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 根据江苏赛蓝环境检测有限公司提供的资料，声级计在测试前后用标准发生源（94dB）进行了校准，测量前后仪器的灵敏度相差小于0.5dB。噪声校准记录见下表。 表5-6 噪声校准记录表 日期; 校准设备; 校准值（dB）; 监测时段; 测量前 （dB）; 测量后 （dB）; 差值 （dB）. 2024年9月24日; 声校准器 AWA6021; 94; 昼间; 93.8; 93.6; 0.2. 2024年9月25日; 昼间; 93.9; 94.1; 0.2.

# 表六

验收监测内容： 1、废气监测 本次验收项目废气监测点位、项目和频次见下表，具体监测点位见附图4。 表6-1 废气监测点位、项目和频次 废气来源; 工段名称; 监测项目; 监测频次、点位. 有组织; 拆粉、投料；研磨、搅拌桶擦拭; 颗粒物、非甲烷总烃; 排气筒1#（DA001）出口，3次/天，监测2天. 加热搅拌; 非甲烷总烃; 排气筒2#（DA002）进、出口，3次/天，监测2天. 无组织; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 厂界下风向3个点，上风向1个点，监测2天，3次/天. 厂区内; 非甲烷总烃; 厂区内1个点，监测2天，3次/天. 备注; /. 2、废水监测 本次验收项目废水监测点位、项目和频次见下表。具体检测点位见附图4。 表6-2 废水监测点位、项目和频次 测点名称; 监测项目; 监测频次. 污水排放口DW001; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油; 4次/天，监测2天. 3、噪声监测 本次验收项目噪声监测点位、项目和频次见下表，具体监测点位见附图4。 表6-3 噪声监测点位、项目和频次 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界; 厂界东、南、西、北4个点; Leq（A）; 昼间监测1次，共测2天.

# 表七

验收监测期间生产工况记录： 本次验收项目验收监测期间生产运行工况见下表。 表7-1 监测期间运行工况一览表 监测日期; 生产项目; 设计生产能力; 实际生产能力; 运行负荷. 2024年9月24日; 导电银浆; 1300吨/年; 正常生产，工况稳定; 生产负荷满足监测条件. 2024年9月25日; 导电银浆; 1300吨/年; 正常生产，工况稳定; 生产负荷满足监测条件. 2024年10月14日; 导电银浆; 1300吨/年; 正常生产，工况稳定; 生产负荷满足监测条件. 2024年10月15日; 导电银浆; 1300吨/年; 正常生产，工况稳定; 生产负荷满足监测条件. 2024年11月14日; 导电银浆; 1300吨/年; 正常生产，工况稳定; 生产负荷满足监测条件. 2024年11月15日; 导电银浆; 1300吨/年; 正常生产，工况稳定; 生产负荷满足监测条件. 验收监测期间，公司正常生产，工况稳定，生产负荷能满足年产导电银浆1300吨的生产能力，符合本次验收的监测条件。 验收监测结果： 1、废气 江苏赛蓝环境检测有限公司于2024年9月24日~25日、11月14日~15日对本项目废气排放口进行监测，验收监测期间有组织废气监测结果与评价见下表。 表7-2 排气筒DA001有组织废气监测结果与评价一览表 1、测试工段信息. 工段名称; 研磨、搅拌桶擦拭; 编号; DA001. 治理设施名称; 两级活性炭吸附; 排气筒高度; 20米; 排气筒尺寸m; Ф1.0. 2、检测结果. 测试项目; 单位; 排放 限值; 检测结果. 2024年9月24日; 2024年9月25日. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 废气出口流量; m3/h （标态）; /; 2.77×104; 2.78×104; 2.77×104; 2.81×104; 2.71×104; 2.71×104. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 60; 3.11; 3.14; 4.23; 3.14; 4.54; 4.40. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 3; 0.086; 0.087; 0.117; 0.088; 0.123; 0.119. 测试项目; 单位; 排放 限值; 检测结果. 2024年11月14日; 2024年11月15日. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 废气出口流量; m3/h （标态）; /; 1.75×104; 1.77×104; 1.78×104; 2.25×104; 2.45×104; 2.50×104. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 20; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 颗粒物排放速率; kg/h; 1; -; -; -; -; -; -. 评价结果; 经检测，排气筒DA001排放的颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。. 备注; 排气筒DA001废气设施进口不具备监测所需条件，故进口段未做检测。环评中排气筒DA001设计风量为25090m3/h，实际平均风量为24208m3/h，风量与环评要求基本一致，满足环评要求。. 表7-3 排气筒DA002有组织废气监测结果与评价一览表 1、测试工段信息. 工段名称; 加热搅拌; 编号; DA002. 治理设施名称; 两级活性炭吸附; 排气筒高度; 20米; 排气筒尺寸m; Ф0.50. 2、检测结果. 测试项目; 单位; 排放 限值; 检测结果. 2024年9月24日; 2024年9月25日. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 废气进口流量; m3/h （标态）; /; 5.14×103; 5.15×103; 5.16×103; 5.82×103; 5.77×103; 5.47×103. 非甲烷总烃产生浓度; mg/m3; /; 6.66; 4.68; 9.38; 7.02; 6.73; 7.16. 非甲烷总烃产生速率; kg/h; /; 0.034; 0.024; 0.048; 0.041; 0.039; 0.039. 废气出口流量; m3/h （标态）; /; 6.51×103; 6.50×103; 6.83×103; 5.94×103; 6.28×103; 6.28×103. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 20; 1.80; 1.90; 2.24; 4.56; 2.78; 2.78. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 1; 0.012; 0.012; 0.015; 0.027; 0.017; 0.017. 去除效率; %; /; 65%; 50%; 69%; 34%; 56%; 56%. 平均去除效率; %; /; 55%. 评价结果; 经检测，排气筒DA002排放的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。. 备注; 两级活性炭吸附对非甲烷总烃的平均去除效率为55%，由于进口端废气浓度较低，故实际去除效率低于环评设定值，但其排放浓度、排放速率及总量均满足环评审批要求。. 江苏赛蓝环境检测有限公司于2024年9月24日~25日对项目所在地厂界及厂区内无组织排放废气进行了监测，验收监测期间有组织废气监测结果与评价见下表。 表7-4 无组织排放废气监测结果与评价一览表 采样地点及采样频次; 检测项目 单位：mg/m3. 2024年9月24日; 2024年9月25日. 总悬浮颗粒物; 非甲烷总烃; 总悬浮颗粒物; 非甲烷总烃. 下风向2#点; 第一次; 0.182; 0.34; 0.187; 0.38. 第二次; 0.177; 0.32; 0.170; 0.38. 第三次; 0.246; 0.32; 0.200; 0.46. 下风向3#点; 第一次; 0.203; 0.30; 0.188; 0.37. 第二次; 0.175; 0.31; 0.187; 0.27. 第三次; 0.185; 0.36; 0.195; 0.22. 下风向4#点; 第一次; 0.180; 0.36; 0.173; 0.20. 第二次; 0.233; 0.29; 0.187; 0.18. 第三次; 0.200; 0.29; 0.205; 0.20. 周界外浓度最高值; 0.246; 0.36; 0.205; 0.46. 周界外浓度限值; 0.5; 4; 0.5; 4. 上风向1#点; 第一次; 0.200; 0.45; 0.180; 0.38. 第二次; 0.170; 0.60; 0.168; 0.37. 第三次; 0.204; 0.46; 0.172; 0.38. 采样地点及采样频次; 2024年9月24日; 2024年9月25日. 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 单次浓度; 小时均值; 单次浓度; 小时均值. 厂区内5#点; 第一次; 0.72; 0.58; 0.40; 0.35. 第二次; 0.54; 0.32. 第三次; 0.54; 0.33. 第四次; 0.51; 0.36. 第一次; 0.50; 0.50; 0.33; 0.33. 第二次; 0.51; 0.32. 第三次; 0.50; 0.35. 第四次; 0.49; 0.33. 第一次; 0.52; 0.44; 0.32; 0.32. 第二次; 0.49; 0.32. 第三次; 0.49; 0.31. 第四次; 0.28; 0.31. 浓度最高值; 0.72; 0.58; 0.40; 0.35. 标准值; 20; 6; 20; 6. 评价结果; 根据检测结果，无组织总悬浮颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内非甲烷总烃浓度最高值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准。. 备注; /. 监测时气象情况统计见下表。 表7-5 气象参数一览表 监测日期; 监测频次; 气温（℃）; 气压（Pa）; 风向（°）; 风速（m/s）; 湿度（%）; 天气. 2024年9月24日; 第一次; 25.1; 1014; 21; 2.1; 33; 多云. 第二次; 25.6; 1014; 17; 2.1; 34; 多云. 第三次; 25.9; 1014; 22; 2.1; 33; 多云. 2024年9月25日; 第一次; 26.2; 1012; 21; 2.1; 34; 多云. 第二次; 26.5; 1012; 19; 2.1; 33; 多云. 第三次; 26.8; 1012; 21; 2.1; 34; 多云. 2、废水 2024年10月14日~15日，公司委托江苏赛蓝环境检测有限公司对本次验收项目污水接管口水质进行了监测，验收监测期间废水监测结果与评价见下表。 表7-6 污水接管口出水水质监测结果与评价一览表 监测日期; 监测点位; 检测结果 单位：mg/L. pH; COD; SS; NH3-N; TP; TN; 动植物油. 2024年10月14日; 污水排放口; 第一次; 7.5; 53; 70; 10.2; 0.58; 13.1; 4.31. 第二次; 7.4; 121; 162; 16.0; 1.35; 19.0; 4.30. 第三次; 7.4; 41; 37; 6.66; 0.45; 7.50; 4.63. 第四次; 7.5; 60; 112; 11.2; 0.72; 13.2; 4.32. 平均值; 7.45; 69; 95; 11.02; 0.78; 13.2; 4.39. 2024年10月15日; 污水排放口; 第一次; 7.3; 53; 46; 8.70; 0.54; 11.0; 2.68. 第二次; 7.3; 38; 45; 10.3; 0.47; 10.8; 3.18. 第三次; 7.4; 21; 16; 4.78; 0.20; 6.75; 3.16. 第四次; 7.3; 74; 34; 7.95; 0.50; 10.3; 3.64. 平均值; 7.33; 47; 35; 7.93; 0.43; 9.71; 3.17. 验收标准; 6.5~9.5; 500; 400; 45; 8; 70; 100. 评价结果; 经监测，生活污水中pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN的排放浓度符合《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1电子专用材料间接排放标准，动植物油排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；本次验收项目产品导电银浆年产量为1300t，本项目废水量1584m3，排水量为0.821m3/t＜单位产品基准排水量5m3/t产品，单位产品基准排水量符合《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表2标准。. 备注; /. 3、厂界噪声 2024年9月24日~25日，公司委托江苏赛蓝环境检测有限公司对厂界噪声进行了监测，验收监测期间噪声监测结果与评价见下表。噪声监测点位见附图4。 表7-7 噪声监测结果与评价一览表 监测时间; 监测点位; 昼间噪声dB(A); 标准值. 2024年9月24日; 东厂界; 62; 昼间≤65dB(A). 南厂界; 62. 西厂界; 63. 北厂界; 63. 2024年9月25日; 东厂界; 60; 昼间≤65dB(A). 南厂界; 60. 西厂界; 62. 北厂界; 63. 评价结果; 经监测，夜间不进行生产，本项目东厂界1#测点、南厂界2#测点、西厂界3#、北厂界4#测点昼间厂界环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类排放限值。. 备注; /. 4、固废处置 本次验收项目固废核查结果与评价见下表。 表7-8 本次验收项目固废核查结果与评价一览表 类别; 产生工段; 名称; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 环评审批数量t/a; 实际产生量t/a; 防治措施. 环评/批复; 实际建设. 危险废物; 设备维护; 废导热油; T,I; HW08; 900-249-08; 0.5; 0.5; 委托江苏盈天环保科技有限公司处置; 同环评. 废气处理; 废活性炭; T; HW49; 900-039-49; 16; 16. 废弃包装; 沾染危废的废包装材料; T/In; HW49; 900-041-49; 1.63; 1.63. 擦拭; 废抹布、手套、无尘纸; T/In; HW49; 900-041-49; 0.1; 0.1. 加热搅拌; 废溶剂; T,I,R; HW06; 900-404-06; 3; 3. 一般固废; 过滤; 废浆料; /; SW59; 900-099-S59; 0.7; 0.7; 外售综合利用; 同环评. 废弃包装; 未沾染危废的废包装袋; /; SW59; 900-099-S59; 11.115; 11.115. 食堂废油; 食堂废油; /; SW61; 900-002-S61; 0.013; 0.013. 粉尘处理; 废布袋; /; SW59; 900-009-S59; 0.05; 0.05. 废滤芯; /; SW59; 900-009-S59; 0; 0.05①; /; 外售综合利用. 粉尘处理; 除尘器收集粉尘; /; SW59; 900-099-S59; 0; 6.395①. 布袋收集粉尘; /; SW59; 900-099-S59; 6.395; 0①; 外售综合利用; 不再产生. /; 日常垃圾; 生活垃圾; /; SW64; 900-099-S64; 16.5; 16.5; 环卫清运; 同环评. 注：①本次验收中拆粉、投料粉尘使用“阻燃纳米滤芯+布袋除尘器”处理，处理效率保持不变，新增产生滤芯过滤粉尘和废滤芯，滤芯过滤粉尘与布袋收集粉尘合并为除尘器收集粉尘，除尘器收集粉尘产生量为6.395t/a，废滤芯产生量为0.05t/a，外售综合利用。 5、污染物排放总量核算 本次验收项目总量核算结果见下表。 表7-9 主要污染物排放总量 污染物; 环评及批复核定排放量t/a; 实测值t/a; 是否符合. 污染物名称; 批复量①; 污染物名称; 实测值. 有组织废气; 颗粒物; 0.084; 颗粒物; 0; 符合. VOCs②; 0.473; VOCs②; 0.288. 废水; 排放量; 1584; 排放量; 1584; 符合. COD; 0.634; COD; 0.084. SS; 0.396; SS; 0.095. NH3-N; 0.055; NH3-N; 0.014. TP; 0.005; TP; 0.001. TN; 0.079; TN; 0.017. 动植物油; 0.013; 动植物油; 0.006. 固废; 0; 0; 符合. 备注; - ①本次验收项目总量控制指标依据环评及批复确定；本项目废气排放依托现有排气筒DA001和DA002，排气筒DA001中全厂颗粒物核定量为0.084t/a，非甲烷总烃核定排放量为0.325t/a，DA002中全厂非甲烷总烃核定排放量为0.148t/a，排气筒DA001、DA002全厂颗粒物核定量合计0.084t/a，非甲烷总烃核定量合计0.473t/a； - ②VOCs以非甲烷总烃计。 - ③本次验收排气筒DA001中非甲烷总烃平均排放速率为0.103kg/h，排气筒DA002中非甲烷总烃平均排放速率为0.017kg/h，排放时间为2400h/a，故非甲烷总烃实测值为0.288t/a，满足核定排放量。. 由上表可知，本次验收项目有组织颗粒物、非甲烷总烃的排放总量符合常州高新区（新北区）政务服务管理办公室的批复总量核定要求；污水排放量及排放污水中COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油的排放总量均符合常州高新区（新北区）政务服务管理办公室对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；固废100%处置零排放，符合常州高新区（新北区）政务服务管理办公室对该建设项目环境影响报告表的批复核定要求。 6、环保设施去除效率监测结果 表7-10 环保设施去除效率监测结果一览表 类别; 治理设施; 污染物去除效率评价. 废气; 拆粉、投料粉尘经集气罩收集后进入“阻燃纳米滤芯+布袋除尘器（1#）”装置处理，研磨废气、搅拌桶擦拭废气分别经集气罩收集后依托现有的1套“两级活性炭吸附”装置（1#）处理，以上废气合并依托现有的1根20m高排气筒DA001排放。; 排气筒DA001废气设施进口不具备监测所需条件，故不作去除效率评价；排气筒DA002中，两级活性炭吸附对非甲烷总烃的平均去除效率为55%，由于进口端废气浓度较低，故实际去除效率低于环评设定值，但其排放浓度、排放速率及总量均满足环评审批要求。. 废水; 生活污水（含食堂废水）接管至常州市江边污水处理厂集中处理。; 不作去除效率评价. 噪声; 减震、隔声、消声等措施; 不作去除效率评价. 固体废物; 一般固废堆场面积为125m2，符合防风、防雨、防晒等要求；危废仓库110m2，满足现有危险废物的贮存能力。产生的固体废物全部综合利用或安全处置。; 不作去除效率评价.

# 表八

验收监测结论 聚和公司“常州聚和新材料股份有限公司导电银浆产能扩建项目”验收监测结论如下： 1、废气 拆粉、投料粉尘经集气罩收集后进入“阻燃纳米滤芯+布袋除尘器（1#）”装置处理，研磨废气、搅拌桶擦拭废气分别经集气罩收集后依托现有的1套“两级活性炭吸附”装置（1#）处理，以上废气合并依托现有的1根20m高排气筒DA001排放；加热搅拌工段产生的非甲烷总烃经整体换风收集后依托现有的1套“两级活性炭吸附”装置（2#）处理，依托现有的排气筒DA002排放。拆粉、投料粉尘经集气罩收集后进入1台“阻燃纳米滤芯”处理，在生产车间内无组织排放；危废仓库废气经集气口收集后依托现有的1台“活性炭吸附”装置（4#）处理后排放；其余未捕集的废气在生产车间内无组织排放。 经检测，排气筒DA001排放的颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，排气筒DA002排放的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内非甲烷总烃浓度周界外浓度最高值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准。 2、废水 本次验收项目中无生产废水外排，生活污水、食堂废水接管至常州市江边污水处理厂集中处理，进入常州市江边污水处理厂集中处理。 经检测，本次验收项目项目污水接管口排放的综合废水中pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN的排放浓度符合《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1电子专用材料间接排放标准，动植物油排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，单位产品基准排水量符合《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表2标准。 3、噪声 本次验收项目夜间不进行生产，经检测，项目所在地东厂界1#测点、南厂界2#测点、西厂界3#、北厂界4#测点昼间环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类排放限值。 4、固体废弃物 经核实，本次验收项目依托厂区内已建1座125m2的一般固废仓库暂存一般固废，满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护的要求；本次验收项目依托厂区内已建1座的110m2危废仓库暂存危险废物，满足现有危险废物的贮存能力，门口已张贴危废仓库警示标识牌，各类危险废物进行分类分区贮存并张贴危废识别标签，危废仓库内部、出入口及危废运输车辆通道均设有视频监控；堆场建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求。验收期间，本次验收项目产生的危险废物委托有资质单位处置；一般固废收集后外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运处理。所有固废均得到有效处置，固废实现“零排放”。 5、总量控制 本次验收项目有组织颗粒物、非甲烷总烃的排放总量符合常州高新区（新北区）政务服务管理办公室的批复总量核定要求；污水排放量及排放污水中COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油的排放总量均符合常州高新区（新北区）政务服务管理办公室对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；固废100%处置零排放，符合常州高新区（新北区）政务服务管理办公室对该建设项目环境影响报告表的批复核定要求。 6、风险防范措施落实情况 经核实，生产车间内设有灭火器、消防栓等应急物资；并设置兼职人员组成的应急救援队伍；厂区内实行雨污分流，厂区内已建1座100m3的事故应急池，用于暂存事故废水，事故应急池已与雨水管网连接，雨水口设有阀门，车间内配套消防灭火设施；危险废物暂存场所已按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求，采取了防扬散、防淋溶、防流散、防渗漏、防腐蚀等防范措施。 总结论：经核实，本次验收项目建设地址及总图布置未发生重大变化；生产设备、生产工艺未发生重大变化；原辅材料使用未变化；产品品种及产能未突破环评设计能力；环保“三同时”措施已落实到位，污染防治措施符合环评审批要求并有所改进；经监测，各类污染物均达标排放，污染物排放总量符合审批要求；风险防范措施基本落实到位。 综上，本次验收项目满足建设项目竣工环境保护验收条件，现申请“常州聚和新材料股份有限公司导电银浆产能扩建项目”的整体验收，即形成年产1300吨导电银浆的生产能力。 建议： （1）对环保设施进行定期检查、维护，确保环保处理设施的正常运行。 （2）进一步健全各类环保管理制度，建议企业定期委托环境监测机构对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。

本验收监测报告表附以下附图及附件：

一、附图

附图1   地理位置图

附图2   周边状况图

附图3   厂区及车间平面布置图

附图4   监测点位图

二、附件

附件1   营业执照

附件2   环评批复

附件3   城镇污水排入排水管网许可证

附件4   危废处置合同

附件5   固定污染源排污登记回执

附件6   监测期间企业工况证明

附件7   项目用水、排水及固废产生量的证明

附件8   设备一览表

附件9   现场照片