建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：常州宝菱重工机械有限公司连铸设备、轧机设备、备品备件、普通机械技改项目

建设单位（盖章）：    常州宝菱重工机械有限公司

编制日期：               2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	21

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	47

四、主要环境影响和保护措施	57

五、环境保护措施监督检查清单	120

六、结论	123

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 常州宝菱重工机械有限公司连铸设备、轧机设备、备品备件、普通机械技改项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2502-320411-04-02-252241 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 程晓龑 | 联系方式 |  | 13861051601 |
| 建设地点 |  | 常州市新冶路888号 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | N： 119 度 53 分 50.232 秒，E： 31 度 50 分 43.213 秒 〔本项目距离最近的大气国控站点（钟楼）约5.9km，不在其3km范围内〕 |  |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C3516冶金专用设备制造； C3499其他未列明通用设备制造业； C3360金属表面处理及热处理加工 |  | 建设项目行业类别 | 三十二、专业设备制造业35-70采矿、冶金建筑专用设备制造351； 三十一、通用设备制造业34-69其他通用设备制造业349； 三十、金属制品业33-67金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 |  | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批备案部门 |  | 常州高新技术产业开发区（新北区）政务服务管理办公室 |  | 项目审批备案文号 | 常新政务技备〔2025〕21号 |
| 总投资（万元） |  | 700 |  | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） |  | 14 |  | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： |  | 用地面积（m2） | 依托现有 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置对照表 类别; 设置原则; 对照情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并（a）芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目无有毒有害废气排放; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及工业废水的直排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质存储量不超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）；2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 根据上表对照分析结果，本项目无须设置专项评价。 |
| 规划情况 | 1、产业园规划：江苏省常州钟楼经济开发区 审批机关：江苏省人民政府 审批文件名称及文号：《省政府关于同意设立江苏省常州钟楼经济开发区的批复》（苏政复〔2002〕103号） 2、产业园规划：江苏常州钟楼经济开发区 审批机关：江苏省人民政府 审批文件名称及文号：《省政府关于同意设立南京白下高新技术产业园等9家省级开发区的批复》（苏政复〔2006〕66号）（常州市新闸工业园区与原江苏省常州钟楼经济开发区合并为江苏常州钟楼经济开发区） 注：常州宝菱重工机械有限公司地理位置位于常州钟楼经济开发区范围内，由于历史原因，企业行政管理归属新北区。 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《江苏常州钟楼经济开发区发展规划（2020-2035）环境影响报告书》 召集审查机关：江苏省生态环境厅 审查文件名称及文号：《省生态环境厅关于江苏常州钟楼经济开发区发展规划（2020-2035）环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2021〕41号） 审批时间：2021年12月22日 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相符性分析 本项目与江苏常州钟楼经济开发区规划相符性分析如下： （1）规划范围 开发区以原京杭运河为界，北面为江苏常州钟楼经济开发区新闸工业园（简称北区），南面为原钟楼经济开发区（简称南区）。其中北区规划范围等同于常州市钟楼区新闸街道范围，北临新北区薛家镇、西靠德胜河，东接常州市中心城区，总面积14.51km2。 （2）产业定位 开发区规划以新材料、精密机械、电子信息等为主导产业，重点发展“两新一高”（新材料、新一代信息技术、高端装备制造）等新战略性新兴产业。 本项目位于常州市新冶路888号，位于其规划范围内的北区（即新闸工业园），本项目为冶金专用设备制造，属于精密机械，为园区主导产业，符合其产业定位。根据出租方提供的不动产权证书〔苏（2021）常州市不动产权第0028907号〕，本项目所在地块为工业用地。根据钟楼区控制性详细规划（方案）-土地利用规划图（附图6-1），项目所在地规划为工业用地，故项目用地性质符合用地规划。 综上，本项目与所在地规划要求相符。 2、规划环评相符性分析 本项目与《省生态环境厅关于江苏常州钟楼经济开发区发展规划（2020-2035）环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2021〕41号）相符性分析见下表。 表1-2 与苏环审〔2021〕41号文相符性分析 相关要求; 本项目情况; 相符性. 规划范围：规划总面积31.81km2。四至范围东起毛龙河-龙江路（原西环二路），西至德胜河-新京杭运河，南至怀德南路（原常金路），北与薛家接壤。; 本项目位于常州市钟楼区新冶路888号，位于其规划范围内。; 相符. 产业定位：开发区规划以新材料、精密机械、电子信息等为主导，大力发展汽车零部件、新能源、高端智能装备制造、智能电网、新一代电子信息等产业。; 本项目为冶金专用设备和普通机械制造项目，属于精密机械工业项目，为园区主导产业，符合其产业定位。; 相符. 严格空间管控，优化空间布局。落实“三线一单”要求，进一步强化开发区空间管控，避免产业发展对生态环境保护、人居环境安全等造成不良影响。开发区开发建设应与国土空间规划相协调，统筹南区、北区融合发展，协调京杭运河两岸的保护与开发，优化开发区内各片区产业、居住用地布局。按计划完成相关企业的清退工作，推进待拆迁居民的拆迁安置工作。加强产业区与居住区的防护，在产业区与居住区之间设置足够的防护距离和必要的防护绿地。; 本项目符合“三线一单”要求，卫生防护距离内无敏感点。; 相符. 实施污染物排放限值限量管理，切实改善区域生态环境质量。落实《报告书》要求，制定区域污染物排放总量管控方案，采取有效措施减少主要污染物排放总量，提高排放烟粉尘、挥发性有机物等大气污染物项目的环境准入要求，有效防治研发、仓储物流等的污染，加强交通噪声和振动的污染防控，大力实施水环境综合整治。完善主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双管控”，为推进区域环境质量持续改善作出积极贡献。; 本项目产生的颗粒物和挥发性有机物收集处理后达标排放，排放量较少，对周边环境影响较小。; 相符. 加强源头治理，协同推进减污降碳。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。严格落实生态环境准入清单要求，严格限制与主导产业不相关的项目建设，执行最严格的行业废水、废气排放控制标准。新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平应达到同行业先进水平。严控高耗能、高排放项目建设，园区碳排放达峰时间按国家及江苏省规定时间内完成。; 本项目为冶金专用设备和普通机械制造项目，属于精密机械工业项目，为园区主导产业。本项目无生产废水排放，生活污水依托现有化粪池处理后接入市政污水管网，进入常州市江边污水处理厂集中处理，尾水达标后排入长江。本项目采用先进的技术和设备，清洁生产水平较高。; 相符. 完善环境基础设施。加快完善污水收集管网系统，确保区内生产废水和生活污水全部接管处理，提高水重复利用率。加快推进集中供热工作。加快推进开发区固体废物减量化、资源化、无害化的处理处置，规范危险废物的贮存和转移管理，确保危险废物实现“就地分类收集、安全及时转移、实时全程监控”。; 厂区内已实行“雨污分流”制度。本项目无生产废水排放，生活污水依托现有化粪池处理后接入市政污水管网，进入常州市江边污水处理厂集中处理，尾水达标后排入长江。本项目产生的危险废物分类收集后委托有资质单位处置。; 相符. 健全园区环境风险防控体系，建立环境应急管理制度，提升环境应急能力。制定环境应急预案，做到与各级政府、部门及企业应急预案的有效衔接，及时备案修编，定期开展演练，配备充足的环境应急物资，落实应急准备措施，建立应急响应联动机制，完善环境应急响应流程。建立隐患排查整改制度，推动园区及企业定期开展突发环境事件隐患排查治理，建立隐患清单并及时整改到位。完成园区三级环境防控体系建设，建立完善环境风险防控基础设施，并落实环境风险防范各项措施。; 本项目建成后将更新突发环境事件应急预案并备案，定期开展演练，配备充足的环境应急物资，落实应急准备措施。公司定期开展突发环境事件隐患排查治理，建立隐患清单并及时整改到位。本项目建成后将建立完善环境风险防控基础设施，并落实环境风险防范各项措施。; 相符. 因此，本项目符合《省生态环境厅关于江苏常州钟楼经济开发区发展规划（2020-2035）环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2021〕41号）中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性 （1）生态红线相符性 对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），距离本项目较近的生态空间管控区域见下表。 表1-3 距离本项目较近的生态空间管控区域 名称; 主导生态功能; 范围; 面积（km2）; 与本项目方位及距离（km）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 新龙生态公益林; 水土保持; /; 东至江阴界，西至常泰高速，南至新龙国际商务中心，北至S122省道; /; 5.90; 5.90; N,8.6. - 本项目位于常州市新冶路888号，结合项目地理位置和区域水系，距离本项目最近的生态空间管控区域为厂界北方向8.6km处的新龙生态公益林。因此，本项目不在生态红线区域范围内。 - （2）环境质量底线相符性 大气环境：2023年度常州市目前环境空气中SO2、NO2、PM10的年评价指标、CO的24小时平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，PM2.5的年评价指标、O3的日最大8h滑动平均值第90百分位数浓度超标，属于环境空气质量不达标区，采取《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》中提出的相关削减措施后，常州市大气环境质量将得到改善。本项目废气排放量较小，对周围保护目标影响较小，总体来说，本项目建成后不会加剧大气环境质量状况的恶化。因此，本项目的建设符合大气环境质量底线的要求。 地表水环境：根据引用的《常州纺兴精密机械有限公司年产各类喷丝板4500万孔搬迁项目环境现状监测报告》〔报告编号：（2022）苏赛检第（07432）号〕中长江魏村水厂取水口、桃花港入口、利港水厂取水等3个点位水质检测结果，本项目污水受纳水体长江3个断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水标准要求。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，进入常州市江边污水处理厂集中处理，尾水排入长江，对地表水无直接影响。因此，本项目的建设符合地表水环境质量底线的要求。 声环境：根据企业自行监测报告〔报告编号：CQHW240426〕中的监测结果，本项目所在地东、南、西厂界昼、夜间噪声监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，北厂界昼、夜间噪声监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。本项目噪声采取隔声、减振等措施后，东、南、西厂界昼、夜间噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，北厂界昼、夜间噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，对周边环境影响较小。因此，本项目的建设符合声环境质量底线的要求。 综上，本项目的建设不会突破当地环境质量底线。 - （3）资源利用上线相符性 - 本项目位于常州市新冶路888号，项目所在地不属于资源匮乏地区。本项目不属于“两高一资”类别，项目用水取自当地自来水管网，用水量较少，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网提供，用电量较少，不会达到供电量使用上线。 - 因此，本项目符合资源利用上线相关要求。 - （4）环境准入负面清单相符性 对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不属于市场准入负面清单中禁止准入类的项目，具体见下表。 表1-4 建设项目市场负面清单禁止准入类管理表 序号; 文件内容; 是否属于. 1; 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定; 不属于. 2; 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为; 不属于. 3; 不符合主体功能区建设要求的各类开发活动; 不属于. 4; 禁止违规开展金融相关经营活动; 不属于. 5; 禁止违规开展互联网相关经营活动; 不属于. 6; 禁止违规开展新闻传媒相关业务; 不属于. 对照《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则〉的通知》（苏长江办发〔2022〕55号），本项目不属于负面清单中的项目，具体见下表。 表1-5 与苏长江办发〔2022〕55号文相符性分析 序号; 文件内容; 本项目情况; 相符性. 河段利用与岸线开发. 1; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头及过长江通道项目。; 相符. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》、《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 本项目位于常州市新冶路888号，不在自然保护区核心区、缓冲区岸线和河段范围内，不在国家级和省级风景名胜区核心景区岸线和河段范围内。; 相符. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》、《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》、《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。; 本项目位于常州市新冶路888号，不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 相符. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》、《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。; 本项目位于常州市新冶路888号，不在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 相符. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于常州市新冶路888号，不利用、占用长江流域河湖岸线，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 相符. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目废水经厂区现有排污口排放至常州市江边污水处理厂，不涉及新设、改设或扩大排污口。; 相符. 区域活动. 7; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞。; 本项目位于常州市新冶路888号，不在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区范围内。; 相符. 8; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。; 本项目不涉及; 相符. 9; 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设; 相符. 10; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目不涉及; 相符. 11; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 本项目不属于燃煤发电项目; 相符. 12; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 本项目不涉及; 相符. 13; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 本项目不涉及; 相符. 14; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 本项目不涉及; 相符. 产业发展. 15; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 本项目不涉及; 相符. 16; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 本项目不涉及; 相符. 17; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 本项目不涉及; 相符. 18; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目不涉及; 相符. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不涉及; 相符. 20; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; /; /. - 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 - 2、产业政策相符性 本项目产业政策相符性分析具体见下表。 表1-6 与产业政策相符性对照分析 序号; 相关条例; 本项目情况; 相符性. 1; 《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》; 本项目为连铸设备、轧机设备、备品备件、普通机械技改项目，在全国鼓励外商投资产业目录中。; 相符. 2; 《关于印发〈自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）〉的通知》（自然资发〔2024〕273号）; 本项目不属于文件中限制、禁止类项目。; 相符. 3; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年本）》; 相符. 4; 《关于印发〈江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）〉的通知》（苏发改规发〔2024〕3号）; 本项目不在文件中限制、淘汰和禁止类项目目录中。; 相符. 5; 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）及《关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》（苏发改资环发〔2021〕837号）; 本项目不属于前述文件中的高耗能、高排放建设项目。; 相符. 6; 《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》; 本项目不属于需特别管理措施的情况; 相符. - 因此，本项目与相关产业政策相符。 3、环保政策法规相符性分析 （1）与《常州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）公告》相符性对照分析 全市共划定环境管控单位179个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，包括生态保护红线和生态空间管控区域。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区和各级各类产业集聚的工业园区（工业集中区）。一般管控单元指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域，衔接街道（乡镇）边界形成管控单元。 经对照常州市环境管控单元名录，本项目所在地位于常州市新冶路888号，项目所在地位于重点管控单元中的江苏常州钟楼经济开发区范围内，具体对照分析见下表。 表1-7 与江苏常州钟楼经济开发区生态环境准入清单相符性对照分析 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; （1）禁止引入类别： ①不得新建钢铁、煤电、化工、印染项目； ②禁止建设纯电镀加工、纯铸造加工企业； ③禁止建设属化工行业类别的新材料项目； ④不得建设不符合《江苏省太湖水污染防治条例》规定的项目，和新增排放含氮磷等污染物的项目（《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外）； ⑤禁止新建、扩建、改建技术装备、能耗达不到相关行业先进水平的项目； ⑥禁止其他属于国家和地方产业政策淘汰类或禁止类的建设项目和工艺。 （2）空间管控要求： 严格控制开发用地规模，开发建设活动必须符合钟楼区国土空间规划。; 本项目为连铸设备、轧机设备、备品备件、普通机械技改项目，不属于前述中的禁止引入类项目。; 相符. 污染物排放管控; （1）积极落实国家、省总量控制要求，对排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘（颗粒物）和挥发性有机物的项目实行2倍削减量替代； （2）废气污染物近期总量：SO2 102.194t/a、NOx 296.597t/a、烟粉尘51.829t/a、VOCs 86.625t/a、HCl 1.248t/a、甲苯8.252t/a、二甲苯28.6854t/a；远期总量：SO2 90.22t/a、NOx 283.22t/a、烟粉尘38.691t/a、VOCs 57.334t/a、HCl 0.768t/a、甲苯5.533t/a、二甲苯16.651t/a； （3）近期废水污染物总量：废水量738.8万t/a、COD369.4t/a、SS 73.88t/a、氨氮29.55t/a、总磷3.69t/a、总氮88.66t/a；远期废水污染物总量：废水量1120.29万t/a、COD 560.15t/a、SS 112.03t/a、氨氮44.81t/a、总磷5.6t/a、总氮134.43t/a。; 本项目在环境影响评价文件审批前，取得主要污染物排放总量指标。; 相符. 环境风险防控; （1）开发区应建立环境风险防控体系； （2）建立有效的安全防范体系，制定风险应急救援措施，确保各项事故应急救援快速高效反应，减缓事故延范围，最大限度减轻风险事故造成的损失。; 园区已编制预案，已建成应急救援体系，本项目建成后将更新突发环境事件应急预案并备案，建立有效的安全防范体系，制定风险应急救援措施。; 相符. 资源利用效率要求; （1）大力倡导使用清洁能源。 （2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。 （3）禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：①煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；③非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；④国家规定的其他高污染燃料。 （4）资源利用上线：单位工业增加值综合能耗≤0.03吨标煤/万元；单位工业增加值新鲜水耗≤2.5m3/万元；单位工业用地面积工业增加值≥12亿元/km2。; 本项目使用的电能为清洁能源，无燃煤设施，不涉及高污染燃料。; 相符. （2）与《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）相符性对照分析 表1-8 与《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）相符性对照分析 类别; 文件内容; 本项目情况; 相符性. 第二十八条; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 1、本项目位于常州市新冶路888号，不在第二十九条、三十条提及范围内。 2、项目不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。 3、项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，进入常州市江边污水处理厂集中处理。 4、企业已按照国家和省有关规定设置排污口，在厂界内和厂界外分别设置便于检查、采样的规范化排污口，并悬挂标志牌。; 相符. 第二十九条; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口l万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： - 新建、扩建化工、医药生产项目； - 新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； - （三）扩大水产养殖规模。; 相符. 第三十条; 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至l万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： - 设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； - 设置水上餐饮经营设施； - 新建、扩建高尔夫球场； - 新建、扩建畜禽养殖场； - 新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； - （六）本条例第二十九条规定的行为。; 相符. （3）与《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）相符性对照分析 表1-9 与《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）相符性对照分析 类别; 文件内容; 本项目情况; 相符性. 第二十二条; 太湖流域实行排污许可管理制度。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。; 企业已取得排污许可证，本项目建成后将更新排污许可证，并按照排污许可证的要求排放污染物。; 相符. 第二十三条; 直接或者间接向水体排放污染物，不得超过国家和地方规定的水污染物排放标准，不得超过总量控制指标。; 1、本项目位于常州市新冶路888号，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号），项目所在地属于太湖流域三级保护区。 2、项目不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。 3、项目无生产废水排放，也不属于其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，进入常州市江边污水处理厂集中处理。 4、企业已按照国家和省有关规定设置排污口，在厂界内和厂界外分别设置便于检查、采样的规范化排污口，并悬挂标志牌。; 相符. 第二十四条; 直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家和省有关规定设置排污口。禁止私设排污口。排污单位应当在厂界内和厂界外分别设置便于检查、采样的规范化排污口，并悬挂标注单位名称和排放污染物的种类、浓度及数量要求等内容的标志牌。排入城镇污水集中处理设施的，应当在厂界接管处设置采样口。以间歇性排放方式排放水污染物的，应当设置水污染物暂存设施，排放时间应当向当地环境保护主管部门申报，并按照申报时间排放。; 相符. 第四十三条; 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： - 新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； - 销售、使用含磷洗涤用品； - 向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； - 在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； - 使用农药等有毒物毒杀水生生物； - 向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； - 围湖造地； - 违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； - 法律、法规禁止的其他行为。; 相符. 第四十六条; 太湖流域二、三级保护区内，在工业集聚区新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目和改建印染项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。; 相符. （4）与《省大气办关于印发〈江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知〉》（苏大气办〔2021〕2号）、《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（常污防攻坚指办〔2021〕32号）相符性分析 - 表1-10 与苏大气办〔2021〕2号、常污防攻坚指办〔2021〕32号文相符性分析 文件内容; 本项目情况; 相符性. 明确替代要求。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 企业不在《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（常污防攻坚指办〔2021〕32号）中的VOCs源头替代企业清单中。根据供应商提供的各油漆（含稀释剂）MSDS成分可知，本项目使用的油漆（含稀释剂）均为低VOCs含量的溶剂型涂料，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中溶剂型涂料中VOCs含量的要求；本项目不使用清洗剂、胶粘剂和油墨。; 相符. 严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省（全市）工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。全省（全市）市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。; 相符. （5）与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）、《涂料中挥发性有机物限值》（DB32/T3500-2019）相符性分析 根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2，溶剂型涂料中VOC含量的要求： - 表1-11 溶剂型涂料中VOC含量的要求（节选） 产品类别; 主要产品类型; 限量值/（g/L）. 工业防护涂料; 机械设备涂料; 工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）; 底漆; ≤420. 中涂; ≤420. 面漆; 单组分; ≤480. 双组分; ≤420①. 清漆; 单组分; ≤480. 双组分; ≤420. 注：①本项目产品仅涉及一道喷漆，漆料为双组分，故限量值参照面漆双组分限量值评价。 根据《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T3500-2019）表6，机械设备涂料中VOCs含量应不大于表6的规定，详见下表。 表1-12 机械设备涂料中VOCs限量 产品类型; 产品种类; 限量（g/L）; 试验方法与计算. 机械设备涂料; 底漆; 550; GB/T23985-2009，测试结果的计算按其8.4进行. 中涂漆; 490. 面漆; 590①. 注：机械设备涂料指农业机械设备、工业机械设备、工程机械设备、仪器仪表用涂料。. 注：①本项目产品仅涉及一道喷漆，漆料为双组分，故限量值参照面漆限量值评价。 根据油漆厂商提供的溶剂型涂料MSDS及调漆配比计算，本项目使用的溶剂型涂料中的VOCs含量计算结果见下表。 ### 表1-13 本项目溶剂型涂料中VOCs含量计算结果一览表 序号; 原料名称; 密度g/cm3; 年用量t/a; 体积L; 成分; 使用状态计算VOCs含量g/L; 涂料中挥发性有机物限量g/L. 名称; 含量%; 取值%; 含量t/a. 1; PU413脂肪族聚氨酯面漆（甲组分）; 1.2; 1.444; 1203; 羟基丙烯酸树脂; 70; 70; 1.011; 402; 420. 钛白粉; 15; 15; 0.217. 丙二醇甲醚醋酸酯; 5; 5; 0.072. 二甲苯; 5; 5; 0.072. 醋酸正丁酯; 5; 5; 0.072. PU413脂肪族聚氨酯面漆（乙组分）; 1.05; 0.228; 217; 六亚甲基二异氰酸酯; 85; 85; 0.194. 丙二醇甲醚醋酸酯; 5; 5; 0.011. 二甲苯; 5; 5; 0.011. 醋酸正丁酯; 5; 5; 0.011. OUP104聚氨酯涂料稀释剂; 0.9; 0.228; 253; 丙二醇甲醚醋酸酯; 40; 40; 0.091. 二甲苯; 50; 50; 0.114. 醋酸正丁酯; 10; 10; 0.023. 2; WE61-400耐高温防腐涂料面漆（甲组份）; 1.3; 1.569; 1207; 有机硅树脂; 50~55; 55; 0.863; 134; 420. 钛白粉; 10~15; 15; 0.235. 云母粉; 15~20; 20; 0.314. 二甲苯; 5~10; 10; 0.157. WE61-400耐高温防腐涂料面漆（乙组分）; 0.81; 0.031; 39; 硅烷偶联剂; 30~70; 70; 0.022. 乙醇（无水）; 20~30; 30; 0.009. 3; BS52-12丙烯酸聚氨酯面漆（甲组分）; 1.32; 1.221; 925; BC2450树脂; 45~55; 55; 0.672; 385; 420. 钛白粉; 15~20; 20; 0.244. 滑石粉; 5~10; 10; 0.122. 二甲苯; 10~15; 15; 0.183. BS52-12丙烯酸聚氨酯面漆（乙组分）; 1.26; 0.271; 215; 异氰酸酯预聚物; 90~95; 90; 0.244. 二甲苯; 5~10; 10; 0.027. 乙酸丁酯; 0.882; 0.407; 462; 醋酸丁酯; ≥99; 100; 0.407. 4; H52-2环氧厚浆型面漆（甲组份）; 1.2; 1.117; 931; 环氧树脂; 40~50; 50; 0.559; 374; 420. 钛白粉; 15~25; 25; 0.279. 滑石粉; 5~10; 10; 0.112. 二甲苯; 0~15; 15; 0.168. H52-2环氧厚浆型面漆（乙组份）; 0.9; 0.310; 341; 聚酰胺树脂; 60~70; 70; 0.217. 二甲苯; 15~20; 20; 0.062. 丁醇; 5~10; 10; 0.031. 乙酸丁酯; 0.882; 0.372; 422; 乙酸丁酯; ≥99; 100; 0.372. 由上表可知，企业所使用的油漆（调和后）中VOCs含量低于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2中溶剂型涂料中VOC含量限值要求，低于《涂料中挥发性有机物含量限值》（DB32/T3500-2019）表6机械设备涂料中VOCs含量限值要求。因此，本项目使用的溶剂型涂料属于高固体分、低VOCs含量涂料。 （7）与《江苏省挥发性有机物污染物防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）相符性对照分析 表1-14 与江苏省人民政府令第119号文相符性对照分析 类别; 文件内容; 本项目情况; 相符性. 第十五条; 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。; 根据供应商提供的各油漆（含稀释剂）MSDS成分可知，本项目使用的油漆（含稀释剂）均为低VOCs含量的溶剂型涂料，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中溶剂型涂料中VOCs含量的要求；本项目不使用清洗剂、胶粘剂和油墨。本项目产生的有机废气收集效率均不低于90%，均配套多级废气处理装置进行废气处理，废气净化效率不低于90%，确保各污染物达到相应的排放标准。; 相符. 二十一条; 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 相符. （8）与《关于印发〈江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南〉的通知》（苏环办〔2014〕128号）相符性对照分析 表1-15 与苏环办〔2014〕128号文相符性对照分析 类别; 文件内容; 本项目情况; 相符性. 总体要求; 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物的排放。; 根据供应商提供的各油漆（含稀释剂）MSDS成分可知，本项目使用的油漆（含稀释剂）均为低VOCs含量的溶剂型涂料，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中溶剂型涂料中VOCs含量的要求；本项目不使用清洗剂、胶粘剂和油墨。对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物的排放。对于项目产生的有机废气，收集效率均不低于90%，配套多级废气处理装置进行废气处理，废气净化效率均不低于90%，确保达标排放。项目建成后企业拟安排专门人员负责VOCs污染控制的相关工作。对于定期更换的活性炭，企业提供详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，每月报环保部门备案，相关记录至少保存三年。; 相符. 鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择。; 相符. 含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用密闭管道收集，存在VOCs和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标排放。; 相符. 企业应提出针对VOCs的废气处理方案，明确处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据。; 相符. 企业在VOCs污染防治设施验收时应监测TVOCs净化效率，并记录在线连续检测装置或其他检测方法获取的TVOCs排放浓度，以作为设施日常稳定运行情况的考核依据。; 相符. 企业应安排有关机构和专门人员负责VOCs污染控制的相关工作。需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，每月报环保部门备案，相关记录至少保存三年。; 相符. （9）与《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）相符性对照分析 表1-16 与环大气〔2019〕53号文相符性对照分析 类别; 文件内容; 本项目情况; 相符性. 大力推进源头替代; 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 根据供应商提供的各油漆（含稀释剂）MSDS成分可知，本项目使用的油漆（含稀释剂）均为低VOCs含量的溶剂型涂料，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中溶剂型涂料中VOCs含量的要求；本项目不使用清洗剂、胶粘剂和油墨。对于项目产生的有机废气，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物的排放，收集效率均不低于90%，配套多级废气处理装置进行废气处理，废气净化效率均不低于90%，确保达标排放。; 相符. 全面加强无组织排放控制; 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 相符. 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。. 推进建设适宜高效的治污设施; 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 相符. （10）与《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》（苏发改规发〔2024〕4号）相符性分析 表1-17 与苏发改规发〔2024〕4号文相符性分析 文件要求; 本项目情况. “两高”项目范围; 两高项目范围包括石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业等六个行业。; 本项目为连铸设备、轧机设备、备品备件、普通机械技改项目，不属于前述行业。. 4、选址可行性分析 （1）选址环境合理性分析 本项目位于常州市新冶路888号，利用现有租赁厂房进行建设，用地类型为工业用地，与规划用地性质相符。项目为冶金专用设备和普通机械生产项目，属于精密机械，符合江苏常州钟楼经济开发区的产业定位。本项目周边500m范围内无敏感点，项目大气污染物的排放对周边环境影响较小，不会改变区域环境功能。 项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园以及其它需要特殊保护的敏感目标。根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）和《常州市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）公告》，项目不在划定的生态空间保护区域范围内，未触碰生态保护红线。项目外环境简单，不存在重大制约因素。2023年度常州市目前环境空气中SO2、NO2、PM10的年评价指标、CO的24小时平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，PM2.5的年评价指标、O3的日最大8h滑动平均值第90百分位数浓度超标，属于环境空气质量不达标区，采取《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》中提出的相关削减措施后，常州市大气环境质量将得到改善。地表水环境、声环境均满足当地环境功能区要求，区域有剩余环境容量，未触碰环境质量底线。 综上所述，本项目在拟选址建设从环保角度可行。 （2）与周边环境相容性分析 本项目位于常州市新冶路888号，利用现有租赁厂房进行生产，厂区北侧为河海西路，隔路为工业企业，南侧为宝钢轧辊科技有限责任公司和常州蓝翼飞机装备制造有限公司，西侧为工业企业，东侧为冶金新村（位于最近厂界东厂界E方向100m处，位于本项目最近的生产车间E方向460m处）、冶金技师学院（位于最近厂界东厂界E方向140m，位于本项目最近的生产车间E方向380m处）、小周村（位于厂界SE方向350m处，位于本项目最近的生产车间E方向600m处）。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），本项目以热处理车间2#、75T跨车间、产机部10T跨车间、物流车间分别外扩100m形成的包络线作为本项目卫生防护距离。根据现场踏勘，卫生防护距离范围内无居民、医院、学校等环境敏感保护目标，符合卫生防护距离设置要求。今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。 本项目淬火油烟、回火油烟收集后进入1套“水喷淋+除雾器+静电油雾净化器+活性炭吸附”装置处理，通过1根15m高的排气筒DA007排放，颗粒物、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。 喷漆房2#中喷漆过程产生的漆雾经纸盒过滤处理后与调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗过程中产生的有机废气合并进入1套“两级活性炭吸附”装置处理，通过1根30m高排气筒DA008排放。喷漆房3#中喷漆过程产生的漆雾经纸盒过滤处理后与调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗过程中产生的有机废气合并进入1套“两级活性炭吸附”装置处理，通过1根15m高排气筒DA009排放。喷漆房4#中喷漆过程产生的漆雾经纸盒过滤处理后与调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗过程中产生的有机废气合并进入1套“两级活性炭吸附”装置处理，通过1根15m高排气筒DA010排放。未被收集的废气无组织排放。颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯排放满足《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准。 本项目无生产废水排放，生活污水依托现有化粪池处理后接入市政污水管网，进入常州市江边污水处理厂集中处理，尾水达标后排入长江，对地表水没有直接影响。 本项目东、南、西厂界昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，北厂界昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准；项目固废分类收集处置，不会对周围环境产生二次污染。 综上所述，本项目与周边环境相容。 （3）选址小结 综上所述，项目选址于常州市新冶路888号，土地性质为工业用地，与江苏常州钟楼经济开发区的产业定位及规划布局相容。项目与周边环境相容，从环保角度分析，建设单位落实本报告提出的各项防治措施后，从项目对周边环境保护目标的影响方面来看，本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

2.1建设内容 2.1.1项目由来 常州宝菱重工机械有限公司（以下简称“宝菱公司”）位于常州市新冶路41号，前身为宝钢集团常州冶金机械厂，后由上海宝钢工程技术有限公司出资50%、日本三菱日立制铁机械株式会社30%、三菱商事株式会社出资20%，于2006年3月在宝钢集团常州冶金机械厂、常州宝菱冶金设备制造有限公司基础上合并组建的中外合资企业。宝菱重工公司集设备、备件的研发、设计、制造、服务于一体，具有扎实的管理基础、综合技术实力和完善的质量控制体系，主要产品有连铸设备、轧机设备、备品备件、普通机械。 公司目前仅有1间喷漆房对连铸设备、轧机设备、普通机械进行喷漆，其余需喷漆的工件均委外进行喷漆。由于宝菱公司设备部件尺寸大、精度要求高，工件委外加工进行来回转运极其麻烦，装卸过程一旦工件碰伤会严重影响产品质量，因此公司拟将喷漆工序全部在厂内进行。另由于宝菱公司厂区面积较大，为了减少工件转运，在相关加工车间旁分设多个喷漆房。在上述背景下，宝菱重工公司拟投资700万元，利用现有厂房，购置淬火加热炉、回火炉、喷漆房等设备共计18台（套），对现有连铸设备、轧机设备、备品备件、普通机械件生产线进行提升改造，项目建成后保持原年产连铸设备、轧机设备、备品备件、普通机械件的生产能力不变。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中的相关要求，本项目环境影响评价类别判定见下表。 表2.1.1-1 本项目环境影响评价类别判定表 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目情况. 三十二、专业设备制造业35. 70; 采矿、冶金、建筑专用设备制造351; 有电镀工艺；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; 本项目不涉及电镀工艺，年用溶剂型涂料（含稀释剂）7.2吨＜10吨. 三十一、通用设备制造业34. 69; 其他通用设备制造业349; 有电镀工艺；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; 本项目不涉及电镀工艺，年用溶剂型涂料（含稀释剂）7.2吨＜10吨. 三十、金属制品业33. 67; 金属表面处理及热处理加工; 有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; 本项目不涉及电镀工艺，不涉及热镀锌工艺，不涉及浸塑和电泳，年用溶剂型涂料（含稀释剂）7.2吨＜10吨. 根据上表判定结果，本项目应编制环境影响报告表。为此，宝菱公司委托常州赛蓝环保科技有限公司编制了本项目的环境影响报告表。常州赛蓝环保科技有限公司在承接了该项目的环评任务后，进行了现场踏勘、调研及资料收集、现状监测，核实了相关资料，在此基础上根据国家环保法规、技术导则和标准编制了本环境影响报告表。 2.1.2工程内容及规模 1、建设项目概况 项目名称：常州宝菱重工机械有限公司连铸设备、轧机设备、备品备件、普通机械技改项目； 建设单位：常州宝菱重工机械有限公司； 建设地点：常州市新冶路888号； 项目性质：技术改造； 劳动定员及工作制度：本项目新增员工10人，技改完成后全厂员工共计1200人。热处理车间年工作时间约300天，工作制度为三班制（8小时/班）；喷漆房2#和喷漆房3#年工作时间约100天，喷漆房4#年工作时间约200天，工作制度均为单班制（8小时/班）。不设员工食堂、宿舍和浴室； 生产规模：保持年产连铸设备1.39万吨、轧机设备0.95万吨、备品备件1.01万吨、普通机械0.55万吨的生产能力不变； 总投资和环保投资情况：本项目总投资700万元人民币，环保投资100万元人民币，环保投资占比为14%。 - 2、产品方案 - 本次技改项目新增3间喷漆房，提高连铸设备、轧机设备、普通机械的喷涂能力，新增淬火加热炉等设备提高备品备件的热处理能力，全厂现有产品的产能不变，本项目建成后全厂产品方案见下表。 表2.1.2-1 本项目建成后全厂产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品图片; 型号、尺寸; 生产能力（万吨/年）①; 年运行时数（h）. 技改前; 技改后; 增减量. 1; 连铸设备; /; 1.39; 1.39; 0; 7200. 2; 轧机设备; /; 0.95; 0.95; 0; 7200. 3; 备品备件; /; 1.01; 1.01; 0; 7200. 4; 普通机械; /; 0.55; 0.55; 0; 7200. 注：①本项目仅新增连铸设备、轧机设备、普通机械的喷涂面积60000m2，新增备品备件热处理能力1.01万吨，全厂现有产品的产能不变。 3、主要生产设备和设施 本项目生产设备见下表。 表2.1.2-2 本项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格、型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 淬火加热炉; RJ-200-9、VBES150/200-1100CN、VBES80/200-960CN; 4; 用于工件预热. 2; 淬火油槽; 40m3; 2; 用于工件淬火. 3; 沥油槽; 5.2×4.4×0.18m; 1; 用于沥油. 4; 回火炉; TD特型; 7; 用于工件回火. 5; 循环冷却塔; 150m3/h; 1; 用于设备间接冷却. 6; 喷漆房2#; 8×5.5×3.5m; 1; 用于工件喷漆. 7; 喷漆房3#; 8×3.5×3m; 1. 8; 喷漆房4#; 8×4.5×3.2m; 1. 共计; 18; /. 4、原辅材料 本项目原辅材料及消耗情况见下表。 表2.1.2-3 本项目原辅材料及消耗情况 序号; 原辅料名称; 形态; 规格; 主要成分; 年耗量（t/a）; 最大存储量（t/a）; 存储位置; 运输方式. 1; PU413脂肪族聚氨酯面漆（甲组分）; 液态; 20kg/桶; 羟基丙烯酸树脂70%、钛白粉15%、丙二醇甲醚醋酸酯5%、二甲苯5%、醋酸正丁酯5%; 1.444; 0.04; 厂内不设存储库，现买现用①; 汽运. 2; PU413脂肪族聚氨酯面漆（乙组分）; 液态; 20kg/桶; 六亚甲基二异氰酸酯85%、丙二醇甲醚醋酸酯5%、二甲苯5%、醋酸正丁酯5%; 0.228; 0.04. 3; OUP104聚氨酯涂料稀释剂; 液态; 20kg/桶; 丙二醇甲醚醋酸酯40%、二甲苯50%、醋酸正丁酯10%; 0.228; 0.04. 4; WE61-400耐高温防腐涂料面漆（甲组份）; 液态; 20kg/桶; 有机硅树脂50%~55%、钛白粉10%~15%、云母粉15%~20%、二甲苯5%~10%; 1.569; 0.04. 5; WE61-400耐高温防腐涂料面漆（乙组分）; 液态; 20kg/桶; 硅烷偶联剂30%~70%、乙醇（无水）30%; 0.031; 0.04. 6; BS52-12丙烯酸聚氨酯面漆（甲组分）; 液态; 20kg/桶; BC2450树脂45%~55%、钛白粉15%~20%、滑石粉5%~10%、二甲苯10%~15%; 1.221; 0.04. 7; BS52-12丙烯酸聚氨酯面漆（乙组分）; 液态; 20kg/桶; 异氰酸酯预聚物90%~95%、二甲苯5%~10%; 0.271; 0.04. 8; H52-2环氧厚浆型面漆（甲组份）; 液态; 20kg/桶; 环氧树脂40%~50%、钛白粉15%~25%、滑石粉5%~10%、二甲苯0~15%; 1.117; 0.04. 9; H52-2环氧厚浆型面漆（乙组份）; 液态; 20kg/桶; 聚酰胺树脂60%~70%、二甲苯15%~20%、丁醇5%~10%; 0.31; 0.04. 10; 醋酸丁酯; 液态; 20kg/桶; 醋酸丁酯≥99%; 1.079; 0.04. 11; 淬火油; 液态; 1T/桶; 矿物油、添加剂; 2; 80. 注：①淬火油每年仅需补充损耗量，因此表格中的年用量为补充量，且厂内无库存，随用随购。 油性漆使用的必要性分析： 企业产品主要用于冶金方面，工作环境较为恶劣，因此表面涂装侧重于保护性，提高其防腐蚀性能和耐候性，使之不易褪色，同时产品的外观质量也是构成产品价值的重要因素，产品涂装在保证防护性能的前提下，其装饰性亦是提高产品附加值的重要途径。近年来，在环保法日益要求严格的前提下，水性漆得以迅速发展，在此背景下，企业也多次跟高校合作，进行油性漆改水性漆的试验，但通过试验对比，水性漆在硬度、韧性、耐水性、耐酸碱盐性、耐腐蚀性、外观质量等方面满足仍不了企业对产品的要求。因此，本项目须采用溶剂型涂料，即高固份成品油漆与稀释剂配比使用作为本项目喷涂材料，不可采用水性涂料替代。 本项目使用高固分油性漆对连铸设备、轧机设备及普通机械进行喷涂，由于需喷涂的产品型号及尺寸差别较大，故根据原委外喷涂单位提供的资料，本项目3种产品共需喷涂面积以60000m2计。本项目油性漆用量核算如下： m=ρδS×10-6/（NV×ε） 式中： m-油性漆总用量（t/a）； ρ-油性漆漆密度（g/cm3）； δ-涂层厚度（μm）； S-涂装总面积（m2/a）； NV-油性漆固体分占比； ε-上漆率。 本项目油性漆使用情况见下表。 表2.1.2-4 本项目油性漆用量核算情况表 类别; 本项目油性漆使用情况. PU413脂肪族聚氨酯面漆（含甲组份、乙组份及稀释剂）; WE61-400耐高温防腐涂料面漆（含甲组份、乙组份）; BS52-12丙烯酸聚氨酯面漆（含甲组份、乙组份及稀释剂）; H52-2环氧厚浆型面漆（含甲组份、乙组份及稀释剂）. 喷涂面积; 15000m2; 15000m2; 15000m2; 15000m2. 漆膜厚度; 50μm; 50μm; 50μm; 50μm. 漆密度①; 1.13g/cm3; 1.28g/cm3; 1.19g/cm3; 1.06g/cm3. 上漆率; 70%; 70%; 70%; 70%. 固份含量①; 65%; 90%; 68%; 63%. 理论消耗量; 1.883t/a; 1.536t/a; 1.882t/a; 1.756t/a. 合计7.057t/a. 环评申报量; 1.9t/a; 1.6t/a; 1.889t/a; 1.799t/a. 合计7.198t/a②. 注：①油漆与稀释剂混合后计算值； ②不包含喷枪清洗过程中使用的稀释剂（乙酸丁酯）。 根据上表估算结果，本次环保申报量与理论估算量基本持平。 5、主要原辅料理化性质 本项目涉及主要原辅料的理化性质见下表。 表2.1.2-5 本项目主要原辅料理化性质 序号; 名称; CAS号; 理化性质; 毒性毒理; 燃爆性. 1; 脂肪族聚氨酯面漆（甲组分）; /; 外观：灰色液体；相对密度（水=1）：1.2g/cm3；闪点（℃）：＞23; 二甲苯： LD50（大鼠，经口）4300mg/kg，LC50（大鼠，吸入，4h）1700mg/L；LD50（兔子，经皮）1700mg/kg； 丙二醇甲醚醋酸酯： LD50（雌性大鼠，经口）8532mg/kg；LD50（雌性兔子，经皮）>5000mg/kg； 醋酸正丁酯：LD50（大鼠经口）13100mg/kg，LC50（大鼠，经口）9480mg/kg; 易燃. 2; 脂肪族聚氨酯面漆（固化剂）; /; 外观：透明液体；相对密度（水=1）：1.05g/cm3；闪点（℃）：＞29; 六亚甲基二异氰酸酯： LD50（大鼠，经口）710uL/kg； LD50（大鼠，吸入，4h）：60mg/L； 二甲苯： LD50（大鼠经口）4300mg/kg； LC50（大鼠，吸入，4h）1700mg/L；LD50（兔子，经皮）1700mg/kg； 丙二醇甲醚醋酸酯： LD50（雌性大鼠，经口）8532mg/kg；LD50（雌性兔子，经皮）>5000mg/kg； 醋酸正丁酯： LD50（大鼠经口）：13100mg/kg； LC50（大鼠，经口）：9480mg/kg; 易燃. 3; OUP104聚氨酯涂料稀释剂; /; 外观与性状：无色透明液体；闪点（℃）：＞35.7; 二甲苯：LD50（大鼠，经口）4300mg/kg，LC50（大鼠，吸入，4h）21.712mg/L；LD50（兔子，经皮）1700mg/kg； 丙二醇甲醚醋酸酯：LD50（雌性大鼠，经口）8532mg/kg； LD50（雌性兔子，经皮）>5000mg/kg; 易燃. 4; WE61-400耐高温防腐涂料面漆（甲组份）; /; 外观与性状：各色液体；相对密度（水=1）：1.3g/cm3；溶解性：可混溶于有机溶剂；闪点（℃）：＞26; 有机硅树脂：LD50（大鼠，经口）：9280mg/kg 二甲苯：LD50（大鼠，经口）：5000mg/kg; 易燃. 5; WE61-400耐高温防腐涂料面漆（乙组分）; /; 外观与性状：无色透明液体；相对密度（水=1）：0.81g/cm3；溶解性：可混溶于有机溶剂；闪点（℃）：12; 乙醇（无水）：LD50（兔，经口）：7060mg/kg；LD50（兔经皮）：7430 mg/kg; 易燃. 6; BS52-12丙烯酸聚氨酯面漆（甲组分）; /; 外观与性状：各色液体；相对密度（水=1）：1.26~1.37g/cm3；溶解性：可混溶于有机溶剂；闪点（℃）：＞27; 二甲苯：LD50（大鼠，经口）：5000mg/kg; 易燃. 7; BS52-12丙烯酸聚氨酯面漆（乙组分）; /; 外观与性状：无色或淡黄色；相对密度（水=1）：1.26g/cm3；溶解性：可混溶于有机溶剂；闪点（℃）：＞31; 二甲苯：LD50（大鼠，经口）：5000mg/kg; 易燃. 8; 醋酸丁酯; 123-86-4; 外观与性状：无色液体；气味：水果味；熔点：-78℃；自燃温度（℃）：420；相对密度（水=1）：0.882g/ml；相对密度（气=1）：4g/cm3；溶解性：5.3g/l（20℃）；闪点（℃）：12；沸点/沸点范围：124~126℃；爆炸极限：1.7%~7.5%; LD50（大鼠，经口）：10700~14130mg/kg； LC50（大鼠，吸入，4h）：>21.0mg/L； LD50（兔子，经皮）：17600mg/kg; 易燃. 9; H52-2环氧厚浆型面漆（甲组份）; /; 外观与性状：各色液体；相对密度（水=1）：1.2g/cm3；溶解性：可混溶于有机溶剂；闪点（℃）：＞27; 环氧树脂： LD50（大鼠，经口）：2520mg/kg；LD50（兔，经口）：950mg/kg； 二甲苯： LD50（大鼠，经口）：5000mg/kg; 易燃. 10; H52-2环氧厚浆型面漆（乙组份）; /; 外观与性状：浅或棕色透明粘稠液体；相对密度（水=1）：0.91g/cm3；溶解性：可混溶于有机溶剂；闪点（℃）：25; 二甲苯： LD50（大鼠，经口）：5000mg/kg； 丁醇： LD50（大鼠，经口）：4360mg/kg；LD50（兔，经口）：3400mg/kg；; 易燃. 11; 淬火油; /; 外观与性状：棕色液体，特有的典型气味；闪点：150℃；粘度：9~12mm2/s（40℃）；比重：0.81~0.87g/cm3（20℃）；溶解性：不溶于水; LD50：无资料 LC50：无资料; 可燃. 6、主体工程、公辅工程及环保工程 本项目建成后全厂主体工程、公辅工程、环保工程情况见下表。 表2.1.2-6 本项目建成后全厂主体工程、公辅工程、环保工程情况表 类别; 工程名称; 具体内容及能力; 备注. 扩建前; 本项目情况; 扩建后全厂. 主体工程; 机加工中心; 61500m2; 本项目不涉及; 61500m2; 机械加工. 制管工具部; 4000m2; 本项目不涉及; 4000m2; 制管. 装配分厂; 19000m2; 本项目不涉及; 19000m2; 装配. 包装车间; 2400m2; 本项目不涉及; 2400m2; 包装. 机加工堆焊车间; 2625m2; 本项目不涉及; 2625m2; 焊接. 备件部; 3132m2; 本项目不涉及; 3132m2; 装配. 热处理车间1#; 3900m2; 本项目不涉及; 3900m2; 热处理. 热处理车间2#; 3900m2; 3900m2; 3900m2; 热处理. 300T跨车间; 9500m2; 依托原有; 3900m2; 机加工、装配、喷漆. 75T跨车间; 9750m2; 依托原有; 9750m2; 装配、试验；新增喷漆. 产机部10T跨车间; 7200m2; 依托原有; 7200m2; 装配；新增喷漆. 物流车间; 3750m2; 依托原有; 3750m2; 原闲置；新增喷漆. 贮运工程; 毛坯库; 2400m2; 依托现有; 2400m2; 暂存毛坯. 成品库; 2000m2; 依托现有; 2000m2; 暂存成品. 丙烷房; 20m2; 本项目不涉及; 20m2; 存储丙烷. CO2储罐; 1个，15m3; 本项目不涉及; 1个，15m3; 存储CO2. Ar储罐; 1个，21m3; 本项目不涉及; 1个，21m3; 存储Ar. 液氧储罐; 1个，15.8m3; 本项目不涉及; 1个，15.8m3; 存储液氧. 运输; 汽车运输; 满足需求. 公用工程; 给水; 100215t/a; 632t/a; 100847t/a; 当地自来水管网供应. 排水; 生活污水; 80000t/a; 160t/a; 80160t/a; 接管至常州市江边污水处理厂集中处理. 供电; 2440万kW·h/a; 100万kW·h/a; 2540万kW·h/a; 市政电网. 环保工程; 废气; 酸洗车间; 酸洗废气; 经“碱喷淋”装置处理，通过1根15m高排气筒DA001排放; 本项目不涉及; 经“碱喷淋”装置处理，通过1根15m高排气筒DA001排放; /. 300T跨车间; 喷漆房1#废气; 经“油帘+两级活性炭吸附”装置处理后，通过1根30m高排气筒DA002排放; 本项目不涉及; 经“油帘+两级活性炭吸附”装置处理后，通过1根30m高排气筒DA002排放; /. 熔炼车间; 熔炼废气; 经“三级布袋除尘”装置处理，通过1根15m高排气筒DA003排放; 本项目不涉及; 经“三级布袋除尘”装置处理，通过1根15m高排气筒DA003排放; /. 砂处理车间; 砂处理废气; 经“布袋除尘”装置处理后，通过1根15m高排气筒DA004排放; 本项目不涉及; 经“布袋除尘”装置处理后，通过1根15m高排气筒DA004排放; /. 经“布袋除尘”装置处理后，通过1根15m高排气筒DA005排放; 本项目不涉及; 经“布袋除尘”装置处理后，通过1根15m高排气筒DA005排放; /. 危废仓库; 危废仓库废气; /; 以新带老，经“两级活性炭吸附”装置处理后，通过1根15m高排气筒DA006排放; 经“两级活性炭吸附”装置处理后，通过1根15m高排气筒DA006排放; /. 热处理车间2#; 热处理油烟; /; 经“水喷淋+除雾器+静电油雾净化器+活性炭吸附”装置处理，通过1根15m高排气筒DA007排放; 经“水喷淋+除雾器+静电油雾净化器+活性炭吸附”装置处理，通过1根15m高排气筒DA007排放; /. 75T跨车间; 喷漆房2#废气; /; 经“纸盒过滤+两级活性炭吸附”装置处理后，通过1根30m高排气筒DA008排放; 经“纸盒过滤+两级活性炭吸附”装置处理后，通过1根30m高排气筒DA008排放; /. 产机部10T跨车间; 喷漆房3#废气; /; 经“纸盒过滤+两级活性炭吸附”装置处理后，通过1根15m高排气筒DA009排放; 经“纸盒过滤+两级活性炭吸附”装置处理后，通过1根15m高排气筒DA009排放; /. 物流车间; 喷漆房4#废气; /; 经“纸盒过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理后，通过1根15m高排气筒DA010排放; 经“纸盒过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理后，通过1根15m高排气筒DA010排放; /. 废水; 生活污水; 经化粪池处理后接入市政污水管网，接管量：80000t/a; 依托现有，接管量：160t/a; 经化粪池处理后接入市政污水管网，接管量：80160t/a; 接管至常州市江边污水处理厂集中处理. 固废; 危废仓库; 50m2; 依托现有; 50m2; 暂存危废. 一般固废堆场; 300m2; 本项目不涉及; 300m2; 暂存一般固废. 噪声防治; 厂房的隔声和距离衰减，噪声设备采取减振、隔声等降噪措施; 满足要求. 地下水、土壤; 生产车间、危废仓库、一般固废堆场的地面均做防腐、防渗处理; 满足要求. 应急措施; 雨水口设有阀门，车间内配套消防灭火设施，厂区内设有1座300m3的事故应急池; 依托现有; 雨水口设有阀门，车间内配套消防灭火设施，厂区内设有1座300m3的事故应急池; 满足应急需求. 7、项目周围概况及平面布置 （1）周围概况 本项目位于常州市新冶路41号，具体地理位置见附图1。厂区北侧为河海西路，隔路为工业企业，南侧为宝钢轧辊科技有限责任公司和常州蓝翼飞机装备制造有限公司，西侧为工业企业，东侧为冶金新村（位于最近厂界东厂界E方向100m处，位于本项目最近的生产车间E方向460m处）、冶金技师学院（位于最近厂界东厂界E方向140m，位于本项目最近的生产车间E方向380m处）、小周村（位于厂界SE方向350m处，位于本项目最近的生产车间E方向600m处），周边环境概况见附图2。 （2）平面布置 本项目利用厂区内现有厂房进行建设，不涉及土建工程；厂区平面布置详见附图3-1。本项目涉及厂区西部的热处理车间2#、南部的75T跨车间、产机部10T跨车间、厂区东部的200T辅跨车间，新增喷漆房分别位于75T跨车间西北角、产机部10T跨车间西南角和200T辅跨车间西北角，各个车间内具体布置见附图3-2~3-5。 - 8、水平衡 本项目水平衡见下图。 图2.1.2-1 本项目水平衡图（单位：t/a） 本项目建成后全厂水平衡见下图。 图2.1.2-2 本项目建成后全厂水平衡图（单位：t/a） 9、物料平衡 表2.1.2-7 本项目物料平衡分析表 入方（t/a）; 出方. 物料名称; 输入量; 非甲烷总烃（含二甲苯）含量; 二甲苯含量; 去向; 物料名称; 数量（t/a）. PU413脂肪族聚氨酯面漆; 甲组分; 1.444; 0.673; 0.198; 废气; 有组织; 颗粒物; 0.182. 乙组分; 0.228; 非甲烷总烃①; 0.381. 稀释剂; 0.228; 二甲苯; 0.086. WE61-400耐高温防腐涂料面漆; 甲组分; 1.569; 0.166; 0.157; 无组织; 颗粒物; 0.116. 乙组分; 0.031; 非甲烷总烃①; 0.262. BS52-12丙烯酸聚氨酯面漆; 甲组分; 1.221; 0.618; 0.21; 二甲苯; 0.04. 乙组分; 0.271; 废气处理装置; 水喷淋; 0.84. 稀释剂; 0.407; 静电油雾净化器; 0.144. H52-2环氧厚浆型面漆; 甲组分; 1.117; 0.633; 0.23; 两级活性炭吸附; 0.946. 乙组分; 0.31; 两级活性炭吸附/脱附+催化燃烧; 1.518. 稀释剂; 0.372; 固废; 漆渣; 1.305. 喷枪清洗用稀释剂; 0.3; 0.3; 0; 废稀释剂; 0.09. 淬火油; 2; 1.6; 0; 废淬火油; 0.133. /; /; /; /; 上漆量; 3.58. 合计; 9.5; /; /; 合计; 9.5②. 注：①非甲烷总烃包含二甲苯及其他挥发性有机物； ②非甲烷总烃包含二甲苯，本次不再重复计算。 本项目各喷漆房油漆（含稀释剂）使用情况见下表。 表2.1.2-8 本项目各喷漆房喷漆、补漆油漆（含稀释剂）使用情况及成分含量表 名称; 油漆（含稀释剂）用量（t/a）. PU413脂肪族聚氨酯面漆; WE61-400耐高温防腐涂料面漆; BS52-12丙烯酸聚氨酯面漆; H52-2环氧厚浆型面漆; 清洗稀释剂; 合计. 喷漆房2#; 油漆量; 0.19; 0.16; 0.19; 0.18; 0.05; 0.77. 非甲烷总烃①; 0.067; 0.017; 0.062; 0.063; 0.035; 0.244. 二甲苯; 0.02; 0.016; 0.021; 0.023; 0; 0.079. 漆雾（颗粒物）; 0.037; 0.042; 0.038; 0.035; 0; 0.153. 喷漆房3#; 油漆量; 0.19; 0.16; 0.19; 0.18; 0.05; 0.77. 非甲烷总烃①; 0.067; 0.017; 0.062; 0.063; 0.035; 0.244. 二甲苯; 0.02; 0.016; 0.021; 0.023; 0; 0.079. 漆雾（颗粒物）; 0.037; 0.042; 0.038; 0.035; 0; 0.153. 喷漆房4#; 油漆量; 0.76; 0.64; 0.76; 0.72; 0.1; 2.98. 非甲烷总烃①; 0.269; 0.067; 0.247; 0.253; 0.07; 0.906. 二甲苯; 0.079; 0.063; 0.084; 0.092; 0; 0.318. 漆雾（颗粒物）; 0.147; 0.169; 0.154; 0.14; 0; 0.611. 注：①非甲烷总烃包含二甲苯及其他挥发性有机物。 2.2工艺流程和产排污环节 企业产品为连铸设备、轧机设备、备品备件及普通机械，本项目通过新增4间喷漆房提升以上连铸设备、轧机设备及普通机械的喷涂面积，新增热处理设备提升备品备件的热处理能力。本次仅对新增工段工艺流程进行简述，其余生产工艺不再赘述。连铸设备和轧机设备工艺流程相似，具体工艺流程及产污环节如下。 图2.2-1 连铸设备、轧机设备及普通机械技改工艺流程及产污环节图 生产工艺流程及产污环节简述： 调漆、喷漆、补漆、自然晾干：解体后的连铸设备、轧机设备和精加工后的普通机械中约20%需进行喷漆，调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗均分别在75T跨车间喷漆房2#、产机部10T跨车间喷漆房3#、物流车间喷漆房4#中密闭进行，喷漆仅喷涂一层油漆，喷漆采用人工静电喷涂，利用电晕放电原理使雾化的油漆在高压直流电场作用下荷负电，并吸附于荷正电基底表面放电。此静电喷漆生产率较高，并可以得到较均匀的涂层。喷漆过程中喷漆房保持关闭，喷漆房保持负压状态（-10Pa），喷漆房内有进、送风系统。每座喷漆房各有2支喷枪，4座喷漆房中共有8支喷枪。该环节会产生喷漆房2#调漆废气G1-1、喷漆废气G1-2、补漆废气G1-3、自然晾干废气G1-4，喷漆房3#调漆废气G1-5、喷漆废气G1-6、补漆废气G1-7、自然晾干废气G1-8，喷漆房4#调漆废气G1-9、喷漆废气G1-10、补漆废气G1-11、自然晾干废气G1-12。喷漆过程为人工操作，产生含漆劳保用品S1-1。喷漆过程中需使用防护纸遮蔽无需喷涂的区域，产生废防护纸S1-2。 2、备品备件 - 备品备件技改工艺流程及产污环节见下图。 图2.2-2 备品备件技改工艺流程及产污环节图 生产工艺流程及产污环节简述： 预热：工件进入淬火加热炉内预热。炉内采用电加热方式，预热温度控制在860°C，预热时间控制在30min左右。 淬火：预热后的工件转移至淬火油槽中进行淬火，使工件表面硬度提高达到耐磨效果，油温控制在70~80℃左右，淬火后的工件在。该工段产生淬火油烟G2-1。 沥油：油淬火后的工件在淬火油槽上方停留，待冷却至室温后，转移至沥油槽中沥干，沥出的淬火油回用于淬火，定期产生废淬火油S2-1。 回火：表面油污沥干后的工件转移至回火炉中进行回火，表面残留的少量油污在该过程中全部挥发，产生回火油烟G2-2。 3、其他产污环节 ①本项目使用“水喷淋+除雾器+静电油雾净化器+活性炭吸附”装置处理淬火、回火油烟，产生喷淋废液S3-1、静电油雾净化器收集废油S3-2、废活性炭S3-3； ②本项目喷漆过程中产生的漆雾经纸盒过滤，产生漆渣S3-4；油性漆、固化剂及稀释剂使用完后定期产生废油漆桶S3-5； ③每个喷漆房每日喷漆工作结束后需用稀释剂（乙酸丁酯）进行清洗，产生喷枪清洗废气G3-1以及废稀释剂S3-6； ④本项目危险废物暂存于危废仓库，危废均采用桶或袋储存，平时桶加盖密闭，内衬防漏袋包装、袋口扎紧。在危废转移时，危废包装桶或包装袋可能有打开行为，此时会有少量废气逸散，产生危废仓库废气G3-2； ⑤本项目喷漆房4#使用催化燃烧装置处理脱附废气，产生催化燃烧废气G3-3和废催化剂S3-7。 表2.2-1 本项目生产过程中产污环节及污染因子 污染类型; 产污编号; 产污环节; 主要污染因子. 废气; G1-1; 喷漆房2#; 调漆废气; 非甲烷总烃（含二甲苯）. G1-2; 喷漆废气; 颗粒物、非甲烷总烃（含二甲苯）. G1-3; 补漆废气; 非甲烷总烃（含二甲苯）. G1-4; 自然晾干废气; 非甲烷总烃（含二甲苯）. G1-5; 喷漆房3#; 调漆废气; 非甲烷总烃（含二甲苯）. G1-6; 喷漆废气; 颗粒物、非甲烷总烃（含二甲苯）. G1-7; 补漆废气; 非甲烷总烃（含二甲苯）. G1-8; 自然晾干废气; 非甲烷总烃（含二甲苯）. G1-9; 喷漆房4#; 调漆废气; 非甲烷总烃（含二甲苯）. G1-10; 喷漆废气; 颗粒物、非甲烷总烃（含二甲苯）. G1-11; 补漆废气; 非甲烷总烃（含二甲苯）. G1-12; 自然晾干废气; 非甲烷总烃（含二甲苯）. G2-1; 淬火; 颗粒物、非甲烷总烃. G2-2; 回火; 颗粒物、非甲烷总烃. G3-1; 喷枪清洗废气; 非甲烷总烃. G3-2; 危废仓库; 非甲烷总烃. G3-3; 脱附废气处理; 非甲烷总烃（含二甲苯）. 噪声; /; 生产设备、环保设备; 噪声. 固废; S1-1; 喷漆; 含漆劳保用品. S1-2; 废防护纸. S1-3; 喷枪清洗; 废稀释剂. S2-1; 淬火; 废淬火油. S3-1; 废气处理; 喷淋废液. S3-2; 油雾净化器收集废油. S3-3; 废活性炭. S3-4; 漆雾处理; 漆渣. S3-5; 废纸盒. S3-6; 废弃包装; 废油漆桶. 废催化剂. 2.3与项目有关的原有环境污染问题 2.3.1原有项目环保手续 宝菱公司于2002年9月申报了“宝钢集团常州冶金机械厂冶金连铸成套设备技术改造项目”环境影响评价报告表，于2002年9月13日取得了江苏省环境保护厅的环评批复（批复文号：苏环便管〔2002〕131号），并于2004年12月9日通过了常州市环境保护局（受省环保厅委托）的环保验收。 宝菱公司于2004年10月申报了“冶金连轧机组成套设备制造国产化项目”环境影响评价报告表，于2004年11月9日取得了常州市环境保护局的环评批复，并于2006年12月15日通过了常州市环境保护局的环保验收。 宝菱公司于2008年11月申报了“常州宝菱重工机械有限公司扩大工艺线设备、轧制设备等冶金成套设备制造能力项目”环境影响评价报告表，于2008年12月10日取得了常州市环境保护局的环评批复（批复文号：常新环〔2008〕380号），该项目未开展验收，已纳入2016年自查评估报告审查并取得备案。 宝菱公司于2010年2月申报了“常州宝菱重工机械有限公司110kV总降输变电工程”环境影响评价报告表，于2010年3月16日取得了江苏省环境保护厅的环评批复（批复文号：苏环辐（表）审〔2010〕71号），并于2016年2月29日通过了常州市环境保护局（受省环保厅委托）的环保验收（常环核验〔2016〕6号）。 后由于实际生产设备较原有已批项目有所变动，故宝菱公司于2016年填报了《纳入环境保护登记管理建设项目自查评估报告》，报告已通过审查并于2016年12月31日取得备案，列入区相关部门审核通过名单。 原有项目环保手续具体见下表。 表2.3.1-1 原有项目环保手续 序号; 项目名称; 类型; 产品产能; 审批时间及文号; 验收时间; 备注. 1; 宝钢集团常州冶金机械厂冶金连铸成套设备技术改造项目; 报告表; 连铸设备1.39万吨/年; 江苏省环境保护厅 苏环便管（2002）131号 2002年9月13日; 常州市环境保护局 2004年12月9日; 由于实际建成生产设备较原环评已变动，于2016年全部纳入自查评估报告重新审查并取得备案. 2; 冶金连轧机组成套设备制造国产化项目; 报告表; 热轧中板轧机4500t/a、冷轧薄板轧机3500t/a; 常州市环境保护局 2004年11月9日; 常州市行政服务中心环境保护局 2006年12月15日. 3; 常州宝菱重工机械有限公司扩大工艺线设备、轧制设备等冶金成套设备制造能力项目; 报告表; 成台套设备和备品备件1.2万吨/年; 常州市环境保护局 常新环2008（380） 2008年12月10日; 纳入自查报告. 4; 常州宝菱重工机械有限公司110kV总降输变电工程; 报告表; /; 江苏省环境保护厅 苏环辐（表）审〔2010〕71号 2010年3月16日; 常州市环境保护局 2016年2月29日; 正常生产. 5; 纳入环境保护登记管理建设项目自查评估报告; 自查报告; 连铸设备1.39万吨/年、轧机设备0.95万吨/年、备品备件1.01万吨/年、普通机械0.55吨/年; 2016年12月31日; /; 正常生产. 2.3.2原有项目产品方案 原有项目产品方案见表2.1.2-1。 2.3.3原有项目主要生产设备 原有项目生产设备见下表。 表2.3.1-1 原有项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格、型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 单柱立式车床; VTO-1、C5116A、C5116Ex10/8; 4; /. 2; 数控立式车床; CK5112EX10/5; 1; /. 3; 数控双柱立车; DVT250x20/2Q-NC、CK5225C/2C、DVTG250X16/20Q-NC、DVTG400x25-40Q; 4; /. 4; 普通车床; CR61160、C630-1A、CW6163C、CY6140; 4; /. 5; 卧式车床; CW61100E、CW6163、CW6163C、CW6163B、CW6180B、CY6140、CW61125E、CW61100; 16; /. 6; 数控卧式车床; CKA6780、CK61125A、CKW61160、CKA6180X1500、; 4; /. 7; 数控车床; CKA6780、CKD6180D、CKW61125、CKA6180、CKW61100E、ST-70、ST-80、CY-K500、CK6180C、CK5116B/4B; 14; /. 8; 复合车铣中心; STW-40; 1; /. 9; 立式钻床; Z525、Z5135; 2; /. 10; 卧式镗床; T612、TPX6111B; 3; /. 11; 落地镗铣床; W160HC、W200HD、W200HC; 3; /. 12; 数控落地镗铣床; W200HD、HCW3-250NC、RAPID2/R12、W200HENC; 4; /. 13; 数控刨台卧式铣镗床; TKP6511; 1; /. 14; 数控龙门镗铣床; HC471、TK42160C-400、TK42200-400; 4; /. 15; 数控落地镗铣床; TK6916、TK6913B、HCW2-200、BSF-200L; 5; /. 16; 数控卧式加工中心; TH6511B、MHT11/1416、MHS-125、RAPID 2R/25、MHT13/1416、TH6511、HTM63/80H; 11; /. 17; 深孔钻镗床; TQ21120; 1; /. 18; 卧式单工位枪钻; YJ-U01; 1; /. 19; 立式数控磨床; MX1800/H; 1; /. 20; 数控龙门曲面磨床; SGNZ2060A; 1; /. 21; 万能工具磨床; M6025C; 1; /. 22; 卧轴矩台平面磨床; M7150A; 1; /. 23; 立轴圆台平面磨床; M74100; 1; /. 24; 高精度平面磨床; MG7340; 1; /. 25; 卧轴矩台平面磨床; M7150A; 2; /. 26; 卧轴圆台平面磨床; M7350D; 1; /. 27; 立式加工中心; VMC1300A、VMC2180S、QP2033-L; 9; /. 28; 复合车铣中心; e-800v/5II; 1; /. 29; 龙门铣床; Y5225-06、XA2130X100; 2; /. 30; 数控镗铣床; XK2125-500、XK2125-800SM; 2; /. 31; 数控龙门铣; XK2750/180、M-VR38/42A、MIP2800/6000、HPM-25L、TB-2000、MVR35、XHW2416x6、POWERTEC6500、MVR54/60、XH2425-600; 10; /. 32; 数控定梁龙门镗铣床; XK2420C/1X40-T1; 1; /. 33; 数控龙门加工中心; VB-2516、T5-3080、GMB1640; 8; /. 34; 龙门刨床; 2016; 1; /. 35; 插床; B50100; 1; /. 36; 立柱卧式带锯床; G4250、GZ4240-ZD、GZ4240-ZM; 3; /. 37; 卧式带锯床; G4025D-ZM、GZ4240、G4025D; 4; /. 38; 卧式金属带锯床; GW4028B; 1; /. 39; 氧化电阻炉; JT-90-11; 2; /. 40; 井式氧化炉; RQ4-150-11D; 2; /. 41; 热处理设备; /; 8; /. 42; 300T跨车间喷漆房（喷漆房1#）; 13.5m×8m×4.5m; 1; /. 合计; 148; /. 2.3.4原有项目原辅材料 原有项目原辅材料及消耗情况见下表。 表2.3.4-1 原有项目原辅材料及消耗情况 序号; 原辅料名称; 形态; 规格; 主要成分; 年耗量（t/a）; 最大存储量（t/a）; 存储位置; 来源及运输方式. 1; 钢板/钢材; 固态; /; 铁; 16800; 2000; 原料堆场; 国内、外购、汽运. 2; 铸件; 固态; /; 铁; 6021; 600. 3; 锻坯; 固态; /; 铁; 6935; 700. 4; 管件; 固态; /; 铁; 89; 10. 5; 焊丝; 固态; /; 碳钢; 50; 10. 6; 液压系统; 固态; /; /; 738; 100. 7; 电气系统; 固态; /; /; 184.5; 20. 8; 传动系统; 固态; /; /; 1845; 200. 9; CO2; 气态; 15m3/储罐; CO2; 6000L; 15m3; CO2储罐. 10; 氩气; 气态; 21m3/储罐; Ar; 6000L; 21m3; 氩气储罐. 11; 液氧; 液态; 15.8m3/储罐; O2; 120; 15.8m3; 液氧储罐. 12; 丙烷; 气态; 50kg/瓶; CH3CH2CH3; 45; 1; 丙烷房. 13; 矿物油; 液态; 200kg/桶; 矿物油; 6; 2; 原料堆场. 14; 切削液; 液态; 200kg/桶; 矿物油; 9; 2. 15; 盐酸; 液态; /; HCl 10%; 0.6; 3①; 酸洗间. 16; 硅砂; 固态; 1.5T/袋; SiO2; 480; 10; 原料堆场. 17; 油漆; 液态; 20kg/桶; 环氧树脂20%、云母氧化铁45%、磷酸锌10%、二甲苯25%; 2.3; 0.04; 厂内不存储，现买现用. 注：①盐酸每年仅需补充损耗量，因此表格中的年用量为补充量，且厂内无库存，随用随购。 2.3.5原有项目工艺流程 本项目为技改项目，与原有项目工艺流程基本一致，具体内容不再进行赘述。 2.3.6原有项目污染物产排情况 1、废气 （1）有组织废气 酸洗车间酸洗废气收集后进入1套“碱液喷淋”装置处理，通过1根15m高排气筒DA001排放。300T跨车间喷漆房1#产生的喷漆废气收集后进入1套“油帘+两级活性炭吸附”装置处理，通过1根30m高排气筒DA002排放。铸铁车间产生的熔炼烟尘收集后进入1套“三级布袋除尘器”处理，通过1根15m高排气筒DA003排放。铸铁车间产生的砂处理粉尘收集后分别进入2套“布袋除尘器”处理后，分别通过15m高排气筒DA004和排气筒DA005排放。危废仓库废气密闭收集后进入1套“两级活性炭吸附”装置处理，通过1根15米高排气筒DA006排放。 根据检测报告（报告编号：CQHW240426），原有项目有组织废气排放结果见下表。 表2.3.6-1 原有项目有组织废气排放监测结果表 监测点位; 监测时间; 污染物名称; 平均排气量 m3/h; 监测结果; 标准限值; 执行标准. 平均浓度 mg/m3; 平均速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. DA001; 2024.7.24; 氯化氢; 11309; 6.34; 7.21×10-2; 10; 0.18; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. DA002; 2024.7.24; 非甲烷总烃; 28767; 2.24; 6.45×10-2; 50; 1.8; 《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准. DA003; 2024.7.25; 颗粒物; 39520; 1.5; 5.92×10-2; 30; /; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1标准. DA004; 2024.7.24; 颗粒物; 23760; 3.9; 9.25×10-2; 30; /. DA005; 2024.7.24; 颗粒物; 18942; 14.4; 0.273; 30; /. DA006; 2024.7.23; 非甲烷总烃; 3490; 3.11; 1.08×10-2; 60; 3; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. 由上表可知，原有项目中排气筒DA001排放的氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，排气筒DA002排放的非甲烷总烃满足《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准，排气筒DA003、排气筒DA004、排气筒DA005排放的颗粒物满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1标准，排气筒DA006排放的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。 （2）无组织废气 根据检测报告（报告编号：CQHW240426），原有项目厂界无组织废气检测情况见下表。 表2.3.6-2 厂界无组织废气排放情况表 监测日期; 监测项目; 监测点位及监测结果（mg/m3）; 标准限值; 执行标准. G1 （上风向）; G2 （下风向）; G3 （下风向）; G4 （下风向）; 浓度（mg/m3）. 2024.7.23; 总悬浮颗粒物; 0.192~0.202; 0.288~0.300; 0.268~0.282; 0.270~0.296; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 氯化氢; 0.028~0.036; 0.039~0.040; 0.041~0.043; 0.039~0.048; 0.05. 非甲烷总烃; 0.50~0.59; 0.72~0.82; 0.61~0.77; 0.81~0.90; 4. 由上表可知，原有项目厂界无组织颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃的排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 根据检测报告（报告编号：CQHW240426），厂区内颗粒物检测情况见下表。 表2.3.6-3 厂区内颗粒物排放情况表 监测日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果（mg/m3）; 限值浓度（mg/m3）; 执行标准. 2024.7.23; 厂区内; 总悬浮颗粒物; 0.27~0.293; 5; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1标准. 由上表可知，厂区内颗粒物排放浓度符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1标准。 根据检测报告（报告编号：CQHW240426），厂区内非甲烷总烃检测情况见下表。 表2.3.6-4 厂区内非甲烷总烃排放情况表 监测日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果（mg/m3）; 限值浓度（mg/m3）; 执行标准. 2024.7.23; 厂区内（一次值）; 非甲烷总烃; 0.88~1.02; 20; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. 厂区内（小时均值）; 0.86; 6. 由上表可知，厂区内非甲烷总烃浓度最高值符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。 2、废水 企业无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，进入常州市江边污水处理厂集中处理，尾水达标后排入长江。 根据检测报告（报告编号：CQHW240426），原有项目废水排放情况见下表。 表2.3.6-5 原有项目废水产生及排放情况表 监测时间; 监测地点; 监测项目; 监测结果（mg/L）; 标准限值（mg/L）; 执行标准. 2024.7.23; 污水排放口DW001; pH; 7.7; 6.0~9.0; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. COD; 24; 500. SS; 5; 400. NH3-N; 15.3; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（B）级标准. TP; 1.68; 8. TN; 16.6; 70. 石油类; 2.30; 20; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 动植物油; 0.77; 100. 由上表可知，原有项目排放的污水中pH、COD、SS、石油类、动植物油排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，NH3-N、TP、TN排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（B）等级标准。 3、噪声 根据检测报告（报告编号：CQHW240426），原有项目厂界噪声排放情况见下表。 表2.3.6-6 原有项目噪声排放情况 点位编号; 点位名称; 监测时间; 环境功能; 昼间; 夜间; 执行标准. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. N1; 东厂界外1m; 2024.9.24; 3类; 55; 65; 40; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1标准. N2; 南厂界外1m; 56; 65; 42; 55. N3; 西厂界外1m; 54; 65; 43; 55. N4; 北厂界外1m; 4类; 60; 70; 47; 55. 由上表可知，原有项目东、南、西厂界昼、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准，北厂界昼、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的4类标准。 4、固废 企业已建立危废台账，原有项目产生的一般固废暂存于1处300m2的一般固废堆场中，一般固废堆场已做“防风、防雨、防扬散”等措施，一般固废外售综合利用；危险废物暂存于1座50m2的危废仓库，危废仓库已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2024）、《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）中要求，对地面作防渗防腐处理，设置监控、导流沟以及导流槽等，且对危废仓库废气收集处理后有组织排放。已按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。各种危险废物单独的贮存桶均防腐防漏密封，不相互影响，确保不相容的废物不混合收集贮存，委托有资质的专业单位进行运输，避免运输过程中散落、泄露的可能性。 原有项目固废产排情况见下表。 表2.3.6-4 原有项目固废产排情况 序号; 固废名称; 危险特性; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生工序; 形态; 主要成分; 环评/自查数量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 污染防治措施. 1; 含油劳保用品; T/In; HW49; 900-041-49; 机械加工; 固态; 矿物油; 0; 0.1①; 环卫清运. 2; 废盐酸; C,T; HW34; 900-349-34; 酸洗; 液态; 盐酸; 0.25; 10/5a②; 委托有资质单位处置. 3; 废乳化液; T; HW09; 900-007-09; 机械加工; 液态; 废乳化液; 100; 34.38. 4; 砂轮灰; T,I; HW08; 900-249-08; 机械加工; 半固态; 砂轮灰、含油杂质; 30; 25.68. 5; 废油; T,I; HW08; 900-249-08; 机械加工; 液态; 矿物油、杂质; 5; 5. 6; 废灯管; T/In; HW49; 900-041-49; 废气处理; 固态; 重金属; 0.2; 0③. 7; 废活性炭; T; HW49; 900-039-49; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 3; 3. 8; 废化学品包装; T/In; HW49; 900-041-49; 废弃包装; 固态; 盐酸等; 1; 1. 9; 碱喷淋废液; C,T; HW35; 900-399-35; 酸洗废气处理; 液态; 氢氧化钠; 0; 2④. 10; 废油桶; T/In; HW49; 900-249-08; 废弃包装; 固态; 残留矿物油; 0; 2⑤. 11; 含漆劳保用品; T,I; HW12; 900-252-12; 喷漆; 固态; 油漆; 0; 0.1⑥. 12; 废油漆桶; T,I; HW12; 900-252-12; 废弃包装; 固态; 油漆; 0; 0.345⑥. 13; 漆渣; T,I; HW12; 900-252-12; 漆雾处理; 固态; 油漆; 0; 0.5⑥. 14; 废稀释剂; T,I,R; HW06; 900-402-06; 喷枪清洗; 液态; 稀释剂; 0; 0.05⑥. 15; 废防护纸; T,I; HW12; 900-251-12; 喷漆; 固态; 油漆; 0; 0.01⑥. 16; 油帘废油; T,I; HW08; 900-249-08; 油帘更换废油; 液态; 矿物油、漆渣; 0; 0.25⑦. 17; 边角料; /; /; /; 机械加工; 固态; 金属; 37.3; 37.3; 回用. 18; 炉渣; /; /; /; 清铲; 固态; 废金属; 100; 100; 外售综合利用. 19; 废砂; /; /; /; 清铲; 固态; 废金属; 220; 220. 20; 收集的粉尘; /; /; /; 粉尘处理; 固态; 金属、粉尘; 4.392; 4.392. 21; 生活垃圾; /; /; /; 日常垃圾; 固态; 日常垃圾; 175; 175; 环卫清运. 注：①原有项目未考虑含油劳保用品的产生量，企业实际含油劳保用品的产生量为0.1t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》“附录”中“危险废物豁免管理清单”，“废弃的含油抹布手套、劳保用品未分类收集”满足豁免条件，可全过程不按危险废物管理。因此，本项目产生的含油劳保用品全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾不单独收集，由环卫部门定期清运。 ②企业原酸洗槽中盐酸仅定期补充，不进行更换，现由于酸洗槽中盐酸使用时间较长，故需进行更换，废盐酸的产生量为10t/5a。 ③企业原使用“光氧催化+活性炭吸附”装置处理300T跨车间喷漆房1#废气，现该废气处理装置已提升改造为“两级活性炭吸附”，光氧催化装置不再使用，故不再产生废灯管。 ④企业原碱液喷淋循环使用，定期补充，现为保证碱液喷淋对酸洗废气的处理效率，故需每半年更换一次，碱喷淋废液的产生量为2t/a。 ⑤企业废油桶原为供应商回收，现作为危废委托有资质单位处置，废油桶的产生量为2t/a。 ⑥原有项目未考虑300T跨车间喷漆房1#喷漆过程中产生的各类危废，根据企业实际生产情况，含漆劳保用品产生量为0.1t/a、废油漆桶0.345t/a、漆渣0.5t/a、废稀释剂0.05t/a、废防护纸0.01t/a。 ⑦300T跨车间喷漆房1#油帘原为循环使用，不进行更换，现为保证油帘对于漆雾的处理效率，每年对油帘中的废油更换一次，每次更换量为0.25t/a。 2.3.7原有项目污染物排放总量 原有项目污染物排放总量见下表。 表2.3.7-1 原有项目污染物排放总量一览表 污染物名称; 环评/自查量（t/a）; 实际排放量（t/a）. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.443; 0.1838. 非甲烷总烃; 0.1384; 0.1054. HCl; 0.051; 0.0058. 无组织; 颗粒物; 0.583; /. 非甲烷总烃; 0.151; /. HCl; 0.06; /. 废水; 生活污水; 废水接管量; 80000; 64000. COD; 32. SS; 24. NH3-N; 3.2. TP; 0.4. TN; 4.8. 动植物油; 4. 危险废物; 139.45; 77.665. 一般固废; 361.692; 361.692. 2.3.8排污许可手续履行情况 宝菱公司已于2020年7月2日取得了排污许可证，并于2023年6月30日延续了排污许可证，证书编号：9132041160812700XN001U，有效期：2023年7月2日至2028年7月1日。企业已按排污许可证要求进行台账记录，定期监测并填报执行报告，各项污染物均能达标排放。 2.3.9风险防范措施 （1）建设单位已落实专人负责环保工作，定期检查废气处理设施的运行情况，避免出现设施损坏的情况导致废气非正常排放，污染大气环境； （2）厂区内各车间、危废仓库内已配置消防等器材，防止火灾爆炸事故； （3）危废仓库已按照重点防渗要求建设，防止污染土壤、地下水； （4）厂区现场采用视频监控对危险源进行监控； （5）厂区内西侧已建1座300m3的1#事故应急池，与雨水管网连接，雨水排放口已设置可控阀门和监控，安排专人负责，在发生事故时关闭雨水排放口的截流阀，将事故废水截留以待进一步处理，防止消防废水外排。 （6）企业于2024年6月13日取得了常州高新技术产业开发区（新北）生态环境局的突发环境事件应急预案备案表，备案编号：320411-2024-114-L（一般环境风险）。 2.3.10原有项目环境问题及“以新带老”措施 原有项目环境问题及“以新带老”措施具体见下表。 表2.3.10-1 原有项目环境问题及“以新带老”措施一览表 序号; 原有项目环境问题; “以新带老”措施. 1; 自查报告编制较早，部分危废产生量与实际产生量有较大出入; 本次对原有项目危废量重新核算. 2.3.11与出租方依托关系 本项目利用现有租赁车间进行建设，不新增用地，所在地为工业用地。 出租方厂区内已按照“雨污分流、清污分流”的原则进行建设雨污水管网，设置1处污水接管口和1处雨水排口，具体依托关系如下： 本项目依托常州宝钢冶金机械有限公司已建的污水管网及污水排放口，生活污水经化粪池处理后接管至常州市江边污水处理厂集中处理，尾水排至长江。厂区内已设置符合规定的环境保护图形标牌，废水采样口环境管理以及相关环保责任由宝菱公司承担。 本项目不增设雨水管网及排口，依托出租方已建的雨水管网及排放口，相关环保责任由宝菱公司承担。 本项目新增4根排气筒，废气采样口环境管理以及相关环保责任由宝菱公司承担。 本项目依托现有的1座50m3的危废仓库暂存本项目产生的危废，依托现有的1座300m3的一般固废堆场暂存本项目产生的一般固废，环境管理以及相关环保责任均由宝菱公司承担。 本项目依托厂区内已建的1座300m3的事故应急池暂存事故废水，事故应急池已与雨水管网连接，雨水口设有阀门，相关环保责任由宝菱公司承担。

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

3.1区域环境质量现状 1、环境空气质量 （1）环境空气质量评价标准 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017）》（常政发〔2017〕160号），本项目所在地空气质量功能区为二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值，二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准，具体标准见下表。 表3.1-1 环境空气质量标准 序号; 污染物; 浓度限值（μg/m3）; 单位; 执行标准. 年平均; 24h平均; 1h平均. 1; SO2; 60; 150; 500; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准. 2; NO2; 40; 80; 200. 3; PM10; 70; 150; /. 4; PM2.5; 35; 75; /. 5; O3; /; 160（8h平均）; 200. 6; CO; /; 4; 10; mg/m3. 7; 非甲烷总烃; 2; 《大气污染物综合排放标准详解》选用标准. 8; 二甲苯; /; /; 200; μg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）. （2）基本污染物环境质量现状 本次评价选取2023年作为评价基准年，根据《常州市生态环境质量报告书（2023年度）》，项目所在区域常州市各评价因子数据见下表。 表3.1-2 大气基本污染物环境质量现状 区域; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. 常州市; SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13; 达标. 24小时平均第98百分位数; 13; 150; 9; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75; 达标. 24小时平均第98百分位数; 75; 80; 94; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 57; 70; 81; 达标. 24小时平均第95百分位数; 118; 150; 79; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97; 达标. 24小时平均第95百分位数; 79; 75; 105; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 174; 160; 109; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 28; 达标. 由上表可知，2023年常州市PM10、SO2、CO、NO2污染物各年评价指标均达标，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的污染物为PM2.5、O3。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等6项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，故常州市目前均属于环境空气质量不达标区。 （3）区域大气污染物整治方案 常州市人民政府关于印发《常州市空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知（常政发〔2024〕51号）中提出了以下举措：①调整优化产业结构，推进产业绿色低碳发展；②推进能源高效利用，加快能源清洁低碳转型；③优化调整交通结构，大力发展绿色运输体系；④加强面源污染治理，提高精细化管理水平；⑤强化协同减排，切实降低污染物排放强度；⑥完善工作机制，健全大气环境管理体系；⑦加强能力建设，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平；⑧健全标准规范体系，完善生态环境经济政策；⑨落实各方责任，构建全民行动格局。 采取上述措施，常州市的大气空气质量将得到进一步改善。 （3）特征污染物环境质量现状监测 为了进一步了解项目区域环境空气质量现状情况，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，优先采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据。评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料。在没有以上相关监测数据或监测数据不能满足评价要求时，应按要求进行补充监测。 - 根据全国环评技术评估服务咨询平台（技术支持单位：生态环境部评估中心）答复：其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH24571）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料，排放的特征污染物在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。本项目非甲烷总烃、二甲苯在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中无相应标准，当地也无地方环境空气质量标准，故不进行现状检测。 2、地表水环境质量现状 （1）地表水环境现状 根据《2023年常州市生态环境状况公报》中相关内容： ①国省考断面 2023年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为85%，无劣V类断面。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为94.1%，无劣V类断面。 ②长江流域常州段及主要通江支流 2023年，长江干流魏村（右岸）断面水质连续六年达到Ⅱ类；新孟河、德胜河、澡港河等3条主要通江支流上5个国省考断面年均水质均达到或优于Ⅲ类。 - （2）地表水环境质量标准 - 根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030）》（苏环办〔2022〕82号），长江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，具体标准限值见下表。 表3.1-3 地表水环境质量标准 - 水体; - 分类项目; - 标准限值（mg/L）; - 执行标准. - 长江; pH; 6~9（无量纲）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类. COD; ≤15. NH3-N; ≤0.5. TP; ≤0.1. （3）纳污水体环境质量达标情况分析 为了解本项目污水受纳水体长江的水质现状，引用《常州纺兴精密机械有限公司年产各类喷丝板4500万孔搬迁项目环境现状监测报告》〔报告编号：（2022）苏赛检第（07432）号〕中长江魏村水厂取水口、桃花港入口、利港水厂取水口等3个点位水质监测数据，监测因子：pH、COD、NH3-N、TP，监测日期：2022年7月27日~29日，共3天。 引用数据有效性分析： ①本评价监测数据引用时间不超过3年，满足近三年的时限性和有效性相关要求； ②本项目所在区域污水受纳水体为长江，区域近期内未新增较大废水排放源，引用的监测数据可客观反映出近期地表水环境质量现状； ③地表水监测因子均按照国家规定监测方案监测，引用数据合理有效。 监测断面信息见下表。 表3.1-4 水质监测断面布置 河流名称; 断面名称; 位置; 监测项目. 长江; W1; 魏村水厂取水口; pH、COD、NH3-N、TP. W2; 桃花港入口. W3; 利港水厂. 监测数据统计结果见下表。 表3.1-5 水环境质量监测统计结果 单位：mg/L，pH无量纲 河流名称; 断面; 监测项目; pH; COD; NH3-N; TP. 长江; 桃花港入口; 最大值; 7.17; 17; 0.128; 0.1. 最小值; 7.12; 10; 0.038; 0.08. 平均值; 7.15; 13.67; 0.08; 0.09. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 利港水厂; 最大值; 7.31; 18; 0.206; 0.09. 最小值; 7.21; 11; 0.038; 0.07. 平均值; 7.25; 13.83; 0.106; 0.08. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 魏村水厂取水口; 最大值; 7.06; 15; 0.166; 0.1. 最小值; 7.02; 10; 0.038; 0.07. 平均值; 7.04; 12.67; 0.117; 0.09. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. Ⅱ类标准; 6~9; 15; 0.5; 0.1. 由上表可知，长江各监测断面水质pH、COD、NH3-N、TP均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准的要求。 3、声环境质量现状 本项目所在地厂界外50m范围内无声环境保护目标。 4、土壤、地下水环境质量现状 本项目废气排放浓度较低，经收集、处理后达标排放，对土壤污染的可能性很小。 出租方厂区内已实行“雨污分流”制度。本项目无生产废水外排，生活污水依托现有化粪池接管至常州市江边污水处理厂集中处理，尾水达标后排入长江。本项目利用现有厂房进行建设，地面已铺设环氧地坪，厂区内道路已进行硬化处理，基本无污染土壤、地下水的途径，因此废水泄漏导致土壤污染的可能性很小。 本项目依托现有的1座危废仓库暂存本项目危废，危废仓库已按照“防风、防雨、防晒、防渗漏”等措施建设，确保不会有污染物下渗对土壤造成污染影响，由于事故发生概率较小，且能够及时发现并截断污染源，土壤污染的范围和程度都较小，不会对厂内土壤环境质量造成大的影响，对厂外土壤环境无直接影响。 综上，本项目不存在土壤和地下水污染途径，无需调查土壤和地下水环境质量现状。 5、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目用地范围内无生态环境保护目标，可不进行生态环境现状调查。 6、电磁辐射质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 本项目不属于电磁辐射类项目，可不进行电磁辐射现状监测与评价。 3.2环境保护目标 本项目环境保护目标见下表。 表3.2-1 本项目环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象名称; 坐标（m）①; 方位; 距本项目车间距离（m）; 距厂界距离（m）. X; Y. 大气环境; 冶金新村; +550; -150; E; 460; 100. 常州冶金技师学院; +400; -300; SE; 380; 140. 声环境; 项目所在地东、南、西、北厂界外50m范围内无声环境保护目标. 生态环境; 本项目所在地用地范围内不含生态环境保护目标. 地下水; 项目所在地周边500米范围内无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故无地下水环境保护目标。. 注：①以厂区中心为原点坐标（0,0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系。 3.3污染物排放标准 1、废气 本项目排气筒DA007排放的颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，排气筒DA008、排气筒DA009、排气筒DA010排放的颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯排放均执行《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准，具体见下表。 表3.3-1 本项目废气污染物排放标准 排放源; 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 执行标准. DA007; 颗粒物; 20; 1; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. 非甲烷总烃; 60; 3. DA008; 颗粒物; 10; 0.6; 《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准. 非甲烷总烃; 50; 1.8. 二甲苯①; 20; 0.8. DA009; 颗粒物; 10; 0.6. 非甲烷总烃; 50; 1.8. 二甲苯①; 20; 0.8. DA010; 颗粒物; 10; 0.6. 非甲烷总烃; 50; 1.8. 二甲苯①; 20; 0.8. 注：①二甲苯执行该标准中的苯系物标准，苯系物浓度为苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、乙苯和苯乙烯质量浓度之和。 本项目无组织颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯排放均执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，具体见下表。 表3.3-2 本项目无组织废气污染物排放标准 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 非甲烷总烃; 4. 二甲苯; 0.2. 厂区内非甲烷总烃排放执行《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表3标准，具体见下表。 表3.3-3 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值表 污染物名称; 监控点限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 执行标准. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表3标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目无生产废水排放，生活污水依托现有化粪池处理后接入市政污水管网，进入常州市江边污水处理厂集中处理，尾水达标后排入长江。污水排放口编号为DW001，废水接管标准中pH、COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，NH3-N、TP、TN参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（B）级标准，常州市江边污水处理厂近期出水水质中pH、COD、SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，NH3-N、TP、TN执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2“城镇污水处理厂Ⅰ标准”，常州市江边污水处理厂远期出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1（B）级标准（自2026年3月28日开始实施），具体见下表。 表3.3-4 废水接管及排放标准 - 序号; - 排放口; - 执行标准; - 表号及级别; - 污染物指标; - 标准限值（mg/L）. - 1; - 污水总排口DW001; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 表4三级标准; pH; 6~9（无量纲）. COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 表1（B）级标准; NH3-N; 45. TP; 8. TN; 70. - 2; - 常州市江边污水处理厂排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表1一级A标准; pH; 6~9（无量纲）. SS; 10. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）; 表2标准; COD; 50. NH3-N; 4（6）①. TP; 0.5. TN; 12（15）①. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）②; 表1中B级标准; pH; 6~9（无量纲）. COD; 40. SS; 10. NH3-N; 3（5）③. TP; 0.3. TN; 10（12）③. 注：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标； ②该标准从2026年3月28日开始实施； ③每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 3、噪声 本项目营运期东、南、西厂界昼、夜间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，北厂界昼、夜间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，具体标准值见下表。 表3.3-5 营运期厂界噪声执行标准 区域名; 表号及级别; 单位; 标准限值; 执行标准. 昼间; 夜间. 东、南、西厂界; 表1中3类; dB（A）; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 北厂界; 表1中4类; 70; 55. 4、固体废物 危险废物：《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）。 一般固废：贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 3.4总量控制 1、总量控制因子 - 根据《常州市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则》（常政办发〔2015〕104号）和《常州市水生态环境保护条例》（2022年制定），本项目总量控制指标见下表。 - 表3.4-1 项目总量控制指标汇总表 单位：t/a 污染物名称; 原有项目情况; 以新带老削减量; 本项目情况; 本项目建成后全厂排放量; 增减量; 建议申请量; 排入外环境量. 环评批复量②; 实际排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 生活污水; 水量; 80000; 64000; 0; 160; 0; 160; 80160; +160; 160; 80160. COD; 32; 1.536; 0; 0.064; 0; 0.064; 32.064; +0.064; 0.064; 4.008. SS; 24; /; 0; 0.048; 0; 0.048; 24.048; +0.048; 0.048; 0.8016. NH3-N; 3.2; 0.6157; 0; 0.0064; 0; 0.0064; 3.2064; +0.0064; 0.0064; 0.481. TP; 0.4; 0.0397; 0; 0.0008; 0; 0.0008; 0.4008; +0.0008; 0.0008; 0.0401. TN; 4.8; 0.6784; 0; 0.0096; 0; 0.0096; 4.8096; +0.0096; 0.0096; 1.2024. 动植物油; 4; 0.0064; 0; 0; 0; 0; 4; 0; 0; 0.0802. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.443; 0.1838; 0; 1.81; 1.628; 0.182; 0.625; +0.182; 0.182; 0.625. VOCs①; 0.1384; 0.1054; 0; 3.505; 3.123; 0.382; 0.5204; +0.382; 0.382; 0.5204. 二甲苯; 0; 0; 0; 0.755; 0.669; 0.086; 0.086; +0.086; 0.086; 0.086. HCl; 0.051; 0.0058; 0; 0; 0; 0; 0.051; 0; 0; 0.051. 无组织; 颗粒物; 0.583; /; 0; 0.116; 0; 0.116; 0.699; +0.116; 0.116; 0.699. VOCs①; 0.151; /; 0; 0.261; 0; 0.261; 0.412; +0.261; 0.261; 0.412. 二甲苯; 0; 0; 0; 0.04; 0; 0.04; 0.04; +0.04; 0.04; 0.04. HCl; 0.06; /; 0; 0; 0; 0; 0.06; 0; 0; 0.06. 合计; 颗粒物; 1.026; 0.1838; 0; 1.926; 1.992; 0.298; 1.324; +0.298; 0.298; 1.324. VOCs①; 0.2894; 0.1054; 0; 3.766; 3.123; 0.643; 0.9324; +0.643; 0.643; 0.9324. 二甲苯; 0; 0; 0; 0.795; 0.669; 0.126; 0.126; +0.126; 0.126; 0.126. HCl; 0.111; 0.0058; 0; 0; 0; 0; 0.111; 0; 0; 0.111. 固废; 危险废物; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 注：①VOCs以非甲烷总烃（含二甲苯）计； ②环评批复量为自查报告中的量。 2、总量平衡方案 废气：根据《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发〔2014〕197号）中的规定：“细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代”。本项目大气污染物新申请排放量：颗粒物≤0.298t/a（有组织≤0.182t/a、无组织≤0.116t/a），VOCs≤0.643t/a（有组织≤0.382t/a、无组织≤0.261t/a），需申请总量指标，在新北区进行平衡。 废水：本项目无生产废水产生，生活污水排放总量（接管考核量）≤160t/a，水污染物接管排放总量：COD≤0.064t/a、SS≤0.048t/a、NH3-N≤0.0064t/a、TP≤0.0008t/a、TN≤0.0096t/a，纳入常州市江边污水处理厂总量范围内。 固废：本项目固废均得到有效处置率达100%，不直接向外环境排放，不会对周围环境产生不利影响，故企业不单独申请核定总量指标。

- 四、主要环境影响和保护措施

4.1施工期环境影响及保护措施 本项目利用现有厂房进行建设，施工期主要为车间布置、设备安装，不涉及土建工程，对周围环境影响较小，故本次环评不再对施工期环境影响进行分析。 4.2运营期环境影响及保护措施 4.2.1运营期大气环境影响和保护措施 1、废气产生和排放情况 （1）淬火油烟G5、回火油烟G6 本项目部分工件经淬火加热后，需吊入淬火油槽中，使用淬火油对其进行油淬火，该过程产生淬火油烟（以颗粒物和非甲烷总烃计），油淬火后的工件在淬火油槽上方停留，待冷却至室温后，转移至沥油槽中沥干，沥出的淬火油回用于淬火，表面油污沥干后的工件转移至回火炉中进行回火，表面残留的油污在该过程中全部挥发，产生回火油烟（以颗粒物和非甲烷总烃计），由于其产生量较少，故回火油烟计入淬火油烟中进行计算。根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“218机械行业系数手册”-“33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数表”中“12热处理”，淬火过程中颗粒物的产污系数为200kg/t-原料，非甲烷总烃的产污系数为0.01kg/吨-原料，本项目淬火油的补充量为2t/a，故颗粒物和非甲烷总烃的产生量分别为0.4t/a和0.00002t/a，非甲烷总烃的产生量极少，但根据同类项目的监测数据，非甲烷总烃的产生量远大于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的计算量，故本次评价对非甲烷总烃的产生量进行重新核算。本次非甲烷总烃计算采用实测法，参考《常州凯博瑞热处理科技有限公司金属表面热处理加工项目》竣工环保验收监测报告（JCY20210224），该项目淬火工段使用的设备、原辅料与本项目基本一致，故可通过实测法估算本项目该股废气的产生源强，该检测报告中有组织废气验收监测数据见下表。 表4.2.1-1 引用项目有组织废气验收监测报告数据（废气设施出口） 污染物名称; 用量（t/a）; 引用项目运行负荷（%）; 引用项目污染物排放速率（kg/h）; 折算后污染物排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; 0.5; 80.3%; 0.00726~0.00856; 0.009~0.011. 参照该竣工环保验收监测数据，本项目选取最不利情况（即考虑满负荷运行和排放速率最大），则本项目淬火油的使用量为2t/a，通过计算可得废气中污染物非甲烷总烃的排放速率0.044kg/h，油淬火年工作时间为3000h，非甲烷总烃的排放量为0.132t/a。淬火油烟和回火油烟分别经集气罩收集（收集效率90%）后，进入1套“水喷淋+除雾器+静电油雾净化器+两级活性炭吸附”装置处理（水喷淋对颗粒物和非甲烷总烃的处理效率均以50%计；静电油雾净化器对颗粒物的处理效率以80%计，不考虑其对非甲烷总烃的处理效率；两级活性炭吸附装置对非甲烷总烃的处理效率以80%计，不考虑其对颗粒物的处理效率），通过1根15m高排气筒FQ007排放，少量未收集的废气无组织排放。 因此，油淬、回火过程中颗粒物和非甲烷总烃的产生量分别为0.4t/a和1.467t/a，有组织产生量分别为0.36t/a和1.32t/a，有组织排放量分别为0.036t/a和0.132t/a，无组织排放量分别为0.04t/a和0.147t/a。 （2）调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗废气 本项目外购的油漆（含稀释剂）分别运送至厂内75T跨车间喷漆房2#、产机部10T跨车间喷漆房3#、200辅跨车间喷漆房4#、产机部15T跨车间喷漆房5#进行喷涂，不在厂区内储存。调漆、喷漆、补漆、晾干、喷枪清洗等工序均在喷漆房内进行，喷漆、补漆由佩戴防护面罩的工人手持喷枪对工件进行喷漆，采用静电喷涂工艺，由于工件喷涂表面积较大，上漆率较高，根据企业现有300T跨车间喷漆房1#实际运行情况，本次油漆涂着效率取70%，剩余30%未涂着的油漆形成逸散漆雾（以颗粒物计）。 企业每次喷漆工作结束后使用清洗稀释剂（乙酸丁酯）停线清洗喷枪及输漆管道，在常温下进行清洗作业，每次平均清洗时间约5min，清洗过程均在密闭喷漆房内进行，每次清洗时清洗稀释剂在管道循环清洗三次，废稀释剂收集进入密闭桶内，作为危废委托有资质单位处置。清洗稀释剂组分为100%有机溶剂，根据企业喷漆房1#实际运行情况，废稀释剂产生量占清洗用稀释剂量的30%，其余均在清洗过程中挥发，以非甲烷总烃计。本项目共新增4座喷漆房，每座喷漆房各有2支喷枪，每支喷枪清洗需使用稀释剂的量为0.25kg/次，其中喷漆房2#和3#喷枪年清洗次数为100次，喷漆房4#和5#喷枪年清洗次数为200次，则喷漆房2#和3#喷枪清洗时稀释剂的使用量均为0.05t/a，喷漆房4#和5#喷枪清洗时稀释剂的使用量均为0.1t/a，本项目清洗用稀释剂使用量共计0.3t/a。 ①75T跨车间喷漆房2#调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗废气G1 75T跨车间喷漆房2#油漆（含甲组份、乙组份、稀释剂及清洗用稀释剂）的使用量为0.77t/a，根据表2.1.2-10，75T跨车间喷漆房2#中漆雾（以颗粒物计）的产生量为0.153t/a、非甲烷总烃的产生量为0.224t/a（含二甲苯0.079t/a）。 - 本项目工件从喷漆房进出口推入，因整个调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗过程中75T跨车间喷漆房2#处于封闭状态，密闭房间密闭微负压，废气由风机抽出，采用整体换风形式，喷漆作业完成后风机仍延迟运行2小时以上，故喷漆房废气收集率较高，考虑操作人员的进出需求，本次密闭喷漆房对漆雾和有机废气的收集效率均以95%计。喷漆房2#产生的漆雾经油帘处理后（对漆雾处理效率以90%计），与调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗废气合并收集后进入1套“两级活性炭吸附”装置处理（对有机废气处理效率以90%计），通过1根30米高排气筒FQ008排放，少量未收集的废气无组织排放。 - 因此，75T跨车间喷漆房2#调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗过程中有组织废气产生情况如下：颗粒物0.145t/a，非甲烷总烃0.232t/a（含二甲苯0.075t/a）；有组织废气排放情况如下：颗粒物0.015t/a，非甲烷总烃0.023t/a（含二甲苯0.008t/a）；无组织废气排放情况如下：颗粒物0.008t/a，非甲烷总烃0.012t/a（含二甲苯0.004t/a）。 - ②产机部10T跨车间喷漆房3#调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗废气G2 产机部10T跨车间喷漆房3#油漆（含甲组份、乙组份、稀释剂及清洗用稀释剂）的总使用量为0.77t/a，根据表2.1.2-10，75T跨车间喷漆房2#中漆雾（以颗粒物计）的产生量为0.153t/a、非甲烷总烃的产生量为0.244t/a（含二甲苯0.079t/a）。 - 本项目工件从喷漆房进出口推入，因整个调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗过程中产机部10T跨车间喷漆房3#处于封闭状态，密闭房间密闭微负压，废气由风机抽出，采用整体换风形式，喷漆作业完成后风机仍延迟运行2小时以上，故喷漆房废气收集率较高，考虑操作人员的进出需求，本次密闭喷漆房对漆雾和有机废气的收集效率均以95%计。喷漆房3#产生的漆雾经油帘处理后（漆雾处理效率以90%计），与调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗废气合并经“两级活性炭吸附”装置处理（有机废气处理效率以90%计），通过1根15米高排气筒FQ009排放，少量未收集的废气无组织排放。 - 因此，产机部10T跨车间喷漆房2#调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗过程中有组织废气产生情况如下：颗粒物0.145t/a，非甲烷总烃0.232t/a（含二甲苯0.075t/a）；有组织废气排放情况如下：颗粒物0.015t/a，非甲烷总烃0.023t/a（含二甲苯0.008t/a）；无组织废气排放情况如下：颗粒物0.008t/a，非甲烷总烃0.012t/a（含二甲苯0.004t/a）。 - ③200T辅跨车间喷漆房4#调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗废气G3，催化燃烧废气G8 200T辅跨车间喷漆房4#油漆（含甲组份、乙组份、稀释剂及清洗用稀释剂）的总使用量为5.76t/a，根据表2.1.2-10，200T辅跨车间喷漆房4#中漆雾（以颗粒物计）的产生量为0.611t/a、非甲烷总烃的产生量为0.906t/a（含二甲苯0.318t/a）。 - 本项目工件从喷漆房进出口推入，因整个调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗过程中200T辅跨车间喷漆房4#处于封闭状态，密闭房间密闭微负压，废气由风机抽出，采用整体换风形式，喷漆作业完成后风机仍延迟运行2小时以上，故喷漆房废气收集率较高，考虑操作人员的进出需求，本次密闭喷漆房对漆雾和有机废气的收集效率均以95%计。200T辅跨车间喷漆房4#产生的漆雾经油帘处理后（漆雾处理效率以90%计），与喷漆、补漆、自然晾干废气合并经“两级活性炭吸附”装置处理（有机废气处理效率以90%计），通过1根15米高排气筒10#（FQ010）排放，少量未收集的废气无组织排放。 - 因此，200T辅跨车间喷漆房4#调漆、喷漆、晾干、补漆、喷枪清洗过程中有组织废气产生情况如下：颗粒物0.58t/a，非甲烷总烃0.861t/a（含二甲苯0.302t/a）；有组织废气排放情况如下：颗粒物0.058t/a，非甲烷总烃0.086t/a（含二甲苯0.03t/a）；无组织废气排放情况如下：颗粒物0.031t/a，非甲烷总烃0.045t/a（含二甲苯0.016t/a）。 由于200T辅跨车间喷漆房4#油漆使用量较大，故本项目使用“催化燃烧”装置处理排气筒FQ010前“两级活性炭吸附”装置吸附的有机废气，催化燃烧采用电加热。活性炭脱附出的废气中非甲烷总烃的产生量为0.774t/a（含二甲苯0.272t/a），由管道收集（捕集效率以100%计），经催化燃烧装置处理后（处理效率以98%计），与200T辅跨车间喷漆房4#调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗废气合并通过1根15m高排气筒10#（FQ010）排放。因此，催化燃烧过程中有组织废气产生情况如下：非甲烷总烃0.774t/a（含二甲苯0.272t/a）；有组织废气排放情况如下：非甲烷总烃0.015t/a（含二甲苯0.005t/a）。 - ④产机部15T车间喷漆房5#调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗废气G4，催化燃烧废气G8 产机部15T车间喷漆房5#油漆（含甲组份、乙组份、稀释剂及清洗用稀释剂）的总使用量为2.88t/a，根据表2.1.2-10，200T辅跨车间喷漆房4#中漆雾（以颗粒物计）的产生量为0.611t/a、非甲烷总烃的产生量为0.906t/a（含二甲苯0.318t/a）。 - 本项目工件从喷漆房进出口推入，因整个调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗过程中产机部15T车间喷漆房5#处于封闭状态，密闭房间密闭微负压，废气由风机抽出，采用整体换风形式，喷漆作业完成后风机仍延迟运行2小时以上，故喷漆房废气收集率较高，考虑操作人员的进出需求，本次密闭喷漆房对漆雾和有机废气的收集效率均以95%计。产机部15T车间喷漆房5#产生的漆雾经油帘处理后（漆雾处理效率以90%计），与喷漆、补漆、自然晾干废气合并经“两级活性炭吸附”装置处理（有机废气处理效率以90%计），通过1根15米高排气筒FQ011排放，少量未收集的废气无组织排放。 - 因此，产机部15T车间喷漆房5#调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗过程中有组织废气产生情况如下：颗粒物0.58t/a，非甲烷总烃0.861t/a（含二甲苯0.302t/a）；有组织废气排放情况如下：颗粒物0.058t/a，非甲烷总烃0.086t/a（含二甲苯0.03t/a）；无组织废气排放情况如下：颗粒物0.031t/a，非甲烷总烃0.045t/a（含二甲苯0.016t/a）。 活性炭脱附系统产生的浓缩废气单独核算，该废气采用“催化氧化”处理，催化燃烧采用电加热。活性炭脱附出的废气中非甲烷总烃的产生量为0.774t/a（含二甲苯0.272t/a），由管道收集（捕集效率以100%计），经催化燃烧装置处理后（处理效率以98%计），与200T辅跨车间喷漆房4#调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗废气合并通过1根15m高排气筒FQ011排放。因此，催化燃烧过程中有组织废气产生情况如下：非甲烷总烃0.774t/a（含二甲苯0.272t/a）；有组织废气排放情况如下：非甲烷总烃0.015t/a（含二甲苯0.005t/a）。 （4）危废仓库废气G7 - 本项目危险废物暂存于厂内现有的危废仓库内，危废均采用桶或袋储存，平时桶加盖密闭，内衬防漏袋包装、袋口扎紧。只有在危废转移时，危废包装桶或包装袋可能有打开行为，此时会有少量废气逸散，该操作发生频率低、持续时间短，因此废气产生量极少，不进行定量分析，现有的危废仓库已配备1套“两级活性炭吸附”装置，危废仓库废气经集气口收集后进入现有的1套“两级活性炭吸附”装置处理，依托厂区内现有的1根15m高排气筒FQ006排放。 - 本项目有组织废气产生情况见下表。 表4.2.1-1 本项目有组织废气产生情况表 排气筒编号; 所在车间; 污染源名称; 排气量（m3/h）; 污染物名称; 产生情况. 产生浓度 （mg/m3）; 产生速率 （kg/h）; 产生量 （t/a）. DA007; 热处理车间2#; 油淬、回火废气; 12000; 颗粒物; 10; 0.12; 0.36. 非甲烷总烃; 36.675; 0.44; 1.32. DA008; 75T跨车间喷漆房2#; 调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗废气; 8000; 漆雾（颗粒物）; 22.66; 0.181; 0.145. 非甲烷总烃（含二甲苯）①; 36.211; 0.29; 0.232. 二甲苯; 11.793; 0.094; 0.075. DA009; 产机部10T跨车间喷漆房3#; 调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗废气; 6000; 漆雾（颗粒物）; 30.213; 0.181; 0.145. 非甲烷总烃（含二甲苯）①; 48.281; 0.29; 0.232. 二甲苯; 15.724; 0.094; 0.075. DA010; 200T辅跨车间喷漆房4#; 调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗废气; 15000; 漆雾（颗粒物）; 27.889; 0.363; 0.58. 非甲烷总烃（含二甲苯）①; 41.37; 0.538; 0.861. 二甲苯; 14.514; 0.189; 0.302. 活性炭脱附废气; 非甲烷总烃（含二甲苯）①; 3872.257; 7.745; 0.774. 二甲苯; 1358.552; 2.717; 0.272. - 注：①非甲烷总烃包含二甲苯及其他挥发性有机物。 - 本项目无组织废气产生情况见下表。 表4.2.1-2 本项目无组织废气产生情况表 所在车间; 产生工序; 污染物名称; 产生量（t/a）; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 热处理车间2#; 淬火、回火过程中未捕集废气; 颗粒物; 0.04; 3900; 10. 非甲烷总烃; 0.147. 75T跨车间喷漆房2#; 调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗过程中未捕集废气; 漆雾（颗粒物）; 0.008; 9750; 25. 非甲烷总烃①; 0.012. 二甲苯; 0.004. 产机部10T跨车间喷漆房3#; 调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗过程中未捕集废气; 漆雾（颗粒物）; 0.008; 7200; 10. 非甲烷总烃①; 0.012. 二甲苯; 0.004. 200T辅跨车间喷漆房4#; 调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗过程中未捕集废气; 漆雾（颗粒物）; 0.031; 3750; 10. 非甲烷总烃①; 0.045. 二甲苯; 0.016. - 注：①非甲烷总烃包含二甲苯及其他挥发性有机物。 - 2、废气污染防治措施 （1）废气收集、处理工艺 本项目建成后全厂废气处理工艺流程图如下。 图4.2.1-1 本项目建成后全厂废气收集、处理工艺流程图 （2）废气收集风量核算 集气罩收集：参考《废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编）上部伞形罩排气量计算方法对控制点风速进行倒推计算，过程如下： Q=1.4×P×H×Vx 式中： Q-集气罩排气量，m3/h； P-罩口周长，m； H-排风罩离最远处的VOCS控制点位置，m； Vx-控制风速，m/s。 负压收集：负压收集风量按照以下公式计算：排风量=房间体积×送风换气次数，房间体积计算公式：长度×宽度×送风口以下高度； 本项目淬火、回火油烟为集气罩收集，喷漆房2#、喷漆房3#、喷漆房4#产生的废气均为负压收集，废气收集风量计算见下表。 表4.2.1-3 本项目废气处理风量情况表 产污源名称; 处理对象; 计算过程; Q（m3/h）; 设计处理风量（m3/h）; 是否满足. 热处理车间2#; 淬火油烟; 采用矩形集气罩收集，周长P为6m，共2个，Q=1.4×6×0.4×0.3×3600×2=7258m3/h; 11340; 12000; 是. 回火油烟; 采用矩形集气罩收集，周长P为3m，共3个，Q=1.4×3×0.3×0.3×3600×3=4082m3/h. 喷漆房2#; 调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗废气; 采用负压收集，体积154m3，共1个，Q=154×50=7700m3/h; 7700; 8000; 是. 喷漆房3#; 调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗废气; 采用负压收集，体积84m3，共1个，Q=84×60=5040m3/h; 5040; 6000; 是. 喷漆房4#; 调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗废气; 采用负压收集，体积115.2m3，共1个，Q=115.2×60=6912m3/h; 8912; 15000; 是. 催化燃烧废气; Q=2000m3/h. 根据上表，本项目风机风量设计合理，具有可行性，可以满足废气收集的风量要求。 3、废气处理工艺可行性说明 （1）水喷淋 工作原理：将废气中的颗粒物和部分溶于水的有机物分离出来，达到净化气体的作用。废气进入塔内后，气体进入填料层，填料层上有来自顶部的喷淋液体及前面的喷淋液体，并在填料上形成一层液膜，气体流经填料空隙时，与填料液膜接触，气体中的颗粒物和部分溶于水的有机物融合进水中，上升气流中流质的浓度越来越低，到塔顶时达到排放要求。液膜上的液体在重力作用下流入贮液箱，并由循环泵抽出循环。喷淋除尘塔为圆筒形结构形式，主要由填料、喷淋装置、除雾装置、循环泵、吸收塔组成。 填料：填料主要作为布风装置，布置于吸收塔喷淋区下部的托盘内，废气通过托盘后，被均匀分布到整个吸收塔截面。这种填料对于提高接触面积是必要的，除了使主喷淋区废气分布均匀外，填料还使得废气与托盘上的液膜得到充分接触。托盘结构为带分隔围堰的多孔板，托盘被分割成便于从吸收塔人孔进出的板片，水平搁置在托盘支撑的结构上。 喷淋装置：吸收塔内部喷淋系统是由分配母管和喷嘴组成的网状系统。每台吸收塔、循环泵均对应一个喷淋层，喷淋层上安装空心锥喷嘴，其作用是将喷淋液雾化。喷淋液由吸收塔再循环泵输送到喷嘴，喷入废气中。喷淋系统能使水液在吸收塔内均匀分布，流经每个喷淋层的流量相等。 循环水泵：循环泵安装在喷淋塔旁，用于喷淋塔内的水循环。采用单流和单级卧式离心泵，包括泵壳、叶轮、轴、导轴承、出口弯头、底板、进口、密封盒、轴封、基础框架、地脚螺栓、机械密封和所有的管道、阀门和电机。工作原理是叶轮高速旋转时产生的离心力使流体获得能量，即流体通过叶轮后，压能和动能都能得到提高，从而能够被输送到高处或远处。同时在泵的入口形成负压，使流体能够被不断吸入。 水喷淋塔结构示意图如下图所示。 图4.2.1-2 水喷淋塔示意图 本项目水喷淋塔参数设置见下表。 表4.2.1-4 本项目水喷淋塔参数一览表 序号; 项目; 热处理车间2#水喷淋塔. 1; 处理风量（m3/h）; 12000. 2; 设备尺寸（mm）; Φ2200*4800. 3; 风机电机功率（kw）; 22. 4; 水泵电机功率（kw）; 5.5. 5; 水箱容积（m3）; 1. （2）除雾器 除雾器的工作原理：主要是靠重力和惯性撞击作用，当含有雾沫气体以一定的速度通过除雾器时，会与内部结构相撞，并依附在其表面上。除雾器内部结构的表面上雾沫，经过扩散和重力的作用会逐步聚集，当重量达到一定水平后，就会从除雾器内部结构上分离下来，除雾水回入喷淋塔。由于除雾器后道处理设施为两级活性炭吸附装置，故在该设施前面提出除雾的要求。 （3）静电油雾净化器 工作原理：静电高效油雾净化器采用机械净化和静电净化双重作用。废气首先进入初级装置-净化整流室，采用重力惯性净化技术，室内的特殊结构逐步对大粒径污染物进行分级物理分离，并且均衡整流。剩余的小粒径污染物进入次级装置-高压静电场，静电场内部分两级，第一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电微粒，这些带电微粒到达第二级集尘器后立刻被收集电极吸附。最后通过滤网格栅，洁净的空气排出室外。 静电高效油雾净化器的电场异极间具有10千~15千伏特的电位差，使不导电的气体分子经分解或电子射成为自由离子。当气流通过收尘电场区域时，粒子经离子撞击带电而移向具相反电性的收集电极。换言之，收集机制的第一步使气体离子化，第二步使气流中的粒子带电。第三步使粒子撞击至收集电极板而被收集。理论上，分离带电粒子的电力与粒子带电量及收集电场强度之积成正比。此电力的大小，就比重为1的1μm粒子而言，为重力的3000倍；就比重为1的10μm粒子而言，为重力的300倍，此为静电式油雾净化器高效能与高效率的原因。 静电油雾净化器示意图见下图。 图4.2.1-3 静电油雾净化器示意图 （5）干式过滤器 为了防止灰尘和漆雾进入活性炭吸附净化装置，以确保吸附处理系统的气源干净、干燥、无颗粒。采用金属网制成框架，内夹过滤材料，过滤器安装在金属箱体内，定期更换。过滤材料采用合成纤维无纺布和铝复合物制成褶皱状，具有通风量大、阻力小、容尘量大等特点。 （6）活性炭吸附装置 活性炭具有微晶结构，微晶排列完全不规则，晶体中有微孔、过渡孔、大孔，使它具有很大的内表面，比表面积为500~1700m2/g。这决定了活性炭具有良好的吸附性，可以吸附废水和废气中的金属离子、有害气体、有机污染物、色素等。工业上应用活性炭还要求机械强度大、耐磨性能好，它的结构力求稳定，吸附所需能量小，以有利于再生。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空。 根据《大气中VOCs的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理，2012年第37卷第6期，曲茉莉）中数据，活性炭吸附对有机废气的去除效率可达90%，故本项目单级活性炭吸附效率保守取80%。常州市飞利达医用制品有限公司于2019年12月申报了《提高包装袋生产能力的技术改造项目环境影响报告表》，并于2020年3月2日取得了常州市生态环境局批复意见（常天环审〔2020〕15号）。该项目有机废气经两级活性炭处理装置集中处理后通过1根15m排气筒排放。根据其环境保护竣工验收检测数据，经处理后的废气可达标排放，废气处理效率约92.5%~95.43%。 本项目两级活性炭吸附装置对有机废气的综合去除率限值均取90%，两级活性炭吸附装置正常运行的工况下能够满足去除率的取值要求。项目采用两级活性炭吸附装置处理有机废气在技术上具有可行性。 图4.2.1-5 活性炭箱结构示意图 本项目活性炭吸附处理装置参数设置见下表。 表4.2.1-5 本项目活性炭吸附装置参数一览表 序号; 项目; 热处理车间2#“两级活性炭吸附”装置; 75T跨车间喷漆房2#“两级活性炭吸附”装置; 产机部10T跨车间喷漆房3#“两级活性炭吸附”装置. 1; 处理风量（m3/h）; 12000; 8000; 6000. 2; 设备尺寸（长×宽×高，mm）; 2800×2000×2000×2个; 2800×2000×2000×2个; 2800×2000×2000×2个. 3; 壁厚（mm）; 4; 4; 4. 4; 设备材质; 碳钢; 碳钢; 碳钢. 5; 活性炭类型; 颗粒状; 颗粒状; 颗粒状. 6; 水分含量（%）; ≤10; ≤10; ≤10. 7; 耐磨强度（%）; ≥90; ≥90; ≥90. 8; 着火点（℃）; ≥400; ≥400; ≥400. 9; 活性炭碘吸附值（mg/g）; ≥800; ≥800; ≥800. 10; 灰分（%）; ≤15; ≤15; ≤15. 11; 比表面积（m2/g）; ≥850; ≥850; ≥850. 12; 装填密度（g/cm3）; 0.35~0.55; 0.35~0.55; 0.35~0.55. 13; 停留时间（s）; 0.35~0.5; 0.35~0.5; 0.35~0.5. 14; 设计截面风速（m/s）; ≤12; ≤12; ≤12. 15; 装填量（t）; 0.55×2个; 0.525×2个; 0.525×2个. 16; 更换频次（天）; 60; 50; 50. 本项目活性炭吸附装置与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）相符性分析见下表。 表4.2.1-6 活性炭吸附装置与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》相符性 文件要求; 相符性分析; 相符性. 污染物与污染负荷; 进入吸附装置的颗粒物含量宜低于1mg/m3; 本项目喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗废气在进入吸附装置前，纸盒过滤对漆雾进行预处理，可使进入活性炭吸附装置的颗粒物含量较低；热处理工段淬火、回火油烟在进入活性炭吸附装置前经过静电油雾净化器处理，可使进入活性炭吸附装置的颗粒物含量较低; 相符. 进入吸附装置的废气温度宜低于40℃; 本项目喷漆房不涉及加热固化，均为常温废气，进入活性炭吸附装置的废气温度可低于40℃；热处理工段淬火、回火油烟在进入活性炭吸附装置前经过水喷淋降温，废气温度可低于40℃; 相符. 工艺设计一般规定; 在进行工艺路线选择之前，根据废气中有机物的回收价值和处理费用进行经济核算，优先选择回收工艺; 本项目废气产生量和排放量较低，回收难度较大，且回收价值不高，故不选择回收工艺; 相符. 治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量应按照最大废气排放量的120%进行设计; 本项目设计风量已按照最大废气排放量的120%进行设计; 相符. 吸附装置的净化效率不得低于90%; 本项目活性炭吸附装置对有机废气的处理效率以90%计; 相符. 排气筒的设计应满足GB 50051的规定; 本项目排气筒的设计满足GB50051的规定; 相符. 工艺设计废气收集; 应尽可能利用主体生产装置本身的集气系统进行收集。集气罩的配置应与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于安装和维护管理; 本项目废气收集均为整体换风，不影响工艺操作，结构简单，便于安装和维护管理; 相符. 确定集气罩的吸气口位置、结构和风速时，应使罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀; 相符. 集气罩的吸气方向应尽可能与污染气流运动方向一致，防止吸气罩周围气流紊乱，避免或减弱干扰气流和送风气流对吸气气流的影响; 相符. 当废气产生点较多、彼此距离较远时，应适当分设多套收集系统; 本项目废气产生点单一且距离较近，无需分设多套收集系统; 相符. 吸附剂; 固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.6m/s; 本项目活性炭类型为颗粒状，气体流速低于0.6m/s; 相符. 二次污染物控制; 更换后的过滤材料、吸附剂和催化剂的处理应符合国家固体废弃物处理与处置的相关规定; 废活性炭作为危废暂存于厂内现有的1座危废仓库，委托有资质单位处置; 相符. 企业应根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）采取以下安全措施： - ①治理系统应有事故自动报警装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。 - ②治理系统与主体生产装置之间的管道系统应安装阻火器（防火阀），阻火器性能应符合GB13347的规定。 - ③风机、电机和置于现场的电气仪表等应不低于现场防爆等级。当吸附剂采用降压解吸方式再生且解吸后的高浓度有机气体采用液体吸收工艺进行回收时，风机、真空解吸泵和电气系统均应采用符合GB3836.4要求的本安型防爆器件。 - ④在吸附操作周期内，吸附了有机气体后吸附床内的温度应低于83℃。当吸附装置内的温度超过83℃时，应能自动报警，并立即启动降温装置。 - ⑤治理装置安装区域应按规定设置消防设施。 - ⑥治理设备应具备短路保护和接地保护，接地电阻应小于40Ω。 - ⑦室外治理设备应安装符合GB50057规定的避雷装置。 （6）活性炭吸附/脱附+催化燃烧 废气经干式过滤后进入活性炭吸附装置，有机废气通过活性炭层时，废气中的有机组分被吸引到活性炭的表面，从而使有机组分与其他组分分开，达标气体经风机排空。 吸附箱设计过滤风速≤1.2m/s，设计停留时间为1.08s，填充高度为900mm。每个吸附箱活性炭填装分三级设计，每级填装厚度为300mm，总层厚度为900mm。 本项目活性炭选用颗粒状活性炭，比表面积大，吸附能力强，再生效果好。 本项目喷漆房4#和喷漆房5#分别使用“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理喷漆房产生的废气，均配备1套活性炭吸附箱，采取三吸一脱的并联方式进行在线脱附。 ①脱附系统 活性炭使用一段时间会降低或失去吸附能力，此时活性炭需脱附再生，再生后活性炭重新恢复吸附功能，可继续使用。再生时，启动催化燃烧装置预热室电源，将空气预热，预热后的气体送入吸附箱，箱中活性炭受热后，吸附的有机废气会挥发出来，经风机送入催化燃烧室燃烧，分解生成CO2和H2O等热空气，热空气一部分回到活性炭吸附箱继续加热，另一部分排空，热空气内部循环多次，活性炭即可得到再生。 ②催化燃烧 催化燃烧系统采用模块化设计，工艺设计处理流程为板式热交换器+加热室+催化反应室。催化燃烧装置由内胆和外壳组成，中间填满隔热材料，保证炉体外壁温度在60℃以下，以防烫伤操作人员和节约能源。内胆由碳钢材料制作，外壳由保温材料制作。催化室内的催化剂选用蜂窝型催化剂，载体三氧化二铝、堇青石，外表涂层铂、钯和铑。废气进入催化室先经过换热器升温，后经过加热室加热，催化燃烧后的热量再经过换热器储存热量，达到节能目的。 催化燃烧原理：利用催化剂做中间体，使有机气体在较低的温度下，变成无害的水和二氧化碳气体。将脱附出来的高浓度有机气体源通过引风机作用送入净化装置，首先通过除尘阻火器系统，然后进入换热器，再送入到加热室，通过加热装置，使气体达到燃烧反应温度，再通过催化床的作用，使有机气体分解成二氧化碳和水，再进入换热器与低温气体进行热交换，使进入的气体温度升高达到反应温度。如达不到反应温度，这样加热系统就可以通过自控系统实现补偿加热，使它完全燃烧，这样节省了能源，废气有效去除率能达到99%以上。本装置由主机、引风机及电控柜组成，净化装置主机由换热器、催化床、电加热元件、阻火阻尘器和泄压装置等组成，阻火除尘器位于进气管道上，泄压装置设在主机的顶部。 本项目“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置的主要技术参数如下： 表4.2.1-7 活性炭吸附脱附+催化燃烧装置工艺参数一览表 序号; 设备名称; 200T辅跨车间喷漆房4#“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置; 200T辅跨车间喷漆房4#“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置. 1; 处理风量（m3/h）; 15000m3/h; 15000m3/h. 2; 活性炭吸附床; 4台（3吸1脱）; 4台（3吸1脱）. 3; 2.8m×2.0m×2.0m×4个; 2.8m×2.0m×2.0m×4个. 4; 活性炭类型; 颗粒状; 颗粒状. 5; 活性炭碘吸附值（mg/g）; ≥800; ≥800. 6; 活性炭密度（g/cm3）; 0.45; 0.45. 7; 活性炭充填量（t）; 6; 6. 8; 更换频次（年）; 2; 2. 9; 脱附周期（d）; 15; 15. 10; 废气浓度; ≤3000mg/m3; ≤3000mg/m3. 11; 加热功率; 60KW; 60KW. 12; 催化燃烧床; 处理风量（m3/h）; 2000m3/h; 5000m3/h. 13; 尺寸; 1200×1260×2250mm×1个; 1200×1260×2250mm×1个. 14; 催化剂填充量; 0.2m3; 0.2m3. 15; 催化燃烧温度（℃）; 280~320; 280~320. 本项目活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置与《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027-2013）相符性分析见下表。 表4.2.1-8 与《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027-2013）相符性 序号; 文件要求; 相符性分析; 相符性. 1; 污染物与污染负荷; 进入催化燃烧装置的废气浓度、流量和温度应稳定，不宜出现较大波动; 本项目喷漆废气浓度、流量和温度应稳定，无较大波动; 相符. 进入催化燃烧装置的废气中颗粒物浓度应低于10mg/m3; 本项目催化燃烧装置前设置干式过滤对颗粒物进行预处理，可使进入催化燃烧装置的颗粒物含量低于10mg/m3; 相符. 进入催化燃烧装置的废气中不得含有引起催化剂中毒的物质; 本项目喷漆废气中不含引起催化剂中毒的物质; 相符. 进入催化燃烧装置的废气温度宜低于400℃; 本项目喷漆房不涉及加热固化，均为常温废气，进入活性炭吸附装置的废气温度可低于400℃; 相符. 2; 工艺设计一般规定; 治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量应按照最大废气排放量的120%进行设计。; 本项目设计风量已按照最大废气排放量的120%进行设计; 相符. 催化燃烧装置的净化效率不得低于97%; 本项目催化燃烧装置对有机废气的处理效率以99%计; 相符. 排气筒的设计应满足GB50051的规定; 本项目排气筒的设计满足GB50051的规定; 相符. 3; 工艺设计废气收集; 废气收集系统设计应遵循GB50019的规定; 本项目废气收集系统设计应遵循GB50019的规定; 相符. 废气应与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。在保证收集能力的前提下，应力求结构简单，便于安装和维护管理。; 本项目废气收集不影响工艺操作，结构简单，便于安装和维护管理。; 相符. 确定集气罩的吸气口位置、结构和气体流速时，应使罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀。; 相符. 集气罩的吸气方向应尽可能与污染气流运动方向一致，防止吸气罩周围气流紊乱，避免或减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。; 相符. 当废气产生点较多、彼此距离较远时，应适当分设多套收集系统。; 本项目废气产生点单一且距离较近，无需分设多套收集系统; 相符. 4; 预处理; 预处理设备应根据废气的成分、性质和污染物的含量进行选择; 本项目催化燃烧装置前设置干式过滤对颗粒物进行预处理，可使进入催化燃烧装置的颗粒物含量低于10mg/m3。; 相符. 进入催化燃烧装置前废气中的颗粒物含量高于10mg/m3时，应采用过滤等方式进行预处理。; 相符. 过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料。; 本项目定期更换干式过滤器，废过滤器作为危废委托有资质单位处置; 相符. 5; 催化燃烧; 催化剂的工作温度应低于700℃，并能承受900℃短时间高温冲击。设计工况下催化剂使用寿命应大于8500h。; 本项目催化燃烧温度为280~320℃; 相符. 6; 二次污染控制; 废气预处理所产生的废水应进行集中处理，并达到相应排放标准后排放。; 本项目定期更换干式过滤器（含过滤废水），废过滤器作为危废委托有资质单位处置。; 相符. 预处理产生的粉尘和废渣以及更换后的过滤材料和催化剂的处理应符合国家固体废弃物处理与处置的相关规定。; 本项目预处理产生的粉尘和废渣以及更换后的过滤材料和催化剂均作为危废委托有资质单位处置。; 相符. 当催化燃烧后产生二次污染物时应采取吸收等方法进行处理后达标排放。; 本项目催化燃烧不产生二次污染物; 相符. 企业应根据《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027-2013）采取以下安全措施： 1）治理系统应有事故自动报警装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定； 2）治理系统与主体生产装置之间的管道系统应安装阻火器（防火阀），阻火器性能应按照HJ/T389-2007中5.4的规定进行检验； 3）风机、电机和置于现场的电气仪表等应不低于现场的防爆等级； 4）排风机之前应设置浓度冲稀设施。当反应器出口温度达到600℃时，控制系统应能报警，并自动开启冲稀设施对废气进行稀释处理； 5）催化燃烧装置应具备过热保护功能； 6）催化燃烧装置应进行整体保温，外表面温度不应高于60℃； 7）管路系统和催化燃烧装置的防爆泄压设计应符合GB50160的要求； 8）治理设备应具备短路保护和接地保护功能，接地电阻应小于4Ω； 9）在催化燃烧装置附近应设置消防设施； 10）室外催化燃烧装置应安装符合GB50057规定的避雷装置。 本项目所属行业未有相应的排污许可证申请与核发技术规范，本次参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）表C.4中的要求分析废气处理装置的可行性，本项目调漆、喷漆、补漆、自然晾干、清洗喷枪等工段废气与其中涂装（喷漆、晾干、点补、调漆）工段废气类似，故相应参考对照分析，具体见下表。 表4.2.1-9 项目废气处理装置可行性分析 生产单元; 主要生产设施名称; 污染物种类; 可行技术; 本项目情况; 是否可行. 涂装; 喷漆室（含晾干）; 颗粒物; 文丘里/水旋/水帘、石灰粉吸附、纸盒过滤、化学纤维过滤; 纸盒过滤; 是. 挥发性有机物、二甲苯; 吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化、热力焚烧/催化焚烧; 两级活性炭吸附、活性炭吸附/脱附+催化燃烧; 是. 点补; 挥发性有机物; 活性炭吸附. 调漆; 挥发性有机物; 活性炭吸附. 热处理; 淬火油槽; 挥发性有机物、油雾; 机械过滤、静电过滤; 水喷淋+除雾器+静电油雾净化器+两级活性炭吸附; 是. 综上，本项目各工段设置的废气处理装置具有可行性。 4、无组织废气污染防治措施 项目无组织废气主要为未捕集的有机废气，通过以下措施加强无组织废气控制： ①尽量保持废气产生车间和操作间（室）的密闭，合理设计送排风系统，提高废气捕集率，尽量将废气收集集中处理； ②加强生产管理，规范操作，使设备设施处于正常工作状态，减少生产、控制、输送等过程中的废气散发； ③对于废气散发面较大的工段，合理设计废气捕集系统，加大捕集面积和控制合理的排风量，减少废气的无组织排放； ④加强车间整体通风换气； ⑤物料应密封储存，在每次取用完成后，特别是物料用完后，储存容器应立即密封储存，防止储存物料和储存容器内的残存物料挥发产生无组织的废气。 5、污染物排放情况 （1）废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4.2.1-10 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染治理措施; 排气筒编号; 排气筒类型. 治理设施编号; 治理设施工艺; 是否为可行技术; 收集效率; 去除率. 热处理车间2#淬火、回火废气; 颗粒物、非甲烷总烃; 有组织; TA002; 水喷淋+除雾器+静电油雾净化器+两级活性炭吸附; 是; 90%; 90%; FQ007; 一般排放口. 喷漆房2#调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗废气; 颗粒物（漆雾）、非甲烷总烃①; 有组织; TA003; 油帘+除雾器+两级活性炭吸附; 是; 95%; 90%; FQ008; 一般排放口. 喷漆房3#调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗废气; 颗粒物（漆雾）、非甲烷总烃①; 有组织; TA004; 油帘+除雾器+两级活性炭吸附; 是; 95%; 90%; FQ009; 一般排放口. 喷漆房4#调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗废气; 颗粒物（漆雾）、非甲烷总烃①; 有组织; TA005; 油帘+干式过滤器+两级活性炭吸附; 是; 95%; 90%; FQ010; 一般排放口. 催化燃烧废气; 非甲烷总烃①; 催化燃烧; 是; 100%; 98%. 注：①非甲烷总烃包含二甲苯及其他挥发性有机物。 （2）排气筒基本情况 本项目排气筒基本情况见下表。 表4.2.1-11 本项目排气筒基本情况表 排气筒编号; 排气筒名称; 污染物种类; 排气筒坐标①; 排气筒高度（m）; 排气筒直径（m）; 排气筒温度（℃）. X; Y. DA007; 排气筒7#; 颗粒物、非甲烷总烃; -220; +150; 15; 0.6; 25. DA008; 排气筒8#; 颗粒物（漆雾）、非甲烷总烃②、二甲苯; -170; 0; 30; 0.5; 25. DA009; 排气筒9#; 颗粒物（漆雾）、非甲烷总烃②、二甲苯; 0; -50; 15; 0.4; 25. DA010; 排气筒10#; 颗粒物（漆雾）、非甲烷总烃②、二甲苯; +120; +200; 15; 0.65; 25. 注：①以厂区中心为原点坐标（0,0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系。 ②非甲烷总烃包含二甲苯及其他挥发性有机物。 （3）排气筒设置合理性 本项目正常排放工况下排放的各类污染物对项目所在地周边的环境空气的贡献值较小，不会降低区域环境空气质量现状功能类别。项目在设计过程中综合考虑了产品质量和工艺要求、废气排放筒的距离、废气排放是否存在互相影响、废气风量、对周围环境的影响等因素，合理设置了排气筒的数量，以减少对周边环境的影响。 ①高度合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）要求，“排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。新建污染源的排气筒必须低于15m时，其最高允许排放速率按表1所列排放速率限值的50%执行”。本项目新增1根30m高排气筒、3根15m高排气筒，均高于周边200m范围的建筑，因此排气筒高度设置是合理的。 ②数量合理性分析 根据“分类收集处理，统一排放”的原则，严格按照工段分布来布置，尽可能减少排气筒数量。各排气布置时综合考虑了废气合并处理的适宜性、风量大小、排气筒检修对生产装置带来的影响大小等因素，本项目依托1根现有排气筒，并新增5根排气筒，由于距离较远，无法合并排气筒，本次需新建5根排气筒，因此项目排气筒的数量设置是合理的。 （4）排气筒规范化要求 建设单位应根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）关于采样位置的要求，排气筒应设置检测采样孔。采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处，对矩形烟道，其当量直径 D=2AB/（A+B），式中A、B为边长。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。同时为检测人员设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作，平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样孔距平台面约为1.2~1.3m。 （5）污染物产生及排放情况 本项目有组织废气产生及排放情况见下表。

表4.2.1-12 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 排气筒编号; 产污编号; 产生环节; 产生风量 m3/h; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 去除率; 污染物名称; 排放情况; 执行标准; 排气筒参数; 排放方式. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃. FQ007; G5、G6; 热处理车间2#; 淬火、回火油烟; 12000; 颗粒物; 10; 0.12; 0.36; 水喷淋+除雾器+静电油雾净化器+两级活性炭吸附; 90%; 颗粒物; 1; 0.012; 0.036; 20; 1; 15; 0.6; 25; 间断，3000h. 非甲烷总烃; 36.675; 0.44; 1.32; 90%; 非甲烷总烃; 3.668; 0.044; 0.132; 60; 3. FQ008; G1; 75T跨车间喷漆房2#; 调漆、喷面漆、自然晾干、补漆、喷枪清洗废气; 8000; 漆雾（颗粒物）; 22.66; 0.181; 0.145; 油帘+除雾器+两级活性炭吸附; 90%; 漆雾（颗粒物）; 2.266; 0.018; 0.015; 10; 0.6; 30; 0.5; 25; 间断，800h. 非甲烷总烃（含二甲苯）①; 36.211; 0.29; 0.232; 90%; 非甲烷总烃（含二甲苯）①; 3.621; 0.029; 0.023; 50; 3. 二甲苯; 11.793; 0.094; 0.075; 90%; 二甲苯; 1.179; 0.009; 0.008; 20; 0.8. FQ009; G2; 产机部10T跨车间喷漆房3#; 调漆、喷面漆、自然晾干、补漆、喷枪清洗废气; 6000; 漆雾（颗粒物）; 30.213; 0.181; 0.145; 油帘+除雾器+两级活性炭吸附; 90%; 漆雾（颗粒物）; 3.021; 0.018; 0.015; 10; 0.6; 15; 0.4; 25; 间断，800h. 非甲烷总烃（含二甲苯）①; 48.281; 0.29; 0.232; 90%; 非甲烷总烃（含二甲苯）①; 4.828; 0.029; 0.023; 50; 3. 二甲苯; 15.724; 0.094; 0.075; 90%; 二甲苯; 1.572; 0.009; 0.008; 20; 0.8. FQ010; G3; 200T辅跨车间喷漆房4#; 调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗废气; 15000; 漆雾（颗粒物）; 27.889; 0.363; 0.58; 油帘+干式过滤器+活性炭吸附; 90%; 漆雾（颗粒物）; 2.417; 0.036; 0.058; 10; 0.6; 15; 0.65; 25; 间断，1600h. 非甲烷总烃（含二甲苯）①; 41.37; 0.538; 0.861; 90%; 非甲烷总烃（含二甲苯）①; 4.231; 0.063; 0.102; 50; 3. 二甲苯; 14.514; 0.189; 0.302; 90%; 二甲苯; 1.484; 0.022; 0.036; 20; 0.8. G8; 催化燃烧废气; 非甲烷总烃（含二甲苯）①; 3872.257; 7.745; 0.774; 催化燃烧; 98%; /; /; /; /; /; /. 二甲苯; 1358.552; 2.717; 0.272; 98%; /; /; /; /; /; /. 二甲苯; 1358.552; 2.717; 0.272; 98%; /; /; /; /; /; /. 注：①非甲烷总烃包含二甲苯及其他挥发性有机物。 ②依据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）10.3.3条，本项目催化燃烧装置运行过程中需要补充空气进行燃烧，因此需要按照下式换算为基准含氧量为3%的挥发性有机物基准排放浓度。 ρ基=21−O基21−O实×ρ实 式中： ρ基-大气污染物基准排放质量浓度，mg/m3； ρ实-实测大气污染物基准排放质量浓度，mg/m3； O基-干烟气基准含氧量，%；取值3%； O实-实测的干烟气含氧量，%；类比同行业取值8%。 本项目200T辅跨车间喷漆房4#活性炭脱附废气经催化燃烧处理后，非甲烷总烃和二甲苯的排放浓度分别为4.231mg/m3和1.484mg/m3，折算基准含氧量后非甲烷总烃和二甲苯的排放浓度为5.858mg/m3和2.055mg/m3，能达标排放。 ③75T跨车间喷漆房2#和产机部10T跨车间喷漆房3#工作时长均为8h/d，年工作天数均为100天，年工作时长均为800h；200T辅跨车间喷漆房4#工作时长为8h/d，年工作天数为200天，年工作时长均为1600h。

根据上表，本项目排气筒FQ007排放的颗粒物、非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）表1标准，排气筒FQ008、排气筒FQ009、排气筒FQ010排放的颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯排放均满足《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准。 本项目无组织废气产生及排放情况见下表。 表4.2.1-13 本项目无组织废气产生及排放情况一览表 污染源位置; 污染环节; 污染物名称; 产生量（t/a）; 治理措施; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 热处理车间2#; 淬火、回火过程未捕集废气; 颗粒物; 0.04; 源头控制、车间通风; 0; 0.04; 0.013; 3900; 10. 非甲烷总烃; 0.147; 0; 0.147; 0.049. 75T跨车间; 调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗过程未捕集废气; 颗粒物; 0.008; 0; 0.008; 0.01; 9750; 25. 非甲烷总烃①; 0.012; 0; 0.012; 0.015. 二甲苯; 0.004; 0; 0.004; 0.005. 产机部10T跨车间; 调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗过程未捕集废气; 颗粒物; 0.008; 0; 0.008; 0.01; 7200; 10. 非甲烷总烃①; 0.012; 0; 0.012; 0.015. 二甲苯; 0.004; 0; 0.004; 0.005. 200T辅跨车间; 调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗过程未捕集废气; 颗粒物; 0.031; 0; 0.031; 0.019; 3750; 10. 非甲烷总烃①; 0.045; 0; 0.045; 0.028. 二甲苯; 0.016; 0; 0.016; 0.01. - 注：①非甲烷总烃包含二甲苯及其他挥发性有机物。 - 6、非正常工况 - 本项目非正常工况废气排放分析及防范措施具体如下。 非正常生产与事故状况是指开车、停车、机械设备故障、设备管道不正常泄漏及设备检修时的物料流失等因素所排放的废水、废气对环境造成的影响。本项目涉及的非正常生产状况为废气处理装置系统故障，导致颗粒物、非甲烷总烃未经处理直接排放。排放历时不超过0.5h，在此期间废气处理装置处理效率为0，非正常工况污染物排放情况见下表。 表4.2.1-14 非正常工况污染物排放情况表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物名称; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次排放时间（h）; 年发生频次（次）; 应对措施. 排气筒DA007; 废气处理装置故障; 颗粒物; 10; 0.12; ≤0.5; ≤1; 加强维护、选用可靠设备、废气日常监测与记录，加强管理. 非甲烷总烃; 36.675; 0.44. 排气筒DA008; 漆雾（颗粒物）; 22.66; 0.181. 非甲烷总烃①; 36.211; 0.29. 二甲苯; 11.793; 0.094. 排气筒DA009; 漆雾（颗粒物）; 30.213; 0.181. 非甲烷总烃①; 48.281; 0.29. 二甲苯; 15.724; 0.094. 排气筒DA010; 漆雾（颗粒物）; 27.889; 0.363. 非甲烷总烃①; 41.37; 0.538. 二甲苯; 14.514; 0.189. - 注：①非甲烷总烃包含二甲苯及其他挥发性有机物。 - 根据《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33号）中要求：“加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs 废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs 废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施”。本项目废气治理设施配备专业人员进行定期检查、维护、保养，确保治理设施运行符合上述文件的要求，从而避免发生事故工况。 7、卫生防护距离计算 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），项目所在地近五年平均风速为2.6m/s，卫生防护距离计算如下： 式中： Qc-大气有害物质的无组织排放量，kg/h； Cm-大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3； L-大气有害物质卫生防护距离初值，m； r-大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D-卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 表4.2.1-15 卫生防护距离计算系数一览表 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速（m/s）; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; II; III; Ⅰ; II; III; Ⅰ; II; III. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 卫生防护距离计算参数及计算结果见下表。 表4.2.1-16 卫生防护距离计算结果一览表 污染源位置; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 面源面积（m2）; 面源高度（m）; 计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 热处理车间2#; 颗粒物; 0.013; 130×30=3900; 10; 0.733; 50. 非甲烷总烃; 0.049; 0.603; 50. 75T跨车间; 颗粒物; 0.01; 150×65=9750; 25; 0.311; 50. 非甲烷总烃①; 0.015; 0.079; 50. 二甲苯; 0.005; 0.358; 50. 产机部10T跨车间; 颗粒物; 0.01; 120×60=7200; 10; 0.373; 50. 非甲烷总烃①; 0.015; 0.094; 50. 二甲苯; 0.005; 0.429; 50. 200T辅跨车间; 颗粒物; 0.019; 150×25=3750; 10; 1.179; 50. 非甲烷总烃①; 0.028; 0.304; 50. 二甲苯; 0.01; 1.442; 50. 注：①非甲烷总烃包含二甲苯及其他挥发性有机物。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）： 6.1.1 卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取 50m。6.2当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的以卫生防护距离终值较大者为准。 根据上述规定，本项目以热处理车间2#、75T跨车间、产机部10T跨车间、200T辅跨车间分别外扩100m形成的包络线作为本项目卫生防护距离，结合现有项目卫生防护距离设置情况，最终以酸洗间、焊接车间、熔炼浇铸车间边界各外扩50米，热处理车间2#、300T跨车间、75T跨车间、产机部10T跨车间、200T辅跨车间边界各外扩100米形成的包络线作为全厂卫生防护距离。根据现场勘查，目前卫生防护距离内无居住、医院、学校等环境敏感点，将来也不得在该防护距离内建设各类环境敏感目标。卫生防护距离包络线见附图2。 #### 8、大气异味影响分析 本项目喷漆作业过程中产生的非甲烷总烃（二甲苯）具有异味。 ①有机污染物异味主要危害 危害呼吸系统。人们突然闻到异味，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，妨碍正常呼吸功能。 危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化，会使血压出现先下降后，上升，脉搏先减慢后加快的现象。 危害消化系统。经常接触异味，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。 危害内分泌系统。经常受异味刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。 危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度异味物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。 对精神的影响。异味使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。 ②异味影响分析 本项目卫生防护距离内无敏感点，100m外恶臭气味（异味）可基本消除，故对周围大气环境影响较小，但仍应加强污染控制管理，减少不正常排放情况的发生，异味污染是可以得到控制的。 为使恶臭对周围环境影响减至最低，建设单位在项目运行中应进一步做好恶臭污染防治措施： - （1）控制好生产过程的工艺参数，减少恶臭污染物的产生量； - （2）做好废气的收集，尽可能提高收集效率； - （3）加强废气处理设施的运行管理，确保稳定运行，达标排放； （4）厂区内应充分利用设施、建筑物间空地，在道路两旁和车间四周多种植阔叶常绿树种，以减轻异味影响，改善厂区环境空气质量。 9、废气达标排放分析 （1）有组织废气 本项目热处理车间2#热处理过程中产生的淬火油烟、回火油烟经集气罩收集后进入1套“水喷淋+除雾器+静电油雾净化器+活性炭吸附”装置处理，通过1根15m高的排气筒DA007排放，颗粒物、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；喷漆房2#喷漆过程中产生的漆雾经纸盒过滤后与调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗过程中产生的有机废气合并进入1套“两级活性炭吸附”装置处理，通过1根30m高排气筒DA008排放，颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯排放满足《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准；喷漆房3#喷漆过程中产生的漆雾经纸盒过滤后与调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗过程中产生的有机废气合并进入1套“两级活性炭吸附”装置处理，通过1根15m高排气筒DA009排放，颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯排放满足《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准，喷漆房4#喷漆过程中产生的漆雾经纸盒过滤后与调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗过程中产生的有机废气合并进入1套“干式过滤器+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理，通过1根15m高排气筒DA010排放，颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯排放满足《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准。 （2）无组织废气 本项目淬火、回火过程中未被收集的颗粒物、非甲烷总烃在热处理车间2#内无组织排放，喷漆房2#调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗过程中未被收集的颗粒物、非甲烷总烃（含二甲苯）在75T跨车间内无组织排放，喷漆房3#调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗过程中未被收集的颗粒物、非甲烷总烃（含二甲苯）在产机部10T跨车间内无组织排放，喷漆房4#调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗过程中未被收集的颗粒物、非甲烷总烃（含二甲苯）无组织排放。厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内非甲烷总烃排放满足《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表3标准。 10、大气环境影响分析结论 本项目大气环境影响分析如下： ①本项目分别以热处理车间2#边界外扩100m、75T跨车间边界外扩100m、产机部10T跨车间边界外扩100m、200T辅跨车间边界外扩100m形成的包络线作为卫生防护距离，卫生防护距离内无敏感目标保护点。 ②本项目排放的大气污染物为颗粒物、非甲烷总烃（含二甲苯），不涉及《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物。 ③项目采取的废气治理措施均属于《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中的废气治理可行技术。 ④本项目废气收集率较高，减少了无组织废气排放，各污染物经合理处置后，均可达标排放，排放量较低。 - 综上，本项目废气排放对大气环境影响较小。 4.2.2运营期水环境影响和保护措施 1、废水产生情况 本项目不涉及车间地面冲洗，无地面冲洗废水产生，仅有员工办公和生活过程中产生的生活污水。 （1）生活用水 本项目新增员工10人，根据《常州市工业、服务业和生活用水定额（2016年修订）》，用水量以100L/人·天计，年工作以200天计，全年用水量约200t/a，损耗量以20%计，则损耗量为40t/a，生活污水的产生量为160t/a，主要污染物及浓度分别为pH 6~9、COD 400mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 40mg/L、TP 5mg/L和TN 60mg/L，该废水经化粪池处理后经污水管道接入市政污水管网，进入常州市江边污水处理厂集中处理。 （2）循环冷却塔强排水W4-8 - 本项目有1台循环冷却塔，循环水量为150m3/h，年运行时间为2640h，则循环量为1188000m3/a。冷却水循环损失量包含风吹损失及蒸发损失。 - 风吹损失按照经验系数一般取循环量的0.1%，故风吹损失量约为1188m3/a（0.45m3/h）。 - 蒸发损失按经验公式： - E=（0.1+0.002θ）ΔtR100 其中： E-蒸发损失，m3/h； R-系统中循环水量，m3/h；冷却塔的循环水量为450m3/h； Δt-冷却塔进出水温差，℃；进出口温差为5℃； θ-空气的干球温度，℃；本次取25℃； 年运行时间为2640h，故蒸发损失量为8910m3/a（3.375m3/h）； 根据经验系数计算： B=EN−1−D 其中： E-蒸发损失量，m3/h；根据上文，本次取值3.375m3/h； - N-浓缩倍数，根据《建筑给排水设计手册》推荐N值，一般情况下最高不超过5~6；本次取5； D-风吹损失，根据上文，本次取值为0.45m3/h； - B-需补充冷却水，根据计算，B为0.4m3/h。 故本项目循环冷却塔补充用水量为11154t/a，损失量为10098t/a，循环冷却塔强排水的产生量约为1056m3/a，用于冲厕后，不外排。 （3）水喷淋塔用水 本项目共设置1座喷淋塔，喷淋塔液气比按1.2L/m3计，风量约12000m3/h，运行时间约3000h/a，则喷淋塔中循环水量为43200t/a。喷淋塔循环水损耗率以1%计，则损耗量约为432t/a。喷淋塔水箱有效容积为1m3，每两个月彻底更换一次，喷淋废液作为危废委托有资质单位处置。 本项目水污染物产生情况见下表。 表4.2.2-1 本项目水污染物产生情况一览表 废水名称; 产生情况. 产生量（t/a）; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 生活污水; 160; pH; 6~9（无量纲）. COD; 400; 0.064. SS; 300; 0.048. NH3-N; 40; 0.006. TP; 5; 0.001. TN; 60; 0.01. 2、废水排放情况 本项目水污染物产生及排放情况见下表。 表4.2.2-2 本项目水污染物产生及排放情况表 废水名称; 产生量 （t/a）; 污染物 名称; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 治理 措施; 排放量 （t/a）; 污染物 名称; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 排放 去向. 生活污水; 160; pH; 6~9（无量纲）; 经化粪池处理后经污水管道接入市政污水管网; 160; pH; 6~9（无量纲）; 常州市江边污水处理厂. COD; 400; 0.064; COD; 400; 0.064. SS; 300; 0.048; SS; 300; 0.048. NH3-N; 40; 0.006; NH3-N; 40; 0.006. TP; 5; 0.001; TP; 5; 0.001. TN; 60; 0.01; TN; 60; 0.01. 本项目建成后全厂水污染物产生及排放情况见下表。 表4.2.2-3 本项目建成后全厂水污染物产生及排放情况表 废水名称; 产生量 （t/a）; 污染物 名称; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 治理 措施; 排放量 （t/a）; 污染物 名称; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 排放 去向. 生活污水; 80160; pH; 6~9（无量纲）; 经化粪池处理后经污水管道接入市政污水管网; 80160; pH; 6~9（无量纲）; 常州市江边污水处理厂. COD; 400; 32.064; COD; 400; 32.064. SS; 300; 24.048; SS; 300; 24.048. NH3-N; 40; 3.206; NH3-N; 40; 3.206. TP; 5; 0.401; TP; 5; 0.401. TN; 60; 4.81; TN; 60; 4.81. 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。 表4.2.2-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 设施 编号; 设施 名称; 设施 工艺. 生活污水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 常州市江边污水处理厂; 间歇排放，水量较小，不属于冲击型排放; HFC001; 化粪池; /; DW001; √是 □否; √企业总排 □雨水排放 □清下水排放 □清下水排放 □车间或车间处理设施排放. 本项目废水污染物排放执行标准见下表。 表4.2.2-5 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 6~9（无量纲）. COD; 500. SS; 400. NH3-N; 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）表1（B）级标准; 45. TP; 8. TN; 70. 本项目所依托的污水处理厂废水间接排放口基本情况见下表。 - 表4.2.2-6 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口坐标（m）①; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. X; Y; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; -250; +350; 0.016; 常州市江边污水处理厂; 间歇排放，水量较小，不属于冲击型排放; 企业营业时间; 常州市江边污水处理厂; pH; 6~9（无量纲）. COD; 50. SS; 10. NH3-N; 4（6）②. TP; 0.5. TN; 12（15）②. 常州市江边污水处理厂（远期）③; pH; 6~9（无量纲）. COD; 40. SS; 10. NH3-N; 3（5）④. TP; 0.3. TN; 10（12）④. 注：①以厂区中心为原点坐标（0，0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系； ②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标； ③该标准从2026年3月28日开始实施； ④每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 2、废水间接排放依托污水处理厂处理厂可行性分析 （1）常州市江边污水处理厂简介 常州市江边污水处理厂是常州市最大的污水处理厂，位于新北区境内长江路以东、338省道以南、兴港路以北、藻江河以西。收集服务范围北至长江、东与江阴、戚墅堰交界，南到新运河，包含中心组团、高新组团、城西组团、新龙组团、新港组团、空港组团以及城东组团的部分，共7个组团以及奔牛、孟河等两个片区。并接纳城北污水处理厂、清潭污水处理厂、戚墅堰污水处理厂超量污水。江边污水处理一至四期总服务面积约为500平方公里，常住服务人口约为130万。已批复处理能力为50万m3/d，分四期建设，尾水通过排江管道排入长江，排放位置在录安洲尾水边线下游100m、离岸约600m处。 常州市江边污水处理厂原一期工程采用改良型A2O（MUCT）工艺；原二期工程采用水解酸化+改良A2O（MUCT）工艺。为达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求，于2009年初完成了提标改造工程，提标改造工程对一、二期污水均通过二期新建的水解酸化池预处理，并采用“高密度澄清池+V型滤池+ClO2消毒工艺”对尾水进行深度处理，进而使出水达到排放要求。提标改造工程中升级改造的主要内容如下：①为提高硝化反硝化脱氮能力，扩建生物反应池，对一期已建生物反应池进行改造，对二期的生物反应池根据新的标准重新进行设计调整，在增加生物反应池池容的同时，对池内分隔重新进行调整；②新建提升泵房（设计规模20万t/d），以使污水进入后续三级处理部分；③新建高效沉淀池1座，并与机械混合池、机械絮凝池、加药间合建；④新建均质滤料滤池1座；⑤对已建的两座浓缩池设计参数进行校核，以使其能处理提标改造后新增污泥量；⑥对离心脱水机型号进行调整。 常州市江边污水处理厂三期工程采用水解酸化+改良A2O工艺+微絮凝过滤工艺（V型滤池）工艺，主要包括新增水解酸化池、A2O生物反应池、V型滤池等。 常州市江边污水处理厂四期工程采用“A2O生物处理+沉淀+高效沉淀池+深床滤池+次氯酸钠消毒”工艺。进水全部为生活污水（包括城镇生活污水和企业生活污水），出水达到国家排放标准中的一级A标准，同时满足尾水回用的水质要求。 二次提标改造工程即针对常州市江边污水处理厂一、二期进水碳源不足的情况，通过在生物反应段投加碳源提高生化处理效率，以解决少数天出水TN未能达标的问题。对现状生物反应池内回流泵库备，同步提高除臭系统标准。 常州市江边污水处理厂近几年进水量保持稳定增长，一至三期工程已经形成30万m3/d的污水处理规模，处理负荷率年均达到77.5%，丰水期处理负荷率达到95%以上。四期扩建工程已于2020年10月通过竣工验收，新增20万m3/d污水处理能力（同时增加12万m/d再生水回用规模）。 根据常州市江边污水处理厂《常州市江边污水处理厂四期工程项目环境影响报告书》结论与该污水处理厂日常运行达标情况，该污水处理厂选择的处理工艺是适宜的，经大量污水处理厂运行实践证明，该工艺处理城市污水具有可靠性。 （2）接管水量可行性 常州市江边污水处理厂一至四期总的污水处理能力为50万m3/d，根据常州市江边污水处理厂提供的统计资料，目前其实际接管水量约26.9万m3/d，尚余23.1万m3/d。本项目新增接管废水总量为160t/a（0.8m3/d），占其剩余处理能力的0.0003%，项目污水接入常州市江边污水处理厂从接管水量分析是可行的。 （3）接管水质可行性分析 本项目无生产废水排放，生活污水依托现有化粪池处理后经污水管道接入市政污水管网，进入常州市江边污水处理厂集中处理，主要污染物浓度分别为pH（无量纲）6~9、COD≤400mg/L、SS≤300mg/L、NH3-N≤40mg/L、TP≤5mg/L、TN≤60mg/L，其中pH、COD、SS满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，NH3-N、TP、TN满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（B）级标准，不会对污水处理厂运行产生冲击负荷。因此，本项目污水接入常州市江边污水处理厂从接管水质分析是可行的。 （4）污水管网建设情况分析 厂区内已实行“雨污分流”的制度，建设雨、污水管网，且企业已与常州市排水管理处签订污水处理合同（见附件6），故本项目污水具备纳入城市污水管网的条件。 综合考虑污水管网铺设情况、污水处理厂接纳能力及水质浓度达标情况等因素，本项目可实现污水接管进常州市江边污水处理厂集中处理。

- 4.2.3运营期声环境影响和保护措施 - 1、噪声污染源强 本项目噪声来源于淬火加热炉、回火炉、喷漆房、废气处理装置风机等设备运行的噪声，其中废气处理装置风机为室外噪声源，其余为室内噪声源，项目主要噪声源强见下表。 表4.2.3-1 本项目主要噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 设备名称; 型号; 声压级/距离声源距离/dB(A)/m; 空间相对位置m①; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 声源控制措施; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 热处理车间2#内; 淬火加热炉; /; 84.8/1; -200; +140; +1; 5; 70.82; 昼、夜间; 基础减震、消声，合理布局; 25; 53.82; 1. 2; 回火炉; /; 84.8/1; -230; +140; +1; 5; 70.82; 53.82; 1. 3; 75T跨车间内; 全自动伸缩式喷漆房（喷漆房2#）; 8×5.5×3.5m; 80/1; -150; -0; +1; 5; 66.02; 昼间; 41.02; 1. 4; 产机部10T跨车间内; 油帘伸缩式喷漆房 （喷漆房3#）; 8×3.5×3m; 80/1; +10; -60; +1; 5; 66.02; 41.02; 1. 5; 200T辅跨车间内; 油帘移动式喷漆房 （喷漆房4#）; 8×4.5×3.2m; 80/1; +100; +210; +1; 5; 66.02; 41.02; 1. 注：①以厂区中心为原点。

表4.2.3-2 本项目主要噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 建筑物名称; 设备名称; 型号; 空间相对位置m①; 声压级/距离声源距离/dB(A)/m; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 热处理车间2#外; 废气处理装置风机; 风量12000m3/h; -200; +130; +1; 85/1; 基础减震、消声，合理布局，增加绿化; 昼、夜间. 2; 75T跨车间外; 废气处理装置风机; 风量8000m3/h; -140; -0; +1; 85/1; 昼间. 3; 产机部10T跨车间外; 废气处理装置风机; 风量6000m3/h; +5; -60; +1; 85/1. 4; 200T辅跨车间外; 废气处理装置风机; 风量13000m3/h; +100; +220; +1; 85/1. 5; 废气处理装置风机; 风量2000m3/h; +100; +220; +1; 85/1. 注：①以厂区中心为原点。 2、治理措施 针对不同类别的噪声，本项目拟采取以下措施： （1）首先考虑选用低噪声设备，并按照工业设备安装的有关规范进行安装，在源头上控制噪声污染； （2）各类生产设备均布置在车间内，针对较大的设备噪声源，可通过对设备安装减振座、加设减振垫等方式来进行减振处理，同时通过车间隔声可有效地减轻设备噪声影响； （3）对废气处理设备配套的风机可以在风机风口安装消声器，平时对这类动力设备注意维护，防止其故障时噪声排放； （4）保持设备处于良好的运转状态，防止因设备运转不正常而增大噪声，要经常进行保养，加润滑油，减少摩擦力，降低噪声； （5）作业期间不开启车间门，可通过对风机、空压机等安装减振座、加设减振垫等方式来进行处理，同时通过车间隔声可有效地减轻设备噪声影响； （6）总图合理布局，在满足工艺要求的前提下，考虑将高噪声设备集中布置，在总平面布置时做到远离厂界以减少高噪声源对厂界外环境的影响；同时设计中，尽量做到高噪声车间与非噪声产生的工作场所闹静分开； （7）结合绿化措施，在各生产装置、各功能区间以及厂界周围设绿化带，种植花草树木，以有效地起隔声和衰减噪声的作用。 3、噪声环境影响分析 预测模式： 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A.2、附录B.1.3工业噪声预测模式，本次预测将室内声源等效成室外声源，然后按室外声源方法计算预测点处的A声级。 ①单个室外点声源在预测点产生的声级计算公式已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按下式计算： Lp(r)＝Lw+Dc-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) 式中： Lp(r)-预测点处声压级，dB； Lw-由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc-指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv、Aatm、Agr、Abar、Amisc-分别指几何发散、大气吸收、地面效应、障碍物屏蔽、其他多方面引起的衰减，dB，衰减项计算按《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中A.3.2-A.3.5相关模式计算。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式做近似计算： LA(r)＝LAw-Dc-A或LA(r)＝LA(r0)-A A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带做估算，本项目主要考虑距离衰减。 ②室内声源等效室外声源升功率级计算方法： 如图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源升功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1、Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-(TL+6) 式中： TL-隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4.2.3-1 室内声源等效为室外声源图例 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij-室内j声源i倍频带的声压级，dB； N-室内声源总数。 经计算，项目所在各厂界噪声预测结果见下表。 表4.2.3-3 本项目主要噪声达标分析及影响预测表 预测点; 噪声源; 等效源强dB(A); 降噪量dB(A); 采取措施后等效源强dB(A); 主要噪声源离厂界距离(m); 距离衰减值dB(A); 采取降噪措施并经距离衰减后厂界影响值dB(A); 厂界贡献值dB(A). 东厂界; 淬火加热炉; 84.8; 25; 59.8; 630; 56.0; 3.8; 53.1. 回火炉; 84.8; 59.8; 630; 56.0; 3.8. 全自动伸缩式喷漆房（喷漆房2#）; 80; 55.0; 306; 49.7; 5.3. 油帘伸缩式喷漆房（喷漆房3#）; 80; 55.0; 134; 42.5; 12.5. 油帘移动式喷漆房（喷漆房4#）; 80; 55.0; 197; 45.9; 9.1. 热处理车间2#外; 废气处理装置风机; 90.0; 20; 70.0; 666; 56.5; 13.5. 75T跨车间外; 废气处理装置风机; 90.0; 70.0; 306; 49.7; 20.3. 产机部10T跨车间外; 废气处理装置风机; 90.0; 70.0; 134; 42.5; 27.5. 200T辅跨车间外; 废气处理装置风机; 90.0; 70.0; 197; 45.9; 24.1. 废气处理装置风机; 90.0; 70.0; 197; 45.9; 24.1. 南厂界; 淬火加热炉; 84.8; 25; 59.8; 250; 48.0; 11.8; 34.3. 回火炉; 84.8; 59.8; 250; 48.0; 11.8. 全自动伸缩式喷漆房（喷漆房2#）; 80; 55.0; 125; 41.9; 13.1. 油帘伸缩式喷漆房（喷漆房3#）; 80; 55.0; 130; 42.3; 12.7. 油帘移动式喷漆房（喷漆房4#）; 80; 55.0; 396; 52.0; 3.0. 热处理车间2#外; 废气处理装置风机; 90.0; 20; 70.0; 275; 48.8; 21.2. 75T跨车间外; 废气处理装置风机; 90.0; 70.0; 125; 41.9; 28.1. 产机部10T跨车间外; 废气处理装置风机; 90.0; 70.0; 130; 42.3; 27.7. 200T辅跨车间外; 废气处理装置风机; 90.0; 70.0; 396; 52.0; 18.0. 废气处理装置风机; 90.0; 70.0; 396; 52.0; 18.0. 西厂界; 淬火加热炉; 84.8; 25; 59.8; 135; 42.6; 17.2; 32.1. 回火炉; 84.8; 59.8; 135; 42.6; 17.2. 全自动伸缩式喷漆房（喷漆房2#）; 80; 55.0; 196; 45.8; 9.2. 油帘伸缩式喷漆房（喷漆房3#）; 80; 55.0; 367; 51.3; 3.7. 油帘移动式喷漆房（喷漆房4#）; 80; 55.0; 420; 52.5; 2.5. 热处理车间2#外; 废气处理装置风机; 90.0; 20; 70.0; 101; 40.1; 29.9. 75T跨车间外; 废气处理装置风机; 90.0; 70.0; 196; 45.8; 24.2. 产机部10T跨车间外; 废气处理装置风机; 90.0; 70.0; 367; 51.3; 18.7. 200T辅跨车间外; 废气处理装置风机; 90.0; 70.0; 420; 52.5; 17.5. 废气处理装置风机; 90.0; 70.0; 420; 52.5; 17.5. 北厂界; 淬火加热炉; 84.8; 25; 59.8; 185; 45.3; 14.4; 53.1. 回火炉; 84.8; 59.8; 185; 45.3; 14.4. 全自动伸缩式喷漆房（喷漆房2#）; 80; 55.0; 309; 49.8; 5.2. 油帘伸缩式喷漆房（喷漆房3#）; 80; 55.0; 285; 49.1; 5.9. 油帘移动式喷漆房（喷漆房4#）; 80; 55.0; 10; 20.0; 35.0. 热处理车间2#外; 废气处理装置风机; 90.0; 20; 70.0; 197; 45.9; 24.1. 75T跨车间外; 废气处理装置风机; 90.0; 70.0; 309; 49.8; 20.2. 产机部10T跨车间外; 废气处理装置风机; 90.0; 70.0; 285; 49.1; 20.9. 200T辅跨车间外; 废气处理装置风机; 90.0; 70.0; 10; 20.0; 50.0. 废气处理装置风机; 90.0; 70.0; 10; 20.0; 50.0. 综上，经厂房隔声和距离衰减后，项目所在各厂界噪声预测结果见下表。 表4.2.3-3 本项目厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测点; 噪声现状值; 噪声标准值; 噪声贡献值; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 61.3; 43.6; 65; 55; 61.91; 53.56; 达标; 达标. 南厂界; 60.2; 47.0; 65; 55; 60.21; 47.23; 达标; 达标. 西厂界; 60.7; 46.6; 65; 55; 60.71; 46.75; 达标; 达标. 北厂界; 64.0; 47.3; 70; 55; 64.34; 54.11; 达标; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）8.5.2，以厂界噪声贡献值评价其超标和达标情况，则对照上表，本项目所在地东、南、西厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，北厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。 因此，本项目在营运期在做好噪声污染防治措施，合理布局、厂房隔声的情况下，噪声可以实现达标排放，对周围声环境影响小。 4.2.4运营期固体废物影响和防治措施 1、固体废物产生源强核算及属性判定 本项目产生的固体废物主要为工业固体废物和生活垃圾，具体产生情况如下： 含漆劳保用品（S1）：本项目在喷漆过程中产生含漆劳保用品，产生量约为0.4t/a，收集后委托有资质单位处置。 废防护纸（S2）：来源于喷漆前保护工序，可防止部分表面不被喷到漆，喷漆后将防护纸撕去，产生废防护纸，产生量约为0.4t/a，收集后委托有资质单位处置。 废稀释剂（S3）：本项目每次喷漆工作结束后使用清洗稀释剂（乙酸丁酯）停线清洗喷枪及输漆管道，在常温下进行清洗作业，清洗过程均在密闭喷漆房内进行，每次清洗时清洗稀释剂在管道循环清洗三次，稀释剂使用量为0.3t/a，30%收集进入密闭桶内，则废稀释剂的产生量为0.09t/a，收集后定期委托有资质单位处置。 废淬火油（S4）：沥油后的沥油槽中残留少量废淬火油，根据物料平衡计算，废淬火油的产生量约为0.133t/a，收集后定期委托有资质单位处置。 漆渣（S5）：本项目4间喷漆房均使用油帘处理漆雾，定期捞出漆渣。根据计算，喷漆房2#漆渣产生量为0.131t/a，喷漆房3#漆渣产生量为0.131t/a，喷漆房4#漆渣产生量为0.522t/a，喷漆房4#漆渣产生量为0.522t/a，则本项目漆渣的产生量为1.305t/a，收集后委托有资质单位处置。 油帘废油（S6）：本项目的4间喷漆房均使用油帘处理漆雾，每年彻底清理一次油帘废油，4间喷漆房油帘中废油的最大存储量均为0.25t/a，则油帘废油的产生量为1t/a，收集后委托有资质单位处置。 废过滤器（S7）：本项目200T跨车间喷漆房4#和产机部15T跨车间喷漆房5#产生的有机废气在进入活性炭吸附装置前，均需经干式过滤器去除有机废气中的少量油分，过滤器使用寿命约3个月，每次更换重量约0.03t/a，因此，废过滤器的产生量为0.24t/a，收集后委托有资质单位处置。 废油漆桶（S8）：本项目油漆（含稀释剂）使用量为7.5t/a，包装规格均为20kg/桶，故废油漆桶的产生量为375个，每个空油漆桶的重量约为5kg，则废油漆桶的产生量为1.875t/a，收集后委托有资质单位处置。 喷淋废液（S9）：本项目共设置1座喷淋塔处理淬火、回火油烟，根据物料平衡，进入喷淋塔中的废油量约为0.84t/a，喷淋塔水箱有效容积为1m3，每两个月彻底更换一次，故喷淋废液的产生量为6.84t/a，收集后委托有资质单位处置。 静电油雾净化器收集废油（S10）：本项目油淬火过程中产生的油雾在进入两级活性炭吸附装置前先进入1台静电油雾净化器处理，根据计算，该静电油雾净化器收集废油的产生量为0.144t/a，委托有资质单位处置。 废活性炭（S11）：本项目使用3套“两级活性炭吸附”装置分别处理热处理车间2#淬火、回火油烟、75T跨车间喷漆房2#和产机部10T跨车间喷漆房3#调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗过程中产生的有机废气。 根据江苏省生态环境厅于2021年7月19日发布的《江苏省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号）中“涉活性炭吸附排污单位的排污许可管理要求”的要求，并结合本项目的活性炭用量、活性炭削减VOCs浓度、风量、运行时间等相关数据，按照以下公式计算得出活性炭更换周期。 T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T-更换周期（天）； m-活性炭的用量； s-动态吸附量； c-活性炭削减的VOCs浓度； Q-风量； t-运行时间。 本项目活性炭更换周期计算见下表。 表4.2.4.1-1 项目活性炭更换周期计算一览表 类型; T-更换周期（天）; m-活性炭用量（kg）; s-动态吸附量（%）; c-活性炭削减的VOCs浓度（mg/m3）; Q-风量（m3/h）; t-运行时间（h/d）. 热处理车间2#两级活性炭吸附装置; 62; 1100; 10%; 14.67; 12000; 10. 喷漆房2#两级活性炭吸附装置; 50; 1050; 10%; 32.5899; 8000; 8. 喷漆房3#两级活性炭吸附装置; 50; 1050; 10%; 43.4532; 6000; 8. 根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）中的要求，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月。热处理车间2#两级活性炭吸附装置吸附有机废气量约为0.528t/a，根据计算结果，活性炭更换周期均不低于62天/次，本次更换周期以60天/次计；75T跨车间喷漆房2#两级活性炭吸附装置吸附有机废气量约为0.209t/a，产机部10T跨车间喷漆房3#活性炭吸附装置吸附有机废气量约为0.209t/a。根据计算结果，活性炭更换周期均不低于52天/次，本次更换周期以60天/次计，则热处理车间2#、75T跨车间喷漆房2#和产机部10T跨车间喷漆房3#废活性炭的总产生量为19.046t/a。 另外，本项目使用1套“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理200T辅跨车间喷漆房4#调漆、喷漆、补漆、自然晾干、喷枪清洗过程中产生的有机废气，活性炭吸附装置采用4个活性炭箱体并联的方式设置，使用方式为3用1备，风量为15000m3/h，吸附脱附周期为15天，活性炭每2年更换一次。活性炭填装量计算：根据《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》中7.3.5条，吸附剂和气体的接触时间宜为0.5~2.0s，由此计算活性炭箱所需吸附剂体积为：（15000m3/h/3600s/h）*0.5s=2.083m3。活性炭密度约为0.45t/m3，由此可知单个活性炭装填量需约0.937t，取1t，则8个活性炭箱装填量需约8t/a。 综上，本项目废活性炭的产生量为27.046t/a，收集后定期委托有资质单位处置。 废催化剂（S12）：本项目使用2套“干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置分别处理200T辅跨喷漆房4#和产机部15T跨车间喷漆房5#产生的有机废气，使用过程需使用的催化剂（由贵金属、陶瓷等组成）有使用寿命，会定期更换产生废催化剂，装填量为0.2m3，催化剂松散密度约为0.55g/ml，则催化剂装填量为0.11t/a，更换周期为每年更换一次，故废催化剂的产生量约为0.22t/a，收集后定期委托有资质单位处置。 - 生活垃圾S3-1：本项目新增员工10人，其中75T跨车间喷漆房2#和产机部10T跨车间喷漆房3#分别新增2人，年生产时间以100天计，200T辅跨车间喷漆房4#、产机部15T跨车间分别新增3人，年生产时间以200天计，生活垃圾产生以1kg/人•d计，则生活垃圾产生量约为1.6t/a，收集后由环卫部门统一清运。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），本项目固体废物属性判定见下表。 表4.2.4-2 本项目固废属性判定表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判断依据. 1; 含漆劳保用品; 喷漆; 固态; 0.4; √; /; 《固体废物鉴别标准-通则》（GB34330-2017）. 2; 废防护纸; 喷漆; 固态; 0.4; √; /. 3; 废稀释剂; 喷枪清洗; 液态; 0.09; √; /. 4; 废淬火油; 沥油; 液态; 0.133; √; /. 5; 漆渣; 喷漆; 固态; 1.305; √; /. 6; 油帘废油; 漆雾处理; 液态; 1; √; /. 7; 废过滤器; 废气处理; 固态; 0.24; √; /. 8; 废油漆桶; 废弃包装; 固态; 1.875; √; /. 9; 喷淋废液; 废气处理; 液态; 6.84; √; /. 10; 静电油雾净化器收集废油; 废气处理; 液态; 0.144; √; /. 11; 废活性炭; 废气处理; 固态; 27.046; √; /. 12; 废催化剂; 废气处理; 固态; 0.22; √; /. 13; 生活垃圾; 日常垃圾; 固态; 1.6; √; /. 对照《国家危险废物名录》（2025年版），本项目固体废物分析结果见下表。 表4.2.4-3 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）. 1; 含漆劳保用品; 危险废物; 喷漆; 固态; 油漆、布; 《国家危险废物名录》（2025年版）; T,I; HW49; 900-041-49; 0.4. 2; 废防护纸; 喷漆; 固态; 残留油漆等; T,I; HW12; 900-251-12; 0.04. 3; 废稀释剂; 喷枪清洗; 液态; 稀释剂; T,I,R; HW06; 900-402-06; 0.09. 4; 废淬火油; 沥油; 液态; 矿物油; T; HW09; 900-007-09; 0.133. 5; 漆渣; 喷漆; 固态; 残留油漆等; T,I; HW12; 900-252-12; 1.305. 6; 油帘废油; 漆雾处理; 液态; 矿物油; T,I; HW08; 900-249-08; 1. 7; 废过滤器; 废气处理; 固态; 残留油漆等; T,I; HW49; 900-041-49; 0.24. 8; 废油漆桶; 废弃包装; 固态; 残留油漆等; T,I; HW12; 900-252-12; 1.875. 9; 喷淋废液; 废气处理; 液态; 矿物油、水; T; HW09; 900-007-09; 6.84. 10; 静电油雾净化器收集废油; 废气处理; 液态; 矿物油; T,I; HW08; 900-249-08; 0.144. 11; 废活性炭; 废气处理; 固态; 吸附有机废气的活性炭; T; HW49; 900-039-49; 27.046. 12; 废催化剂; 废气处理; 固态; 催化剂; T,I; HW49; 900-041-49; 0.22. 13; 生活垃圾; 生活垃圾; 日常垃圾; 固态; 日常垃圾; /; /; /; /; 1.6. 2、污染防治措施及污染物排放分析 （1）固体废物分类收集、处理措施 本项目固体废物排放情况见下表。 表4.2.4-4 本项目固体废物排放情况汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 含漆劳保用品; 危险废物; 喷漆; 固态; 油漆、布; T,I; HW49; 900-041-49; 0.4; 委托有资质单位处置. 2; 废防护纸; 喷漆; 固态; 残留油漆等; T,I; HW12; 900-251-12; 0.04. 3; 废稀释剂; 喷枪清洗; 液态; 稀释剂; T,I,R; HW06; 900-402-06; 0.09. 4; 废淬火油; 沥油; 液态; 矿物油; T; HW09; 900-007-09; 0.133. 5; 漆渣; 喷漆; 固态; 残留油漆等; T,I; HW12; 900-252-12; 1.305. 6; 油帘废油; 漆雾处理; 液态; 矿物油; T,I; HW08; 900-249-08; 1. 7; 废过滤器; 废气处理; 固态; 残留油漆等; T,I; HW49; 900-041-49; 0.24. 8; 废油漆桶; 废弃包装; 固态; 残留油漆等; T,I; HW12; 900-252-12; 1.875. 9; 喷淋废液; 废气处理; 液态; 矿物油、水; T; HW09; 900-007-09; 6.84. 10; 静电油雾净化器收集废油; 废气处理; 液态; 矿物油; T,I; HW08; 900-249-08; 0.144. 11; 废活性炭; 废气处理; 固态; 吸附有机废气的活性炭; T; HW49; 900-039-49; 27.046. 12; 废催化剂; 废气处理; 固态; 催化剂; T,I; HW49; 900-041-49; 0.22. 13; 生活垃圾; 生活垃圾; 日常垃圾; 固态; 日常垃圾; /; /; /; 1.6; 环卫清运. 本项目建成后全厂固体废物产排情况见下表。 表4.2.4-10 本项目建成后全厂固体废物产排情况汇总表 序号; 固废名称; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生工序; 形态; 主要成分; 原有项目产生量（t/a）; 以新带老产生量（t/a）; 本项目产生量（t/a）; 全厂产生量（t/a）; 污染防治措施. 1; 含油劳保用品; T/In; HW49; 900-041-49; 机械加工; 固态; 矿物油; 1; 0; 1; 环卫清运. 2; 废盐酸; C,T; HW34; 900-349-34; 酸洗; 液态; 盐酸; 10/5a; 0; 10/5a; 委托有资质单位处置. 3; 废乳化液; T; HW09; 900-007-09; 机械加工; 液态; 废乳化液; 100; 0; 134.38. 4; 砂轮灰; T,I; HW08; 900-249-08; 机械加工; 固态; 砂轮灰、含油杂质; 25.68; 0; 25.68. 5; 废油; T,I; HW08; 900-249-08; 机械加工; 液态; 矿物油、杂质; 5; 0; 5. 6; 废活性炭; T; HW49; 900-039-49; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 3; 27.046; 30.046. 7; 废化学品包装; T/In; HW49; 900-041-49; 废弃包装; 固态; 盐酸等; 1; 0; 1. 8; 碱喷淋废液; C,T; HW35; 900-399-35; 酸洗废气处理; 液态; 氢氧化钠、水; 2; 0; 2. 9; 废油桶; T/In; HW49; 900-249-08; 废弃包装; 固态; 残留矿物油; 2; 0; 2. 10; 含漆劳保用品; T/In; HW12; 900-252-12; 喷漆; 固态; 残留油漆等; 0.05; 0.4; 0.45. 11; 废油漆桶; T,I; HW12; 900-252-12; 废弃包装; 固态; 残留油漆等; 0.345; 1.875; 2.22. 12; 漆渣; T,I; HW12; 900-252-12; 漆雾处理; 固态; 残留油漆等; 0.5; 1.305; 1.805. 13; 废稀释剂; T,I,R; HW06; 900-402-06; 喷枪清洗; 液态; 稀释剂; 0.05; 0.09; 0.14. 14; 废防护纸; T,I; HW12; 900-251-12; 喷漆; 固态; 油漆; 0.01; 0.04; 0.05. 15; 油帘废油; T,I; HW08; 900-249-08; 油帘更换废油; 液态; 矿物油; 0.5; 1; 1.5. 16; 废过滤器; T/In; HW49; 900-041-49; 废气处理; 固态; 过滤装置; 0; 0.24; 0.24. 17; 废催化剂; T/In; HW49; 900-041-49; 废气处理; 固态; 催化剂; 0; 0.22; 0.22. 18; 废淬火油; T; HW09; 900-007-09; 沥油; 液态; 矿物油; 0; 0.133; 0.133. 19; 喷淋废液; T; HW09; 900-007-09; 废气处理; 液态; 矿物油、水; 0; 6.84; 6.84. 20; 静电油雾净化器收集废油; T,I; HW08; 900-249-08; 废气处理; 液态; 矿物油; 0; 0.144; 0.144. 21; 边角料; /; /; /; 油帘更换废油; 固态; 金属; 37.3; 0; 37.3; 回用. 22; 炉渣; /; /; /; 机械加工; 固态; 废金属; 100; 0; 100; 外售综合利用. 23; 废砂; /; /; /; 清铲; 固态; 废金属; 220; 0; 220. 24; 收集的粉尘; /; /; /; 清铲; 固态; 金属、粉尘; 4.392; 0; 4.392. 25; 生活垃圾; /; /; /; 粉尘处理; 固态; 日常垃圾; 140; 2; 142; 环卫清运. （2）排放情况 本项目固废处理处置率100%，固体废物排放不直接排向外环境。 （3）固废储存场所面积合理性分析 ①危险废物贮存场所（设施） 厂区内西侧已建设1座50m2的危废仓库，用于暂存本项目产生的危险废物。根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号），企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。危险废物经营单位需制定废物入场控制措施，并不得接受核准经营许可以外的种类；贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。 危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。 表4.2.4-5 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称; 危废名称; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 最大存储量（t）; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存周期. 危废仓库; 含漆劳保用品; HW49; 900-041-49; 0.4; 0.1; 1; 桶装; 2个月. 废防护纸; HW12; 900-251-12; 0.04; 0.01; 1; 桶装; 2个月. 废稀释剂; HW06; 900-402-06; 0.09; 0.023; 1; 桶装; 2个月. 废淬火油; HW09; 900-007-09; 0.133; 0.033; 1; 桶装; 3个月. 漆渣; HW12; 900-252-12; 1.305; 0.326; 1; 桶装; 3个月. 油帘废油; HW08; 900-249-08; 1; 0.25; 1; 袋装; 3个月. 废过滤器; HW49; 900-041-49; 0.24; 0.06; 1; 桶装; 3个月. 废油漆桶; HW12; 900-252-12; 1.875; 0.469; 1; 桶装; 2个月. 喷淋废液; HW09; 900-007-09; 6.84; 1.14; 2; 桶装; 2个月. 静电油雾净化器收集废油; HW08; 900-249-08; 0.144; 0.036; 1; 桶装; 3个月. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 27.046; 4.508; 5; 袋装; 2个月. 废催化剂; HW49; 900-041-49; 0.22; 0.22; 1; 袋装; 3个月. 合计; 39.333; 7.175; 17; /; /. 危险废物根据物料形态采用密封袋或吨袋或铁桶或塑料吨桶存放，密封袋装入纸箱后放在防漏托盘上，吨袋直接放在栈板上。考虑分类堆放的危废之间设置间距30cm，另外危废仓库内需设置一定的人行通道，因此危废仓库有效存储面积占总面积的80%。本项目危废暂存需占地面积17m2，拟建危废仓库的面积为50m2，有效存储面积为40m2，剩余面积约为25m2，可以满足本项目各类危废暂存要求。 （4）贮存场所（设施）污染防治措施 本项目危险废物贮存场所需落实以下要求： ①本项目所有危险废物装入容器内，不同种类的危险废物不得混放、混装。 ②危险废物贮存场所地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。危废仓库地面必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ④贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）。 ⑤危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定设置警示标志。 本项目产生的危险废物在落实上述措施后，可满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 （5）危险废物贮存要求 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2024）以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号），对危险废物的贮存要求如下： ①在常温常压下不水解、不挥发的固体废物可在贮存设施内分别堆放； ②禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； ③无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装； ④装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 （6）危险废物贮存容器要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单、《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存容器要求如下： ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物； ②盛装危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③盛装危险废物的容器必须完好无损； ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 （7）危险废物的堆放 ①危险废物在堆场内分类存放。一般包装容器底座设置木垫不直接与地面接触； ②堆场周边设置径流疏导系统雨水收集； ③废物堆做好“三防”（防扬散、防流失、防渗漏）和防腐措施； （8）运输过程的污染防治措施 危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守以下技术要求： 卸货区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。 此外，固体废物在外运过程可能发生抛洒、泄漏，造成土壤及水环境污染，对大气环境造成影响，危害沿线居民健康。因此，项目在危险废物的转移时，按有关规定签订危险废物转移单，并需得到有关环境行政主管部门的批准，且必须委托专门的危险废物运输单位，需具备一定的应急能力。 危险废物厂内转运参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中附录B规范填写《危险废物厂内转运记录表》。内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。本项目厂内运输路线无环境敏感点。 （9）固废申报 按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》第十条、第二十六条要求，产生工业固体废物及危险废物的各有关单位都必须进行申报登记。企业每年对全年产生工业固体废物及危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等情况进行申报。 此外，对照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）中排查内容及整治要求： 本项目需在明显位置按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部等关键位置设置视频监控，并与中控室联网；按照危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置；按照标准在危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标志，并按规定填写信息；对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理后进入贮存设施贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存；贮存废弃剧毒化学品的，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。 建立规范的危险废物贮存台账，如实记录废物名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容；产生废弃危险化学品的单位根据《关于废弃危险化学品纳入危险废物管理的条件和程序的复函》（环办土壤函〔2018〕245号）的要求，将拟抛弃或者放弃的危险化学品种类、数量等信息纳入危险废物管理计划，向属地生态环境部门申报，经生态环境部门备案后，将贮存设施和贮存情况纳入环境监管范围。 定期检查易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物的规范贮存情况，形成危险废物贮存设施清单。清单内容包括危险废物贮存设施的名称、编号、位置、面积和贮存危险废物种类、危险特性、贮存方式、贮存容积、周转周期等，清单应张贴在厂区醒目位置。 （10）采用委托利用处置的污染防治措施 本项目建成后将与有资质单位签订危险废物处理协议，定期交由有资质单位处理处置，可以得到合理地处理处置。危险废物的处置应在江苏省危险废物环境监管平台，在线填报并提交危险废物省内转移信息，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 3、环境管理要求 （1）危险废物环境管理要求 《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）明确提出“五个严格、七个严禁”的要求，压紧压实产废单位主体责任，严防第三方中介机构为谋取不当利益违法处置危废，全面推行危废转移二维码扫描、电子联单等信息化监管，从产生到处置全过程留痕可追溯，切实防控环境风险。具体要求见下表。 - 表4.2.4-6 企业环境管理要求 类别; 管理要求. 严格落实产废单位危险废物污染环境防治主体责任; 产废单位必须将危险废物提供或者委托给有资质单位从事收集、贮存、利用处置活动，并有危险废物利用处置合同、资金往来、废物交接等相关证明材料。严禁产废单位委托第三方中介机构运输和利用处置危险废物；严禁将危险废物提供或者委托给无资质单位进行收集、贮存和利用处置。违反上述要求的，各地生态环境部门按照《固体废物污染环境防治法》“第一百一十二条”、“第一百一十四条”规定，追究产废单位和第三方中介机构法律责任。. 严格危险废物产生贮存环境监管; 通过“江苏环保脸谱”，全面推行产生和贮存现场实时申报，自动生成二维码包装标识，实现危险废物从产生到贮存信息化监管。严禁任何企业、供应商、经销商等以生态环境部门名义向产废单位、收集单位、利用处置单位推销购买任何与全生命周期监控系统相关的智能设备；严禁任何第三方在全生命周期监控系统推广使用、宣传、培训过程中以夸大、捆绑、谎称、垄断等方式借机推销相关设备和软件系统。. 严格危险废物转移环境监管; 全面推行危险废物转移电子联单，自2021年7月10日起，危险废物通过全生命周期监控系统扫描二维码转移，严禁无二维码转移行为（槽罐车、管道等除外）。各地要加强危险废物流向监控，建立电子档案，严厉打击危险废物转移过程中的环境违法行为。严禁生态环境系统人员直接或间接为产废单位指定或介绍收集、转运、利用处置单位。违反，上述要求的，各地生态环境部门可关闭相关企业危险废物转移系统功能，禁止其危险废物转移，并追究相关责任人责任。. （2）危废贮存场所管理要求 根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）中要求，危废贮存场所管理要求见下表。 - 表4.2.4-7 危废贮存场所管理要求 类别; 管理要求. 强化危险废物申报登记; 危险废物产生单位应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省污染源"一企一档"管理系统”中备案。管理计划如需调整变更的，应重新在系统中申请备案。. 落实信息公开制度; 加大企业危险废物信息公开力度，纳入重点排污单位的涉危企业应每年定期向社会发布企业年度环境报告。各地生态环境部门应督促危险废物产生单位和经营单位按照附件1要求在厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况；企业有官方网站的，在官网上同时公开相关信息。. 规范危险废物贮存设施; 按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。危险废物经营单位需制定废物入场控制措施，并不得接受核准经营许可以外的种类；贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。 对不满足识别标识设置规范（危险废物信息公开栏、贮存设施警示标志牌、包装识别标签）、未完成关键位置视频监控布设的企业，属地生态环境部门要责令其自本意见印发之日起三个月内完成整改，逾期未完成的，依法依规进行处理。. 危险废物识别标识设置规范; 《中华人民共和国环境保护法》第五十二条规定，“对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志”。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HB/T2025-2012）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）等文件要求，为规范我省企业危险废物信息公开、贮存设施警示标志设置等，对识别标识的设置位置、规格参数、公开内容等作出具体规定。 在识别标识外观质量上，应确保公开栏、标志牌、立柱、支架无明显变形；立柱、支架的材料、内外径大小及地下部分高度应确保公开栏、标志牌等安全、稳定固定，避免发生倾倒情况；公开栏、标志牌、立柱、支架等均应经过防腐处理；公开栏、标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落，无开裂、脱落及其他破损；公开栏、标志牌、标签等图案清晰，色泽一致，不得有明显缺损。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等情况时，应及时修复或更换。. 根据《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，危险废物产生单位和经营单位均应在关键位置设置在线视频监控。危废贮存场所视频监控设施布设基本要求见下表。 - 表4.2.4-8 危险废物贮存场所（设施）监控设施布设要求表 设置位置; 监控范围; 监控系统要求. 设置标准; 监控质量要求; 存储传输. 贮存设施; 全封闭式仓库出入口; 全景视频监控，清晰记录危险废物入库、出库行为。; - 监控系统须满足《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）、《安全防范高清视频监控系统技术要求》（GA/T1211-2014）等标准； - 2、所有摄像机须支持0NVIF、GB/T28181-2016标准协议。; 1、须连续记录危险废物出入库情况和物流情况，包含录制日期及时间显示，不得对原始影像文件进行拼接、剪辑和编辑，保证影像连贯； 2、摄像头距离监控对象的位置应保证监控对象全部摄入监控视频中，同时避免人员、设备、建筑物等的遮挡，清楚辨识贮存、处理等关键环节； 3、监控区域24小时须有足够的光源以保证画面清晰辨识。无法保证24小时足够光源的区域，应安装全景红外夜视高清视频监控； 4、视频监控录像画面分辨率须达到300万像素以上。; 1、包含储罐、贮槽液位计在内的视频监控系统应与中控室联网，并存储于中控系统。没有配备中控系统的，应采用硬盘或其他安全的方式存储，鼓励使用云存储方式，将视频记录传输至网络云端按相关规定存储； 2、企业应当做好备用电源、视频双备份等保障措施，确保视频监控全天24小时不间断录像，监控视频保存时间至少为3个月。. 全封闭式仓库内部; 全景视频监控，清晰记录仓库内部所有位置危险废物情况。. 围墙、防护栅栏隔离区域; 全景视频监控，画面须完全覆盖围墙围挡区域、防护栅栏隔离区域。. 装卸区域; 全景视频监控，能清晰记录装卸过程，抓拍驾驶员和运输车辆车牌号码等信息。; 同上; 同上; 同上. 危废运输车辆通道（含车辆出口和入口）; - 全景视频监控，清晰记录车辆出入情况； - 2、摄像机应具备抓拍驾驶员和车牌号码功能。; 同上; 同上; 同上. （3）活性炭的排污单位管理要求 根据《江苏省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号），使用活性炭的排污单位管理要求见下表。 - 表4.2.4-9 使用活性炭的排污单位管理要求 序号; 管理要求. 1; 产生危险废物的单位，应当按国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。对照《国家危险废物名录（2021年版）》，烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭为危险废物，废物类别为HW49。. 2; 排污许可证是对排污单位进行生态环境监管的主要依据。排污单位使用吸附法治理挥发性有机物废物的，应在申请、变更排污许可证时，按《排污许可管理条例》第十一条第三项规定，提供相应的设计方案或验收文件，确认所选的废气治理工程可以达到许可排放浓度要求或者符合污染防治可行技术。详细填报污染防治设施情况，明确活性炭更换频率、废活性炭处置去向等，废活性炭更换周期参照附件公式进行计算。. 3; 排污单位应当按《排污许可管理条例》第二十一条规定，建立环境管理台账记录制度，按排污许可证规定的格式、内容和频次，如实记录废气治理设施运行情况、活性炭更换情况、废活性炭处置情况等。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。. 4、委托处置的环境可行性 根据环保局公示的《危险废物经营许可证》持证单位汇总，企业危险废物拟委托常州富创再生资源有限公司、光洁苏伊士环境服务（常州）有限公司处置，以上危废处置单位均已经办理相关环评及“三同时”验收手续，根据其环评预测结果，正常运行情况下不会对周围环境造成大的影响。具体情况如下： ①常州富创再生资源有限公司位于常州市金坛经济开发区东康路89号，危废经营许可证编号：JSCZ0413OOD045-3，危险废物处置范围为利用废活性炭（HW05，266-001-05）、（HW06，900-406-06）、（HW12，264-012-12）、（HW39，261-071-39）、（HW49，900-039-49、900-041-49）5000吨/年。本项目废活性炭的产生量远小于其处置能力，故可以满足本项目废活性炭的处置。 ②光洁苏伊士环境服务（常州）有限公司位于常州市滨江开发区港区南路10号，危废经营许可证编号：JS0411OO1556-4，危险废物处置范围为焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物（HW04），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），热处理含氰废物（HW07），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），有机树脂类废物（HW13），新化学物质废物（HW14），感光材料废物（HW16），表面处理废物（HW17），含金属羧基化合物废物（HW19），废酸（HW34），废碱（HW35），有机磷化合物废物（HW37），有机氰化物废物（HW38），含酚废物（HW39），含醚废物（HW40），含有机卤化物废物（HW45），其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49），废催化剂（HW50，仅限261-151-50、261-183-50、263-013-50、275-009-50、276-006-50），合计30000吨/年。本项目含漆劳保用品、废防护纸、废稀释剂、废淬火油、漆渣、油帘废油、废过滤器、废油漆桶、喷淋废液、静电油雾净化器收集废油、废催化剂的产生量远小于其处置能力，故可以满足以上危废的处置能力。 5、运输过程的环境影响分析 项目危险废物在厂内堆放和转移运输过程应防止抛洒逸散，建立台账记录并按时申报其产生贮存情况。 本项目危险废物委托资质单位进行公路运输，危险废物由专用车辆转移至处置公司，转移过程按照要求办理转移审批手续，严格执行五联单制度，确保危险废物从产生、转移到处置的全过程监控。转移前应事先应做出周密的运输计划和行驶路线，其中须包括有效的废物泄漏情况下的应急措施，转移过程密闭运输，严格禁止跑冒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染，在危险废物的运输中执行《危险废物转移管理办法》中有关的规定和要求。正常情况下，转移过程不会对沿线环境造成不良影响。 综上所述，只要本项目运营期间能够坚持采取固废分类收集，固废在专门的场地内定点合理堆放，以及做好固废的及时清运和处置工作，并落实危险废物落实转移联单制度等，项目固废均可以做到无害化处理，对周边环境的影响较小。 4.2.5土壤、地下水环境影响和保护措施 - 污染源及污染途径 （1）土壤 ①地表漫流：厂区内部除绿化带外地面均进行水泥硬化处理，建设完善的雨污水管网、防泄漏设施。发生泄漏事故时，能通过吸附棉、黄沙等应急物资将泄漏物质及时清理收集，可有效避免地面漫流对土壤环境产生影响。 ②垂直入渗：厂区内化粪池进行防腐防渗处理，不会产生垂直入渗影响。本项目危险仓库将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）的要求进行设计和运行管理；贮存场所地面采取防渗、防漏措施，并采用水泥硬化抹面，防止固废贮存过程发生溢漏，且设置防渗、防漏、防腐、防雨等防范措施，可以将本项目对土壤的影响降至最低。 ③大气沉降：大气沉降主要考虑重点重金属、持久性有机污染物（特别是二嗯英，典型行业有铅蓄电池和危废焚烧等）、难降解有机污染物（苯系物等）以及最高法司法解释中规定的（主要有危废、剧毒化合物、重金属、农药等持久性有机污染物）。 本项目运营期废气排放污染物为颗粒物、非甲烷总烃（含二甲苯），其中非甲烷总烃（含二甲苯）对土壤环境产生影响很小。本项目周边200m范围内无土壤环境敏感目标，项目正常运行过程中对土壤环境影响较小，不会改变区域土壤环境质量。 本项目不涉及酸、碱、盐类物质，不会造成土壤酸化、碱化、盐化。 - （2）地下水 本项目热处理车间2#、74T跨车间、产机部10T跨车间、200T辅跨车间、产机部15T跨车间均为标准化工业车间，地面已做好防渗措施；危废仓库内地面及墙面均做好防渗防腐措施，设置有导流槽、集液池等防泄漏设施，可有效阻断地下水污染途径。在正常工况下，地面经防渗处理，污染物从源头和末端均得到控制，没有污染地下水的通道，不会发生污染物渗入污染地下水的情况。因此，正常工况下，本项目污水和危废不会对区域内地下水水质产生影响。 - 地下水、土壤防渗措施 项目车间划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，参照《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订）、《石油化工防渗工程技术规范》（GBT50934-2013）及《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）进行防渗。 表4.2.5-1 厂区污染区划分及防渗等级一览表 分区; 厂内分区; 防渗等级. 重点防渗区; 热处理车间2#、75T跨车间、产机部10T跨车间、200T辅跨车间、危废仓库、化粪池; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。. 一般防渗区; 雨污管网; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。. 简单防渗区; 办公区; 无须设置防渗等级. 表4.2.5-2 厂区采取的防渗处理措施一览表 场所; 防渗处理措施. 热处理车间2#、75T跨车间、产机部10T跨车间、200T辅跨车间相关区域、危废仓库; 按照建筑防渗设计规范采用高标号防水混凝土. 雨污管网、化粪池; 采用抗渗混凝土. 办公区; 一般地面硬化. 4.2.6环境风险评价 1、风险物质识别 风险源调查：参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1中的内容，并根据本项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点分析，本项目危险物质为淬火油、各类油漆、稀释剂及各类危险废物。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），首先对本项目危险物质数量及临界量比值（Q）进行计算。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录中对应临界量的比值Q时，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中： q1，q2，...，qn-每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn-每种危险物质的临界量，t。 本项目Q值确定表见下表。 表4.2.6-1 Q值计算结果一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大储存量（qn/t）; 临界量（Qn/t）; Q值. 1; 淬火油; /; 80; 2500; 0.032. 2; PU413脂肪族聚氨酯面漆（甲组分）; /; 0.04; 50; 0.0008. 3; PU413脂肪族聚氨酯面漆（乙组分）; /; 0.04; 50; 0.0008. 4; OUP104聚氨酯涂料稀释剂; /; 0.04; 50; 0.0008. 5; WE61-400耐高温防腐涂料面漆（甲组份）; /; 0.04; 50; 0.0008. 6; WE61-400耐高温防腐涂料面漆（乙组分）; /; 0.04; 50; 0.0008. 7; BS52-12丙烯酸聚氨酯面漆（甲组分）; /; 0.04; 50; 0.0008. 8; BS52-12丙烯酸聚氨酯面漆（乙组分）; /; 0.04; 50; 0.0008. 15; H52-2环氧厚浆型面漆（甲组份）; /; 0.04; 50; 0.0008. 16; H52-2环氧厚浆型面漆（乙组份）; /; 0.04; 50; 0.0008. 17; 醋酸丁酯; 123-86-4; 0.04; 50; 0.0008. 18; 含漆劳保用品; /; 0.1; 50; 0.002. 19; 废防护纸; /; 0.01; 50; 0.0002. 20; 废稀释剂; /; 0.023; 50; 0.00046. 21; 废淬火油; /; 0.033; 2500; 0.00001. 22; 漆渣; /; 0.326; 50; 0.00652. 23; 油帘废油; /; 0.25; 2500; 0.0001. 24; 废过滤器; /; 0.06; 50; 0.0012. 25; 废油漆桶; /; 0.469; 50; 0.00938. 26; 喷淋废液; /; 1.14; 2500; 0.00046. 27; 静电油雾净化器收集废油; /; 0.036; 2500; 0.00001. 28; 废活性炭; /; 4.508; 50; 0.09016. 29; 废催化剂; /; 0.22; 50; 0.0044. 0.1549. - 本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.1549，Q＜1。 - （1）风险源分布情况及影响途径 本项目风险源分布情况及影响途径见下表。 表4.2.6-2 本项目风险源分布情况及影响途径一览表 风险类型; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 备注. 泄露; 排气筒FQ007; 有机废气、油雾; 废气处理装置失效; 大气; /. 排气筒FQ008; 有机废气、颗粒物. 排气筒FQ009. 排气筒FQ010. 热处理车间2#; 淬火油; 泄露; 大气、地表水、土壤、地下水. 喷漆房2#; 各类油漆、稀释剂等. 喷漆房3#; 各类油漆、稀释剂等. 喷漆房4#; 各类油漆、稀释剂等. 危废仓库; 各类液体危废. 火灾、爆炸; 热处理车间2#; 淬火油; 火灾、爆炸; 伴生/次生污染物. 喷漆房2#; 各类油漆、稀释剂等; 火灾、爆炸. 喷漆房3#; 火灾、爆炸. 喷漆房4#; 火灾、爆炸. 危废仓库; 各类液体危废; 火灾、爆炸. 消防废水; 消防废水; 火灾、爆炸. （2）风险防范措施 ①风险源监控 公司对重点风险源进行辨识，制定管理方案，组织制定有针对性的控制措施，认真做好措施落实工作，建立日常监视和监测制度并予以实施，使风险源始终处于受控状态。 公司相关风险源监控措施如下： 公司配备灭火器，消防栓等消防设备。厂区配备员工24小时巡查，一旦发生事故能够及时发现、处理。 对于其他风险源（如生产车间、危废仓库等）的监控由各责任单位进行日常的检查，强化制度执行，利用各种形式、各种途径开展员工安全教育培训，增强员工作业风险意识。 ②选址、总图布置和建筑安全防范措施 企业四周为其他企业和道路，且项目生产设施区离厂界及厂界外的交通干道均有一定的距离，可以起到一定的安全防护和防火作用。厂区总平面布置基本符合防范事故的要求，并有应急救援设施及救援通道。 ③物料泄漏事故的防范措施 泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真地管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。 本项目主要采取以下物料泄漏事故的预防： 原料仓库、危废仓库采用防渗地面，避免物料泄漏污染土壤和地下水。 固废堆场做好“四防”措施，日常对危险固废进行定期检测、评估，加强监管，确保在线监控设施正常运转；按危险固废的管理规定进行建档、转移登记。固体废物清运过程中，应严格按生产工艺操作，严禁“跑、冒、滴、漏”，一旦发生泄漏，及时清理，妥善包装后送至指定的固废存放点。 另外，建设方应做好以下管理工作：严格执行安全和消防规范。厂区内设置环形道路，以利于消防和疏散。采用露天或敞开框架布置以利通风，避免死角造成有害物质的聚集。所有排液均集中收集，并进行妥善处理，防止随意流散。应经常对各类阀门进行检查和维修，以保证其严密性和灵活性，对压力计、温度计及各种调节器进行定期检查，操作人员进行系统教育，严格按操作规程进行操作，严禁违章作业。加强个人防护，作业岗位应配有防毒面具、防护眼镜及必要的耐酸服、手套和靴子，并定期检查维修，保证使用效果。 ④火灾和爆炸事故的防范措施 火灾和爆炸事故的防范措施主要是提高企业运行管理水平和装置性能，以及采取有效的防火防爆措施。本项目采取措施如下：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。控制液体物料输送流速，禁止高速输送，减少管道与物料之间摩擦，减少静电产生。在储存和输送系统及辅助设施中，在必要的地方安装安全阀和防超压系统。应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。要有完善的安全消防措施。从平面布置上，本厂生产装置区等各功能区之间应按国家消防安全规定，设置足够的安全距离和道路，以便安全疏散和消防。各重点部位设备应设置水消防系统和灭火器等。 ⑤固废风险防范措施 固废仓库按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）中的要求设置环境保护图形标志；加强危废仓库风险防范措施，严格做到防火、防风、防雨、防晒、防扬散、防渗漏。为防止雨水径流进入贮存、处置场内、避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边需设置导流槽。根据《危险废物贮存污染控制标准》中的相关要求，本项目危险固废中含有易燃、有毒性物质，必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易燃、易爆危险品贮存；必须将危险废物装入容器内；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。本项目危废仓库内部设置视频监控设施以及各类消防应急设施；按危险固废的管理规定进行建档、转移登记。固体废物清运过程中，应严格按规范操作，严禁“跑、冒、滴、漏”，一旦发生泄漏，及时清理，妥善包装后送至指定的固废存放点。 ⑥废气事故排放防范措施 1）建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。 2）应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，应坚决杜绝吸烟、点明火等情况，同时，操作人员应穿戴好劳动防护用品。 3）对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行。 - 4）活性炭吸附装置对废气进行处理后，应定期对活性炭进行更换，或启用备用的活性炭吸附装置，以便于废气的有效处理。 - 5）催化燃烧控制系统设有有机废气浓度检测和温度检测，当有机废气浓度过高时，报警并打开阀门降低浓度，环境温度过高自动报警并开启降温控制系统； - 6）催化燃烧控制系统填充惰性气体和消防喷淋控制系统，当环境温度过高时惰性气体快速填充，若环境温度持续上升，则打开喷淋； - 7）机器设备设有安全防火阀，当机器设备工作过程中环境温度过高时，关闭除直排阀外的其他风阀，切断机器设备与车间的通路，风机停止运转并立即充入惰性气体防意外发生； - 8）废气处理装置一旦出现故障，应立即关闭生产设备，避免废气未经处理进入大气环境。 - 9）活性炭吸附装置产生的废活性炭应在危废仓库内妥善保存，避免过滤介质、活性炭接触明火和高温设备而引发的火灾及其伴生环境风险事故。 - 10）加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解接触化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。 - （3）事故废水环境风险防范措施 本项目依托厂区内西北侧已建的一座300m3的事故应急池暂存事故废水，该事故应急池设计时已考虑全厂消防废水暂存量，并配套相应的应急管道，事故池单独设置截流阀，并在发生事故时关闭雨水排放口的截流阀，将事故废水截留在雨水收集系统内以待进一步处理，防止伴生和次生的泄漏物料、污水、消防水直接进入厂内污水管网和雨水管网，给污水处理厂造成一定的冲击。 消防废水暂存于厂区雨水管网和事故应急池中，设置阀门，可以做到事故废水的有效收集和暂存。雨水外排口设置阀门，在发生事故时关闭阀门，可有效防止事故废水外排。 （4）事故应急预案 在项目投入生产前须根据《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）要求，并参考《常州市突发环境事件应急预案（2021年版）》，对企业应急救援预案进行修订，统一组织，统一实施，统一指挥，注意与区域已有环境风险应急预案对接与联动，同时根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）中的要求，在项目环保验收之前开展污染防治设施安全论证并报应急管理部门，与其做好应急联动。 - 当发生泄漏、火灾爆炸等事故后，由公司应急救援领导小组根据事故情况，对事故的影响和危害性进行判断，若为一般事故，只需启动一级应急救援相关程序，由现场值班的专职、兼职消防人员以及操作人员组成一级应急队伍，开展抢险救援行动。若事故规模较大、危害较严重，应急救援领导小组应迅速成立现场应急救援指挥部，由公司董事长以及兼职人员组成，并根据事故现场抢险救援的需要，在专兼职应急救援人员的基础上，组建抢险救援、医疗救护、警戒、通讯、信息发布等专业队伍，全面投入应急救援行动中。 - 4.2.7自行监测 - （1）污染源自行监测计划 表4.2.7-1 本项目自行监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准; 执行指南. 废气; 有组织; DA007; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准; 参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）. DA008; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯; 《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准. DA009; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯. DA010; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯. 无组织; 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表2标准. 厂界外; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 废水; 污水总排口DW001; pH、COD、SS、; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）. NH3-N、TP、TN; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（B）级标准. 噪声（昼、夜间）; 东、南、西厂界; 等效连续A升级（Leq）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 北厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. - （2）土壤、地下水跟踪监测计划 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》文件要求，排污单位应按照规定对涉及到土壤、地下水污染物情况进行跟踪监测。 本项目正常运营过程中产生的污染物对土壤、地下水造成影响较小，故本项目不单独对土壤、地下水设施跟踪监测计划要求。

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA007 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 水喷淋+除雾器+静电油雾净化器+活性炭吸附 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 |
|  |  | DA008 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 | 纸盒过滤+两级活性炭吸附 | 《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表1标准 |
|  |  | DA009 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 | 纸盒过滤+两级活性炭吸附 |  |
|  |  | DA010 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 | 纸盒过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧 |  |
|  | 无组织 | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB32/4147-2021）表2标准 |
|  |  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | PH、COD、SS | 依托现有化粪池处理后接管至常州市江边污水处理厂集中处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
|  |  |  | NH3-N、TP、TN |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（B）级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 噪声 | 选用低噪声设备，隔声、建筑消声 | 东、南、西厂界昼间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，北厂界昼间噪声执行该标准中的4类标准 |
| 电磁辐射 | 本项目无放射性同位素和伴有电磁辐射的设施 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 危险废物 |  | 含漆劳保用品、废防护纸、废稀释剂、废淬火油、漆渣、油帘废油、废过滤器、废油漆桶、喷淋废液、静电油雾净化器收集废油、废催化剂、废活性炭 | 委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于做好〈危险废物贮存污染控制标准〉等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产过程中加强管理，防止“跑、冒、滴、漏”情况的发生。项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施，防渗层尽量在地表铺设，拟选取环氧树脂和水泥基渗透结晶型防渗材料，按照污染防治分区采取不同的设计方案。 危废仓库应满足“四防”要求建设。应按照“四防”（防雨、防雨、防晒、防渗漏）建设，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于做好〈危险废物贮存污染控制标准〉等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）中的要求进行设置，并对地面作防渗防腐处理，设置导流沟、导流槽和废气导出净化装置。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）物料泄漏事故的防范措施 泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾等一系列重大事故。经验证明：设备失灵和人为操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。 本项目主要采取以下泄漏事故的预防： ①本项目生产装置、储存区涉及的物料具有一定危险性，通过加强管理，增强员工的安全意识，可降低发生泄漏的概率； ②定期检查设备，若查出存在安全隐患，应及时检修。 （2）贮运工程风险防范措施 原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风房间，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求，严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。在原料仓库设环形沟，并进行地面防渗；发生大量泄漏，引流入环形沟收容，用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其他惰性材料吸收。合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 （3）废气事故排放防范措施 1）建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。 2）应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，应坚决杜绝吸烟、点明火等情况，同时，操作人员应穿戴好劳动防护用品。 3）对废气处理系统进行定期监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行。 - 4）布袋除尘器对粉尘进行过滤后，应定期对布袋进行更换，便于废气的有效处理 - 5）活性炭吸附装置对废气处理后，应定期对活性炭进行更换，便于废气的有效处理。 - 6）废气处理装置一旦出现故障，应立即关闭生产设备，避免废气未经处理进入大气。 - 7）活性炭吸附装置产生的废活性炭应在危废仓库内妥善保存，避免过滤介质、活性炭接触明火和高温设备而引发的火灾及其次伴生环境风险事故。 8）加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解接触化学品的有害作用及对患者的急救措施，保证生产的正常运行和员工的身体健康。 （4）危险废物贮存风险防范措施 危废仓库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设置，做好防腐防渗措施，在设置围堰、导流沟、集液池对泄漏的危险废物进行收集。各类危废分类堆存，不得混放，并严格张贴标识，实行严格的转移联单制度，同时应配备灭火器、消防沙等灭火设施及物资。 （5）火灾事故的防范措施 火灾事故的防范措施主要是提高企业运行管理水平和装置性能，以及采取有效的防火防爆措施。本项目采取措施如下：设备的安全管理；定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全监测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。控制液体物料输送流速，禁止高速输送，减少管道与物料之间摩擦，减少静电产生。在储存和输送系统及辅助设施中，在必要的地方安装安全阀和防超压系统。应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。要有完善的安全消防措施。从平面布置上，本厂生产装置区等各功能区之间应按国家消防安全规定，设置足够的安全距离和道路，以便安全疏散和消防。各重点部位设备应设置水消防系统和灭火器等。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - （1）环境管理制度 - 公司运行过程中，应依据当前环境保护管理要求，分别制定公司内部的环境管理制度： - ①环境影响评价制度。公司在新建、改建、扩建相关工程时，应按《中华人民共和国环境影响评价法》要求，委托技术单位开展环境影响评价工作。 - ②“三同时”制度。建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 - ③排污许可制度。公司应按《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）要求，在实施时限内，向所在地设区的市级主管部门更新排污许可证。 - ④环境保护税制度。根据《中华人民共和国环境保护税法》（2018年1月1日实施）：“在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人，应当依照本法规定缴纳环境保护税。”企业应按《环境保护税法》要求实施环境保护税制度。 - ⑤奖惩制度。公司应设置环境保护奖惩制度，明确相关责任人和职责与权利，并落实《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》相关要求。 - ⑥监测制度。按照环评报告、《排污单位自行监测技术指南-总则》、排污许可证要求定期对污染源和环境质量进行监测，并存档保留3年内监测记录。 根据关于印发《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的通知（环发〔2015〕162号）企业应建立建设单位环评信息公开机制； - 全面推进建设单位环评信息全过程公开； - 公开环境影响报告书（表）全本； - 公开建设项目开工前的信息； - 公开建设项目施工过程中的信息； - 公开建设项目建成后的信息。 - 根据《企业环境信息依法披露管理办法》中第七条“下列企业应当按照本办法的规定披露环境信息：（一）重点排污单位；（二）实施强制性清洁生产审核的企业；（三）符合本办法第八条规定的上市公司及合并报表范围内的各级子公司（以下简称上市公司）；（四）符合本办法第八条规定的发行企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具的企业（以下简称发债企业）；（五）法律法规规定的其他应当披露环境信息的企业。 - 环境管理内容 - ①废气处理设施 - 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）要求，建设单位应对项目废气处理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。落实专人负责制度，废气处理设施需由专人维护保养并挂牌明示。做好废气设施的日常运行记录，建立健全管理台账，了解处理设施的动态信息，确保废气处理设施的正常运行。废气处理装置安全措施执行《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中的要求。 - ②固废规范管理台账 - 公司应通过“江苏省固体废物管理信息系统”进行危险废物申报登记，将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入运行记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ③本项目依托厂区内已建雨水排放口和污水排放口，各排放口设置符合《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环管〔1997〕122号）、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）等文件要求。 |  |  |  |  |

- 六、结论

根据本报告的分析，本项目符合国家和地方有关生态环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求，符合区域“三线一单”相关要求，选址较为合理；项目拟采用的各项污染防治措施技术可行，能保证各类污染物长期稳定达标排放；项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小，不会造成区域环境质量下降；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可控；项目建设具有总量能够实现区域内平衡。 因此，在落实本报告中的各项生态环境保护措施以及生态环境保护主管部门管理要求前提下，从生态环境保护角度分析，拟建项目的建设具有环境可行性。

- 建设项目污染物排放量汇总表   单位：t/a

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量） | 现有工程许可排放量 | 在建工程排放量（固体废物产生量） | 本项目排放量（固体废物产生量） | 以新带老削减量（新建项目不填） | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量） | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 0.1838 | 0.443 | 0 | 0.182 | 0 | 0.625 | +0.182 |
|  | 非甲烷总烃（含二甲苯） | 0.1054 | 0.1384 | 0 | 0.382 | 0 | 0.5204 | +0.382 |
|  | 二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0.086 | +0.086 |
|  | HCl | 0.0058 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | / | 0.583 | 0 | 0.116 | 0 | 0.699 | +0.116 |
|  | 非甲烷总烃（二甲苯） | / | 0.151 | 0 | 0.261 | 0 | 0.412 | +0.261 |
|  | 二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | +0.04 |
|  | HCl | / | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
| 废水 | 水量 | 64000 | 80000 | 0 | 160 | 0 | 80160 | +160 |
|  | COD | 1.536 | 32 | 0 | 0.064 | 0 | 32.064 | +0.064 |
|  | SS | / | 24 | 0 | 0.048 | 0 | 24.048 | +0.048 |
|  | NH3-N | 0.6157 | 3.2 | 0 | 0.0064 | 0 | 3.2064 | +0.0064 |
|  | TP | 0.0397 | 0.4 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.4008 | +0.0008 |
|  | TN | 0.6784 | 4.8 | 0 | 0.0096 | 0 | 4.8096 | +0.0096 |
|  | 动植物油 | / | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 危险废物 | 含油劳保用品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 废盐酸 | 10/5a | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/5a | 0 |
|  | 废乳化液 | 34.38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 134.38 | 0 |
|  | 砂轮灰 | 25.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.68 | 0 |
|  | 废油 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | 废活性炭 | 3 | 0 | 0 | 27.046 | 0 | 30.046 | +27.046 |
|  | 废化学品包装 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 碱喷淋废液 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | 废油桶 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | 含漆劳保用品 | 0.05 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.45 | +0.4 |
|  | 废油漆桶 | 0.345 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 2.22 | +1.875 |
|  | 漆渣 | 0.5 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 1.805 | +1.305 |
|  | 废稀释剂 | 0.05 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.14 | +0.09 |
|  | 废防护纸 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | +0.04 |
|  | 油帘废油 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | +1 |
|  | 废过滤器 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | +0.24 |
|  | 废催化剂 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | +0.22 |
|  | 废淬火油 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0.133 | +0.133 |
|  | 喷淋废液 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 6.84 | +6.84 |
|  | 静电油雾净化器收集废油 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0.144 | +0.144 |
| 一般工业固体废物 | 边角料 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 0 |
|  | 炉渣 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  | 废砂 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 |
|  | 收集的粉尘 | 4.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.392 | 0 |

附图：

附图1   项目地理位置图（含大气环境现状监测点位）

附图2   项目周边500米范围环境图（含声、土壤、地下水环境现状监测点位）

附图3   项目厂区及车间平面图

附图4   项目区域生态红线图

附图5   项目区域水系图（含地表水环境现状监测点位）

附图6   用地规划图

附图7   常州市环境管控单元图

附图8   土壤、地下水跟踪监测布点图

附件：

附件1   环评委托书

附件2   江苏省投资项目备案证

附件3   营业执照

附件4   租赁协议

附件5   土地证、房产证明材料

附件6   污水接管协议

附件7   原有项目环保手续

附件8   危废处置合同

附件9   排污许可证

附件10  环境质量现状监测报告

附件11  全文本公开证明材料（网页截图），公开全文本信息说明

附件12  建设单位作出的环评基础数据真实性承诺

附件13  建设单位作出的相关环境保护措施承诺

附件14  主要环境影响执行标准及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

附件15  不涉及国家安全、公示内容与报批稿内容一致说明

附件16  环评工程师现场照片

附件17  环评合同

附件18  原辅料MSDS

附件19  规划环评审查意见

- 附件20  污水处理厂审查意见